政府采购货物项目

电子化招标文件

（征求意见稿）

招标项目编号：JXYX2024-SY-G009-1

招标项目名称：新建城区垃圾中转站设备采购项目

采   购   人：上犹县城市管理局

采购代理机构：江西优信项目管理有限公司

二○二四年八月

目  录

第一章 招标文件	2

一、招 标 公 告	2

第二章  投标人须知	6

一、投标人须知前附表	6

二、招标	13

三 、投标	20

四、开标	24

五、评标	25

六、意外情况的情形和处理	27

七、中标和合同	28

八、询问和质疑	29

九、其他事项	30

第三章 拟签订的合同文本（参考格式）	32

第四章  投标文件格式	51

1． 投标书	52

2.开标一览表	54

3.分项报价表	54

4.开标一览明细表	55

5.技术规格响应/偏离表	56

6.商务条款响应/偏离表	57

7.投标人应当提交的资格证明文件	58

7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函	58

7-2 法定代表人授权书	61

7-3 投标人的资格声明	62

7-4投标保证金凭证（如有）	63

7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）	64

7-6 联合体协议（适用于联合体投标）	65

7-7本项目的其它特定资格证明材料	66

8.中小企业声明函（货物）	67

9.技术文件	68

10.与技术、商务等评审计分有关的资料	69

11.关于进一步推进政府采购合同信用融资工作的通知	70

附件 1上犹县政府采购合同融资政策告知函	71

附件 2上犹县政府采购合同融资意向征求函	72

第五章  采购项目需求	73

第六章  评标方法	104

一、符合性审查	104

二、评分标准	104

第一章 招标文件

## 一、招 标 公 告

项目概况

新建城区垃圾中转站设备采购项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易网（网址：http://www.jxsggzy.cn）报名和下载招标文件，并于2024年8月20日09点30分（北京时间）前上传投标文件。

- 项目基本情况：

项目编号：JXYX2024-SY-G009-1

项目名称：新建城区垃圾中转站设备采购项目

采购方式：公开招标

预算总金额：壹仟陆佰壹拾捌万元整（16180000.00元）

采购需求：

| 序号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压实器系统 | 1 | 套 | 详见采购需求 |
| 2 | 生活垃圾卸料溜槽 | 4 | 套 |  |
| 3 | 泊位动力系统 | 2 | 套 |  |
| 4 | 设备支撑平台 | 4 | 跨 |  |
| 5 | 中央监控系统 | 1 | 套 |  |
| 6 | 除尘除臭系统 | 1 | 套 |  |
| 7 | 称重计量系统 | 1 | 套 |  |
| 8 | 转运车 | 7 | 辆 |  |
| 9 | 垃圾容器 | 14 | 个 |  |
| 10 | 快速卷帘门 | 4 | 个 |  |
| 11 | 洗地机 | 1 | 台 |  |
| 12 | 高压清洗机 | 2 | 台 |  |
| 13 | 大件垃圾破碎系统 | 1 | 套 |  |
| 注：以上所投产品均为国产产品 |  |  |  |  |

合同履行期限：采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起7日内按照招标文件确定的事项线上签订合同，签订合同后接到采购人通知后90日历天内送达指定地点并完成所有产品的安装调试，并交付使用。（技术参数要求中另有规定的，以其规定为准，投标人有优于投标文件承诺的以其承诺为准）。

本项目是否接受联合体投标：£是、R否

- 申请人的资格条件：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3.通过“信用中国 ”或“ 中国政府采购网 ”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1 中小企业政策

R本项目不专门面向中小企业采购。

£本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业（投标文件中须提供中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

£ 本项目预留部分采购预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造。预留份额通过以下措施进行：__________________。

4.2 如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

4.3 本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2024年7 月31日至2024年 8月 6日，每天上午 / 至 / ，下午 / 至 / （因系统设置原因可能导致无法全天候开放获取招标文件，由此产生的无法获取由潜在投标人自行承担）

地点：江西省公共资源交易网（网址：http://www.jxsggzy.cn）

方式：使用CA数字证书报名及下载招标文件

售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2024年 8月 20 日09：30（北京时间，因江西省公共资源交易网政府采购系统时间与北京时间略有差异，实际开标时间以江西省公共资源交易网政府采购系统显示时间为准）

地点：赣州市公共资源交易中心上犹县分中心开标2室（新办公地址：上犹县文峰南路19 号-上犹县农业和粮食和物资储备局对面）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、潜在投标人必须在江西省公共资源交易平台（网址：https://www.jxsggzy.cn） 注册并办理江西省 CA 数字证书和电子签章。具体要求详见“江西省公共资源交易平台-服务指南-投标单位”（网址：https://www.jxsggzy.cn）。潜在投标人未使用本单位 CA 数字证书在江西省公共资源交易平台下载招标文件的，视为未获取招标文件，不得参加本项目的投标活动；

2、R 本项目采用“不见面开标 ”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到（具体操作详见《江西省公共资源交易中心不见面开标系统投标人操作手册（政府采购）》（网址：https://www.jxsggzy.cn）。注意事项详见招标文件第二章；投标人应仔细阅读有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000；

3、 R本项目采购国内产品，不允许提供进口产品参与采购活动；

£本项目（              设备）允许采购进口产品，有符合条件的国内产品也可以参与采购活动；

4、本项目是否采用远程异地评标：R是    £否

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：上犹县城市管理局

地    址：上犹县水口路

联系方式：13507074960

2.采购代理机构信息

名    称：江西优信项目管理有限公司

地    址：上犹县文兴路建筑企业孵化中心4楼

联系方式：0797-8590568

邮    箱：jxyouxin2022@163.com

开 户 行：中国农业银行股份有限公司上犹县支行

户    名：江西优信项目管理有限公司

账    号：1403 8101 0400 13841

3.项目联系方式

卢先生（采购代理机构）：0797-8590568

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本表为准。

| 条款号 | 条目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称及项目编号 | 详见“第一章 投标邀请 ” |
| 2.1 | 采购人 | 详见“第一章 投标邀请 ” |
| 2.2 | 采购代理机构 | 详见“第一章 投标邀请 ” |
| 3.2.1 | 联合体投标 | 本项目是否接受联合体投标：详见“第一章 投标邀请 ” (接受联合体投标的，除联合体协议和招标文件特殊要求外，招标文件中要求盖章或签字处仅需联合体牵头单位盖章或签字。） |
| 7 | 资格、资信证明文件 | 投标人应当提交的资格、资信证明文件 （1）合格的投标人资格证明文件：详见第四章 投标文件格式“资格证明文件”。 （2）信用查询：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 ①查询渠道：通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）进行查询； ②查询截止时点：资格审查结束前； ③查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存； ④信用信息的使用规则：对被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人）的，视同联合体存在不良信用记录。（如在上述网站查询结果均显示没有相关记录，视为不存在上述不良信用记录） |
| 8 | 落实政府采购政策 | 本项目采购的标的物对应的制造商是中小企业的，中小企业划分标准所属行业为： 工业 |
| 13 | 中标人推荐资格的认定 | £采用最低评标价法的项目，提供核心产品品牌相同的不同投标人参加同一合同项下投标的，报价相同的按第 种办法确定参加评标的投标人： （1）由采购人确定: （2）由评标委员会采用随机抽取的方式确定。 R采用综合评分法的项目，提供核心产品品牌相同的且通过资格审查、符合性审 查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审得分相同的按第 （1） 种办法确定一个投标人获得中标人推荐资格： （1）直接确定为投标报价最低者； （2）由采购人确定： （3）由评标委员会采用随机抽取的方式确定。 |
| 13.3 | 核心产品 | 非单一产品采购项目，核心产品为： 压实器系统、转运车、垃圾容器、大件垃圾破碎系统。 |

| 16 | 投标保证金 （如有） | 1、投标保证金金额：人民币 / 元整（¥ .00）（须足额按时交纳）（或不适用） 2、投标保证金递交截止时间：与投标文件递交截止时间一致。 3、投标保证金提交形式：投标保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。以网上银行支付或者支票形式提交的投标保证金应当从投标人的基本账户或事业单位实有资金账户转出。 4、其他：请投标人在（提交投标保证金时）汇款时注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明或未及时到账导致被否决（投标无效）等后果由投标人自行承担。 5、指定接收保证金账户： 收款单位：上犹县行政审批局； 开户银行：登入系统后自动获取； 帐号：登入系统后自动获取。 注：（备注项目名称和项目编号） 6、投标保证金应在投标有效期内保持有效。 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截止之日起 90 天 |
| 18 | 投标截止时间 | 投标截止时间：详见“第一章 投标邀请 ” 加盖电子签章的电子版投标文件必须在投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台；投标人未在投标截止时间前进行网上签到的或未在规定时间内使用 CA 数字证书完成解密投标文件的，投标无效。 |
| 18.4 | 原件及样品 | 本项目是否要求提供原件：£ 是 R 否 原件提供要求： 本项目是否要求提供样品：£ 是 R 否 样品提供要求： |
| 19 | 分包 | 本项目是否允许分包： R 不允许 £ 允许 具体要求： （1）可以分包履行的具体内容： ； （2）允许分包的金额或者比例： ； （3）其他要求： 。 |
| 21 | 开标时间及地点 | 开标时间：详见“第一章 投标邀请 ” 开标地点：详见“第一章 投标邀请 ” 不见面开标特别事项说明（此处为采用不见面开标方式的说明，采用见面开标方式可将此段内容删除）： 1、本项目采用“不见面开标”系统开标，投标人无需到达开标现场，投标人应在投标截止时间前1小时内进入江西省公共资源交易平台-不见面开标大厅进行线上签到，未按时签到视为自动放弃投标，将退回其投标文件。 2、投标截止时间后，采购代理机构将在系统内公布投标投标人名单，然后通过网上开标系统发出投标文件解密的指令；在宣布开始解密后 20分钟内必须完成解密，投标人在各自地点按“网上开标系统”提示自行实施远程解密，参加网上在线开标活动。 2.1投标人应通过电子招标投标交易平台在规定的时间内对已递交的电子投标文件进行解密。解密时间为投标人少于5家（含5家）的，必须在解密口令发出后20分钟内完成，每增加1家相应延长2分钟，以此类推，但延长最长不会超过30分钟，因开标现场系统原因导致的延误时间不计算在内。 3、开评标全过程中，各投标人参与远程交互的授权委托人或法定代表人应始终保持为同一人，中途不得更换，在解密、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，投标人一端参与交互的人员将均被视为是投标人的授权委托人或法定代表人，投标人不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，投标人自行承担随意更换人员所导致的一切后果。授权委托人或法定代表人应当熟练的操作新点系统且在项目开评标期间保持在线状态，随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息，并在“互动交流”中对询标内容进行回复（自询标内容发出起 20分钟内完成回复），否则视为放弃解释说明的权利且完全认可专家的意见，因业务不熟悉而导致的一切后果由投标人自行承担。 4、投标人对开标过程和评标结果有异议的，可将异议内容以书面形式提出并加盖单位公章后扫描上传至本项目不见面开标大厅“开标异议文字提问”栏中。 5、投标人应仔细阅读江西省公共资源交易平台（https://www.jxsggzy.cn）有关不见面开标的内容，如有疑问请联系新点工作人员，联系电话：400-998-0000。 |
| 23.1 | 评标方法 | £最低评标价法 R综合评分法 对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 10% 比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。（适用于未预留份额专门面向中小企业采购的项目）产品属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》范围的，依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 23.2 | 评标标准 | 详见招标文件第六章评标方法 |
| 28.1 | 履约保证金 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 31.6 | 询问、质疑联系方式 | 1、对招标文件质疑 接收部门：江西优信项目管理有限公司 联系电话： 0797-8590568 通讯地址：上犹县文兴路建筑企业孵化中心4楼 电子邮箱： jxyouxin2022@163.com 2、对招标过程、中标结果质疑 接收部门： 江西优信项目管理有限公司 联系电话： 0797-8590568 通讯地址：上犹县文兴路建筑企业孵化中心4楼 电子邮箱： jxyouxin2022@163.com |
| 32 | 采购代理服务费 | 本次招标采购人同意采购代理机构向最后中标人收取招标代理服务费，招标代理服务费在确定中标人后上网公示时一次性缴纳；请各位投标人在投标报价时充分考虑这一因素。具体收费标准按中标金额采用差额定率累进法，即： 中标金额（万元）; 货物招标. 100以下; 1.8％. 100-500; 1.3％. 500-1000; 0.96%. 1000-5000; 0.60%. |
| 已签订政府采购合同的且有融资需求企业，可在金融服务系统发起政采贷业务需求申请。 |  |  |

## 二、招标

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本“投标邀请 ”中所述货物和附属售后服务的采购。

2. 定义

2.1 采购人：详见“投标人须知前附表 ”。

2.2 采购代理机构：详见“投标人须知前附表 ”

2.3 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3. 合格投标人

3.1 投标人的资格条件：详见“第一章 投标邀请 ”。

3.2 联合体投标

3.2.1 是否接受联合体投标：详见“投标人须知前附表 ”。

3.2.2 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的供应商均应当具备投标人的资格条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。否则，将导致其投标无效。（适用于联合体投标）

3.2.3 联合体各方均应当满足相应的资格条件，项目中有特定资质要求的，联合体当中承担此项工作的供应商必须具备相应的资质。联合体中标后，必须由联合体中具备“相应 ”资质的供应商承担，否则将承担违约责任，并赔偿因违约给采购人造成的一切损失。

3.2.4 以联合体参加投标的，联合体中有同类资质的投标人按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。（适用于联合体投标）

3.2.5 联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。（适用于联合体投标）

4. 投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。不论投标的结果如何，采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 投标人代表

5.1 指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人。如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

6. 招标文件的构成

6.1 要求提供的货物和附属服务、招标过程和合同条款在招标文件中均有说明。

招标文件共六章，各章的内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 拟签订的合同文本

第四章 投标文件格式

第五章 货物需求表及采购需求

第六章 评标标准

6.2 除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物和附属售后服务使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7. 投标人应当提交的资格、资信证明文件

7.1 具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

7.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

7.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

7.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

7.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

7.6 法定代表人授权书（格式详见“第四章投标文件格式 7-2”）

7.7 投标人的资格声明（格式详见“第四章投标文件格式 7-3 ”）

7.8 投标保证金凭证（格式详见“第四章投标文件格式 7-4”）

7.9 制造商出具的授权函或投标人与制造商的经销协议、代理协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-5”，招标文件另有规定的从其规定）（适用于进口产品）

7.10 联合体协议（格式详见“第四章投标文件格式 7-6 ”）。（适用于联合体投标）

7.11 本项目的特定资格证明材料

8.为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料

8.1  中小企业参加投标

8.1.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当符合以下条件：

（1）在中华人民共和国境内依法设立，符合国务院批准的中小企业划分标准（依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外），符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业；

（2）货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；

（4）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策；

（5）以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业；（适用于联合体投标）

（6）组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之 间不得存在直接控股、管理关系。(适用于涉及中小企业的联合体投标或者允许合同分包的采购项目)

8.1.2 供应商提供的货物为中小企业制造的, 投标时提供招标文件规定的《中小企业声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-1 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.2  监狱企业参加投标

8.2.1 监狱企业应当符合以下条件

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

8.2.2 监狱企业参加投标须提供的证明材料监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式详见“第四章投标文件格式 8-2 ”），未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

8.3  残疾人福利性单位参加投标

8.3.1 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

8.3.2 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

8.3.3 残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料：

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式详见“第四章投标文件格式 8-3 ”），并对声明函的真实性负责，未提供不予享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策；

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

8.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章“投标邀请”。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第二章“投标人须知前附表”。

8.4.1 对小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品参加投标享受的政策。

8.4.2 本项目非专门面向中小企业，小微企业报价给予（可选择比例）的      扣除，用扣除后的价格参加评审。（适用于非专门面向中小企业，如专门面向中小企业此项可删除。）享受政策内容详见第一章“投标邀请 ”

8.4.3 监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。

8.4.4 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策。福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

8.4.5 接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或多家小微企业分包，对于联合协议或者分包意向协议约定小微型企业的合同份额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体（可选择比例）的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。（适用于联合体投标或允许合同分包）（适用于非专门面向中小企业，如专门面向中小企业此项可忽略。）

联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。（适用于联合体投标）

组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。（适用于联合体投标）

8.5  节能产品、环境标志产品参加投标

8.5.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

8.5.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

8.5.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书彩色扫描件，否则投标无效；

8.5.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第六章《评标方法》（如涉及）。

8.5.5 招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

9. 采购需求标准

9.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

9.2 绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部 生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7 号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见第五章《采购需求》。

10. 招标文件的修改

10.1 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，在原公告发布媒体上发布更正公告，上传答疑澄清文件。不足 15 日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

10.2 已下载招标文件的投标人必须在江西省公共资源交易平台上下载答疑澄清文件。投标人因未下载答疑澄清文件、由此可能引起的投标文件递交失败、解密失败、内容缺失等相关后果由投标人自行承担。

10.3 当招标文件和澄清文件在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

10.4 更正或者修改的内容是招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三 、投标

11.投标文件的编制

11.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件做出明确响应。

11.2 招标文件中注明不可以采购进口产品的（见“第一章 投标邀请 ”），不允许提供进口产品参与采购活动。提供进口产品参与采购活动的，被视为投标无效。

12. 投标文件计量单位

12.1 投标文件中所使用的计量单位, 除招标文件中有特殊要求外，均应采用国家法定计量单位。

13.提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，参加评标、获得中标人推荐资格的认定

13.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

13.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照投标人须知前附表规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不获得中标人推荐资格。

13.3 非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，依据招标文件规定的评分办法，按13.1 或13.2 条规定处理。核心产品见“投标人须知前附表 ”。

14. 投标文件的构成

14.1 投标文件应由下列部分构成。（格式详见“第四章 投标文件格式 ”）

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）开标一览明细表

（5）技术需求响应/偏离表

（6）商务条件响应/偏离表

（7）投标人应当提交的资格、资信证明文件

（8）为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

（9）技术文件

（10）其他资料

14.2 投标人应编写投标文件目录及页码。

15. 投标报价

15.1 所有投标均以人民币报价，报价内容包含招标文件规定的货物附属售后服务，标准附件，备品备件，专用工具，安装、调试、检验，培训，技术服务，运至最终目的地的运费和保险费等一切相关费用。

15.2 投标人要按开标一览表（统一格式）和分项报价表（统一格式）、开标一览明细表的内容填写产品单价、总价及其他事项。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。若投标人不同意，投标无效。

15.3 投标总价中如缺漏招标文件所要求的内容，投标人中标后须提供，且中标价以投标报价为准。若投标人不同意，投标无效。

15.4 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的,不得以任何理由予以变更。投标人应对所有招标内容进行投标，且只提供最优方案一套，投标人提交任何包含价格调整要求的投标将按非实质性响应投标，投标无效。

15.5 投标人如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币（包含进口环节税）计入总报价中。

15.6 最低报价不能作为中标的保证。

16.投标保证金

16.1 投标人须在投标文件递交截止时间之前向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分，详见“投标人须知前附表 ”。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。（适用联合体投标）

16.2 任何未按“投标人须知第16.1 条 ”要求提交投标保证金的投标文件，投标无效。

16.3 自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

16.4 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自投标截止之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

16.5 下列任何情况发生时，投标保证金不予退：

（1)投标人在投标有效期内撤销其投标；

（2)中标人未按招标文件所述规定签订合同；

（3)中标人未按招标文件规定支付采购代理服务费；

（4)中标人未按招标文件规定提交履约保证金；（如要求提供履约保证金）

（5)投标人提供虚假材料谋取中标。

17.投标有效期

17.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应不少于招标文件中载明的投标有效期。并在投标文件中承诺的投标有效期内保持有效。招标文件中载明的投标有效期详见“投标人须知前附表 ”，投标有效期不足的投标，投标无效。

17.2 在特殊情况下，采购代理机构可延长投标有效期。延长投标有效期在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布，延期函以网上公告的形式通知所有已参加投标的投标人。已参加投标的投标人应以书面形式答复采购代理机构，同意延长有效期的投标人不能修改其投标文件，有关投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

18.投标文件的递交

18.1 投标截止时间

18.1.1 投标截止时间详见“第一章 投标邀请 ”。

18.1.2 电子版投标文件必须在招标文件规定的投标截止时间前上传到江西省公共资源交易平台，否则投标无效。

18.1.3 采购代理机构推迟投标截止时间，在江西省政府采购网以及江西省公共资源交易平台发布延期公告，延期函以网上公告的形式通知所有已下载招标文件的投标人。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

18.2 迟交的投标文件

18.2.1 未在投标截止时间前进行网上在线签到的，视为投标无效。

18.3 投标文件的修改和撤回

18.3.1 在投标截止时间前，投标人修改或撤回投标文件的，投标人可以在江西省公共资源交易平台上重新上传修改后的投标文件或撤回其投标。

18.3.2 投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则不予退还其交纳的投标保证金。

18.4 原件及样品递交要求：招标文件要求提供材料原件、样品佐证的，所提供的物品必须在投标文件递交截止时间前递交至开标地点，逾期不予接收。具体要求详见“投标须知前附表”

19.分包的规定

19.1 本项目是否允许分包：详见“投标人须知前附表 ”。

19.2 在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包（适用于允许分包）。

19.3 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业（适用于允许分包）。

20.恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定

20.1 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

20.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 四、开标

21.开标

21.1 开标：本项目开标方式及开标注意事项详见第二章“投标人须知前附表”。

21.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

21.3 投标人未在规定时间内使用CA数字证书完成解密投标文件的，投标无效。

21.4 开标时，采购代理机构将宣读投标人名称、投标报价以及其他内容。

投标人不足 3 家的，不得开标。

21.5 开标过程应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

22.评标

22.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足 3 家的，不得评标。

22.2 评标委员会

评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。

22.3 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

22.4 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.5 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.6 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

22.7 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.8 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在询标环节规定的合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.9 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.10 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消。

22.11 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

22.12 评标委员会决定投标的实质性响应，只根据投标本身的真实无误的内容，评审工作不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

23.评标方法和评标标准

23.1 评标方法，见“投标人须知前附表 ”。

23.1.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“ 比例 ”）由高到低顺序排列；得分、投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.1.2 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。投标报价相同的按节能产品、环境标志产品金额占投标报价比例（简称“ 比例 ”）由高到低顺序排列；投标报价及比例相同的，由评标委员会随机抽取。

23.2 评标标准。（评标标准详见“第六章评标标准 ”）

## 六、意外情况的情形和处理

24. 意外情况的情形

24.1 因客观原因造成电子化政府采购系统无法正常运行或者无法保证采购活动信息安全，应采取意外情况的处理措施。意外情况包括以下情形：

（1）网络系统及其他设备发生故障，导致无法访问网站或无法使用电子化政府采购系统的；

（2）电子化政府采购系统的软件或网络数据库出现错误，导致无法正常操作的；

（3）电子化政府采购系统发现有安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）其他无法保证采购活动正常进行的。

25. 意外情况的处理

出现24.1情况，故障当日（工作时间内）可排除的，电子化政府采购恢复进行；如故障当日无法排除的，采购活动终止，重新组织采购活动。

## 七、中标和合同

26.中标人的确定

26.1 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

27.中标结果公告

27.1中标人确定后，采购代理机构在江西省公共资源交易平台（网址 https://www.jxsggzy.cn ）和江西省政府采购网（网址： http://www.ccgp-jiangxi.gov.cn/web/）上公告中标结果，中标公告期限为 1 个工作日。

28. 履约保证金

28.1 中标人在与采购人签订采购合同时，应向采购人提交“投标人须知前附表”规定的履约保证金。

28.2 履约保证金用于补偿因中标人不能完成其合同义务而使采购人蒙受的损失。

29. 签订合同

29.1 中标人应按中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则按拒绝签订合同处理。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

29.3 中标通知书是合同的一个组成部分。

29.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

29.5 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

29.6 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

29.7 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动；拒绝签订政府采购合同的中标人视为撤销投标文件，不予退还其交纳的投标保证金。

29.8 中标人与采购人签订合同后两个工作日内，将采购合同彩色扫描件交予采购代理机构，以便退还投标保证金。

## 八、询问和质疑

30.询问

30.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。

31、质疑

31.1 投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内；

2）对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日起7个工作日内；

3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内。

31.2 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

31.3 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

31.4 潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

31.5 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。并同时提供下载招标文件的凭证。

31.6 质疑函接收方式

详见“投标人须知前附表”。

## 九、其他事项

32. 采购代理服务费

32.1 如为中标人支付采购代理服务费，中标人在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

32.2 采购代理服务费采用银行转账、支票、汇票、本票等非现金形式交纳。

32.3 中标人如未按本须知“第 32.1 条 ”规定办理，采购代理机构将按本须知“第 16.5 条 ”规定不予退还其投标保证金。

33.适用法律

采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

34.解释权

本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，招标文件的最终解释权属于采购人、采购代理机构。

# 第三章 拟签订的合同文本（参考格式）

第一节政府采购合同协议书

甲方(全称) :

乙方(全称):

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规， 以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1)采购项目名称：

采购项目编号：

(2)采购计划编号：

(3)项目内容：

采购标的及数量(台/套/个/架/组等):

品 牌 ：                  规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品 牌：         型 号：

关键部件：           品 牌：         型 号：

关键部件：           品 牌：         型 号：

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

口是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：       数量：

金额：

口否

(4)政府采购组织形式：□政府集中采购 □部门集中采购  □分散采购

(5)政府采购方式：□公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商

□询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6)中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：□是     □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):□是  □否 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：□是  □ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是  □否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：□是       □否

(7)合同是否分包：□是       □否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型):

□大型企业 □中型企业 □小微型企业

□残疾人福利性单位 □监狱企业 □其他

(8)中标(成交)供应商是否为外商投资企业：□是       □否

外商投资企业类型：口全部由外国投资者投资□部分由外国投资者投资

(9)是否涉及进口产品：

□是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：         金额：

国 别 ：          品牌：          规格型号：

□否

- 是否涉及节能产品：

- □是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

□强制采购      □优先采购

□否

是否涉及环境标志产品：

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

口强制采购       □优先采购

□否

是否涉及绿色产品：

□是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

□强制采购      □优先采购

□否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是      □ 否      □不涉及

2. 合同金额

(1)合同金额小写：

大 写 ：

分包金额(如有)小写：

大写：

(注：固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的，可以勾选多项):

□固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

□全额付款：( 应 明 确 一 次 性 支 付 合 同 款 项 的 条 件 )

□分期付款：(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩) ,其中涉及预付款的：(应明确预付款的支付比例和支付条件)

□成本补偿：     (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

□绩效激励：     (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1)起始日期：     年     月    日，完成日期：      年    月    日。

(2)履约地点：

(3)履约担保：是否收取履约保证金：□是    □ 否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4 .合同验收

(1)验收组织方式：□自行组织□委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是  □否

是否邀请专家参加验收：□是  □否

是否邀请服务对象参加验收：□是  □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是  □否

是否进行抽查检测：口是，抽查比例：          □ 否

是否存在破坏性检测：□是，(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

口否

验收组织的其他事项：

(2)履约验收时间：(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起  日内组织验收)

(3)履约验收方式：□一次性验收

□分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4)履约验收程序：

(5)履约验收的内容：(应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6)履约验收标准：

(7)是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是□否

(8)履约验收其他事项：     ( 产 权 过 户 登 记 等 )

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

(1)政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2)政府采购合同专用条款

(3)政府采购合同通用条款

(4)中标(成交)通知书

(5)投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自                 生效。

7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    分，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：       年     月     日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方(采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方) |  | 乙方(供应商) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称(公章或合同章) |  | 单位名称(公章或合同章) |  |
| 法定代表人或其委托代理人(签章) |  | 法定代表人或其委托代理人 (签章) |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注；涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节政府采购合同通用条款

1.定义

1.1合同当事人

(1)采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2)供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3)其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

(1)“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合 同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标(成 交)通知书，投标(响应)文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2)“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方 的价款。

(3)“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括 原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4)“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他  服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5)“分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定，根据 分包意向协议，将中标(成交)项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6)“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商 的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2.合同标的及金额

2.1合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用 均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。

5.2乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有 关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6.合同履行

6.1甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一 方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包 装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务 涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府 采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质 量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承 担法律责任：甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还：如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证 金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3)在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5)依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6)【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2迟延交货的违约责任

(1)乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中， 如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2)如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付 款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。 16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有 必要的，可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1.经营状况严重恶化；2.转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3.丧失商业信誉；4.有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时 告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止；

(2)乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生 后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时， 可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉 讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双 方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、 要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企 业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通 知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的 对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2(6)项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2(7)项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方 提出异议或作出 说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的 其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的 其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的 顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2(1)项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2(3)项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的 信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时 间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予 退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还 时间及逾期退还 的违约金 |  |
| 第二节 第14.1(3)项 | 运行监督、维修 期限 |  |

# 第四章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人（签章）

年    月   日

## 投标书

致：

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及有关服务的投标邀请(项目编号)签字代表(姓名、职务)，经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件（电子版上传到江西省公共资源交易平台）:

1、投标书（含自然人投标）

2、开标一览表

3、分项报价表

4、开标一览明细表

5、技术需求响应/偏离表

6、商务条件响应/偏离表

7、投标人应当提交的资格、资信证明文件

8、为落实政府采购政策投标人须提供的证明材料

9、技术文件

10、其他资料

11、提交的投标保证金，金额为         。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1.所附开标一览表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（用文字和数字表示的投标总价）                  。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括其他相关澄清、更正等相关资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.本投标有效期为从提交投标文件截止之日起  90  天。

5.如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤销投标，投标保证金不予退还。

6.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址：

电话：

电子邮件：

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

日期：      年       月       日

## 2.开标一览表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

## 3.分项报价表

投标人按照新点投标文件制作格式编制

## 4.开标一览明细表

投标人名称：

项目编号（包号）：

| 序号 | 名称 | 制造商、品牌 | 规格、型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 是否属于中、小、微企业、监狱企业或残疾人福利性单 | 是否属于品目清单内的节能产品、环境标志产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 填表须知： 详见注 1 | 填表须知： 详见注 2 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计：（大写） |  |  |  |  | 人民币：（小写） |  |  |  |  |  |

注：1、中、小、微企业、监狱或残疾人福利性单位产品须在明细表中注明，并在投标文件中提供相应证明材料，否则产生的一切后果由 投标人承担。

2、属于《节能产品政府采购品目清单》、《环境标志产品政府采购品目清单》的产品需备注注明，同时提供国家确定的认证机构 出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书彩色扫描件，否则产生的一切后果由投标人承担。（不属于节能产品、 环境标志产品的不需提供）

3、招标文件对节能产品、环境标志产品另有规定的从其规定。

投标人盖章：

法定代表人或授权代表（或自然人）签字或签章：

## 5.技术规格响应/偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 我公司郑重承诺，完全响应招标文件规定的所有技术要求，并按规定的技术要求进行履约。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：若响应的部分技术要求与招标文件规定的技术要求有偏离，则按下表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写下表。只接受正偏离（优于招标文件要求），不接受负偏离（劣于招标文件要求），负偏离则无效投标。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 招标要求 | 投标要求 | 正偏离/负偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

法定代表人（经营者、单位负责人）（签字）：

投标人名称（公章）

## 6.商务条款响应/偏离表

投标人名称：

招标编号：

| 我公司郑重承诺，完全响应招标文件规定的所有商务要求，并按规定的商务要求进行履约。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说明：若响应的部分商务要求与招标文件规定的商务要求有偏离，则按下表列出，并标明响应情况，若完全响应，则无需填写下表。只接受正偏离（优于招标文件要求），不接受负偏离（劣于招标文件要求），负偏离则无效投标。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 招标要求 | 投标要求 | 正偏离/负偏离 | 说明 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

法定代表人（经营者、单位负责人）（签字）：

投标人名称（公章）

7.投标人应当提交的资格证明文件

## 7-1 江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致（采购人或政府采购代理机构）:

单位名称（自然人姓名）:

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

（一）我单位（本人）符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、符合法律、行政法规规定的其他条件。

（二）我单位（本人）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单（重大税收违法失信主体）、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位（本人）对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第（一）项规定的 “提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任”处理。

供应商名称（单位公章）：

或自然人（签字）：

年     月    日

注:

1、我单位（本人）专指参加政府采购活动的供应商（含自然人）。

2、供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标处理。

3、采购人可以在公告中标结果后、签订政府采购合同前, 核实中标供应商所作信用承诺事项的真实性。

说明：如投标人提供了《江西省政府采购供应商资格信用承诺函》的，视同提供了“满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定须提供的证明文件”中（1）～（6）资格要求的证明材料，无需再提供下列项证明文件。

1、具有独立承担民事责任的能力的资格证明文件

如投标人是企业的（包括合伙企业）应提供有效的“企业法人营业执照 ”或“营业执照 ”；如投标人是事业单位的应提供“事业单位法人证书 ”；如投标人是非企业专业服务机构的应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户的应提供有效的“个体工商户营业执照 ”、组织机构代码证证明文件（实行“统一社会信用代码 ”的不需单独提供组织机构代码证）；如投标人是自然人的，应提供有效的自然人的身份证明(中国公民)。

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

投标人是法人的，提供开标前二个年度内任一年度经审计的财务状况报告，或在开标前三个月内其基本开户银行出具的资信证明；其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供在开标前三个月内银行出具的资信证明；个体工商户提供开标前三个月中国人民银行征信中心开具个人信用报告。

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明文件

投标人提供具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺函。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明文件

税务登记证（实行“统一社会信用代码 ”的不需单独提供）和开标前六个月内任 意一个月的企业缴税凭证或证明；

开标前六个月内任意一个月的缴纳社会保障资金的凭证或当地社会保障局出具的缴纳明细。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应当提供相关文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

5、参加政府采购前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的证明文件

参加政府采购前三年内,在经营活动中没有重大违法记录承诺函；重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大罚款等行政处罚。

6、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件

提供材料说明：提供满足法律、行政法规规定的其他条件的承诺函（格式自拟）。

## 7-2 法定代表人授权书

致：采购代理机构名称

（投标人全称）法定代表人             授权        （全权代表姓名）为全权代表,参加贵处组织的                       （项目编号）项目招标活动，全权代表我方处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字或签章：

投标人盖章：

日  期：       年     月    日

附：

全权代表姓名：

职        务：

电        话：

详细通讯地址：

电 子 邮 箱：

附：全权代表身份证原件扫描件（正、反面）

说明：法定代表人参加采购，不用提供授权书。

## 7-3 投标人的资格声明

（参考格式）

致：采购代理机构名称

为响应贵方（项目名称、项目编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供采购需求一览表和技术规格规定的货物和有关服务，提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。

1.下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的；

2.我方没有单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加本项目采购活动的情形；

3.我方没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的情形。

投标人代表（或自然人）签字或签章：

投标人盖章：

日     期 ：

## 7-4投标保证金凭证（如有）

附：投标人盖章的保证金凭证扫描件或截图

本项目保证金应当采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。

1、采用银行电汇、转账、网上银行形式：

保证金交至招标文件规定的账户，并在投标文件中提供交纳保证金凭证原件扫描件或截图：

2、采用保函形式：

2.1采用银行保函的，须为供应商基本账户（投标文件中提供开户许可复印件）或江西省辖区内商业银行营业网点出具的不可撤销、见索即付的独立保函；采用专业担保机构出具保函的，须为担保机构出具的不可撤销、见索即付的独立保函；

2.2采用银行、保证保险的电子保单的形式需通过银行、保险公司官方网站（无需授权）验证查询；采用专业担保机构出具的保函需通过官方网站验证查询，如以上渠道未能验证查询到的，视为无效保函；

2.3保函有效期须不少于投标有效期，否则视为不满足要求。

2.4保函保证担保范围须包含采购文件约定的不予退还投标保证金的情形，否则视为不满足要求。

3、采用其他形式缴纳保证金的，需提供符合国家规定的相应凭证。

未提供保证金凭证、或提供的保证金凭证及资料不满足上述要求的，视为未缴纳保证金。

## 7-5 制造商出具的授权函（适用于进口产品参加投标）

（注：本格式仅作为“制造商出具的授权函”格式，如是“制造商的授权代理商出具的授权函”请参照本格式另行制定，招标文件另有规定的从其规定）

致：采购代理机构

我们(制造商名称)，主要营业地点设在(制造商地址)。我们获悉按中华人民共和国法律成立的,主要营业地点设在(投标人地址)的 (投标人名称)将以我方的产品

对贵公司的招标项目进行投标，我们特作如下说明：

（1）同意(投标人名称)在中华人民共和国境内以(制造商名称)的（产品名称、 型号）参加贵公司有关（项目名称、项目编号）招标，并在中标后向我方购买相关产品。

（2）（投标人名称）在中标后，将按照与采购人签订的合同承担责任。

（3）我们将依法承担制造商的责任。

我方于     年    月    日签署本文件， 投标人名称于     年    月    日接受此件，以此为证。

投标人名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

制造商名称：

签字人职务：

签字人姓名：

签字人签名或签章：

## 7-6 联合体协议（适用于联合体投标）

联合协议应当载明联合体各方承担的工作和义务，联合体协议各方均应当签章。

## 7-7本项目的其它特定资格证明材料

（如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。)

特别说明：

应当提交的资格证明文件均为原件原色扫描件,未提交或不满足要求均视为无效投标。文件另有具体要求的从其规定。

## 8.中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》 （财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称 ）   ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称 ） ，属于（ 采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为  （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为         万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：       年      月      日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 9.技术文件

内容包括：

1、货物的技术规格与功能的详细说明

2、主要外购件、配套件的型号规格和制造商明细表

3、标准附件、备品备件和专用工具等

4、投标人认为需要说明的其他内容（投标人视需要自行编写）

## 10.与技术、商务等评审计分有关的资料

## 11.关于进一步推进政府采购合同信用融资工作的通知

响应供应商：

为进一步优化政府采购领域营商环境，贯彻落实政府采购合同融资贷款政策，减轻中小企业资金成本压力，根据江西省财政厅《关于推进政府采购合同信用融资工作的通知》（赣财购〔2022〕20号）和赣州市财政局 赣州市人民政府金融工作办公室人民银行赣州市中心支行《关于深入推进赣州市政府采购合同线上融资工作的通知》（赣市财购字〔2022〕20号）文件要求，现拟定上犹县政府采购合同融资告知函、融资意向征求函。详见附件1、见附件2

## 附件 1上犹县政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与上犹县政府采购活动!

政府采购合同融资是江西省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据江西省财政厅《关于推进政府采购合同信用融资工作的通知》（赣财购〔2022〕20号）和赣州市财政局 赣州市人民政府金融工作办公室 人民银行赣州市中心支行《关于深入推进赣州市政府采购合同线上融资工作的通知》（赣市财购字[2022]20号）文件精神，按照双方自愿的原则，提供便捷、优惠的贷款服务。

采购单位名称(签字及盖章):

采购单位联系人：

## 附件 2上犹县政府采购合同融资意向征求函

为减轻中小企业资金成本运行压力，缓解中小微企业融资难、融资贵问题，促进中小微企业健康发展，江西省出台了一系列支持中小微企业政府采购合同融资政策。

请问您是否了解或者知晓相关政策?

请问您是否有合同融资意向?

中标供应商名称(签字及盖章):

供应商联系方式:

中标供应商地址:

年   月   日

# 第五章  采购项目需求

（一）本招标文件提出技术规格及要求的是最低限度的要求，投标人的方案应达到或优于本招标文件要求，并符合国家有关标准和规范要求且不允许负偏离。

（二）投标人须明确承诺所投货物质保期壹年，质保期从设备验收合格之日算起，终生技术支持。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在24小时内到达现场（远郊区48小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）标的如为某单位的专利或特有产品，请投标人在答疑期内告知采购代理机构。

（四）所有标的的知识产权问题，由各投标人自行负责。

（五）本项目支持政府采购合同线上融资，具体操作规程（详见附件四）将按照“赣州市财政局 赣州市人民政府金融工作办公室 人民银行赣州市中心支行印发《关于深入推进赣州市政府采购合同线上融资工作的通知》。

（六）中标人为小微企业不得将合同分包给大中型企业，中标人为中型企业不得将合同分包给大型企业。

（七）技术规格及要求

1、概述

1.1、总则

（1）本技术规范适用新建城区垃圾中转站设备采购项目。它提出了但不限于该系统的设计、结构、性能、安装、采购、运输、储存、安装、试验、联合试运转直至交付使用等方面的技术要求和服务。

（2）采购人在本招标文件中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，中标人应提供满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

（3）如果中标人没有以书面对本招标书的条文提出异议，那么采购人可以认为中标人提出的产品应完全符合本招标书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在偏离表中提出。

（4）从签订合同之后至中标人开始制造之日的这段时期内，采购人有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，中标人应遵守这些要求，且不再发生合同的变化。

（5）本技术规范书所引用的标准若与中标人所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。新颁国家和行业现行标准，需替代时，应执行新颁标准。

（6）如有参考品牌或技术参数，仅供投标人参考，投标人所投标设备性能应相当或优于参考品牌。

1.2、项目概况

（1）项目名称：新建城区垃圾中转站设备采购项目

（2）建设单位：上犹县城市管理局

（3）建设规模：日转运生活垃圾300t/d；

（4）单程转运距离：约50公里；

（5）转运站作业时间：8小时；

（6）转运工艺：竖式装箱压缩转运工艺；

（7）项目地点：上犹县

（8）自然条件：上犹县生活垃圾转运站处理垃圾为日常生活垃圾。

1.3、招标范围

本次招标主要包括垃圾压缩主体设备、转运设备及相关辅助设备的工艺设计、制造及采购、运输、卸货、安装及调试、现场检验、人员培训及售后服务、备品备件提供、技术支持等，直至达到正常运行使用要求，最终提供一套满足运营条件且配备完善的系统设备，除外电接入各设备的动力电缆（含控制箱或柜）及预埋件的提供属于土建范围，其他相关连接系统设备之间的所有设施设备（含线缆）均包含在本次采购范围内。如投标人中标后发现未预见事宜，可能需增加的设备材料或其它费用全部由中标人自行解决，采购人不再追加价款。

详细内容见本工程各分项设备技术规格。

1.4、合同界面

本合同与土建工程合同界面由招标范围所确定。本合同应提供明确的预埋件要求。预埋件由土建制作并预埋，投标人提供详细的技术要求。投标人应协调好中标后与土建承包人之间的关系，主要有二方面：

投标人应提出有关电器设备安装的土建条件，包括电气设备的安全距离，所需放置面积、朝向、门窗位置、通风防火、防噪音、防震、采光、温升等要求；并提供设备所需敷设电缆沟槽和预留孔的位置、尺寸及预埋管、预埋件的位置、尺寸等。根据工程进度，特别是隐蔽工程封闭前，投标人对土建所需配合的施工进行核对并书面确认，同时必须在验收合格的土建基础上安装设备。

必须协调好与土建工程及其它相关专业工程之间的进度关系，避免造成任何一方停工或窝工。

1.5、技术标准、规范

采用的主要标准和规范：

（1）《生活垃圾转运站技术规范》（CJJ/T 47 -2016）

（2）《生活垃圾转运站运行维护技术标准》（CJJ/T109-2023）

（3）《生活垃圾转运站工程项目建设标准》（建标117-2009）

（4）《生活垃圾转运站评价标准》（CJJ/T156-2010）

（5）《生活垃圾转运站压缩机》（CJ/T 338--2010））

（6）《城镇环境卫生设施设置标准》（CJJ27-2005）

（7）《城市环境卫生专用设备标准》（CJ/T29-91）

（8）《供配电系统设计规范》（GB50052-2009）

（9）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

（10）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

（11）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

（12）《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）

（13）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（14）《声环境质量标准》（GB 3096－2008）

（15）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）

（16）《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）

（17）《道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值》（GB1589-2004）

2、转运工艺需求

本项目选用竖式装箱压缩转运工艺，其工艺流程如下：

（1）	垃圾的卸料、装筒和压缩

垃圾收集车经称重计量后进入转运站卸料大厅，在卸料大厅内，根据大屏幕指示的泊位，收集车掉头、倒车，尾部对准竖直放置的容器进料口（此时，容器已安放就位，容器顶端的进料门已打开，容器上方的卸料溜槽放下，围成一卸料漏斗）。垃圾收集车以后倾自卸、推卸等方式将垃圾卸入容器内。

容器装满垃圾后，操作压实器沿泊位排列方向（X向）的导轨移动至泊位后方，压实器与泊位之间的卷帘门自动打开，压实器沿纵向（Y向）轨道移动至泊位正上方，压实器油缸向下伸长进行垂直压缩，将容器内部的垃圾压缩，之后压实器沿Y向退出泊位。然后再向容器内卸入垃圾，装满后再次压缩，直到容器内的垃圾达到设计的装载量，这时将卸料溜槽收起。如此即完成一次垃圾的卸料、装筒及压缩作业。

（2）	容器的装车、运输、卸车和复位

容器的装车、运输、卸料和复位过程均由垃圾转运车来完成。容器装载至满箱后，将转运车尾部对准容器并靠近容器，通过快速接头将容器液压管路与转运车液压系统连接，操作车载液压系统将容器进料门关闭、锁紧。

转运车的上装机构专用装置由液压驱动。容器装车时先由上装机构专用装置将容器与翻转架相贴，然后再平稳地回到水平位置。

转运车将装满垃圾的容器运至处置场所，完成卸料作业后，空容器由转运车运回转运站。在转运站内，将空容器置于空泊位上或暂存空箱区。

（3）	容器在转运站内的移动

除以上装车、运输、卸料和复位的功能外，转运车还具有移动容器的功能。即在垃圾进站高峰期和交通不畅时，利用站内的转运车将装满垃圾的容器移动至站内的容器放置点，待非高峰时段或交通顺畅时装车外运。另外，转运车返回转运站时，如果没有空闲的泊位，可将空容器放到站内的容器放置点，等待复位。这样，可减少转运车的配置数量，降低设备投资，节约时间，提高工作效率。

3、招标设备明细

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 压实器系统 | 套 | 1 |  |
|  | 生活垃圾卸料溜槽 | 套 | 4 |  |
|  | 泊位动力系统 | 套 | 2 | 每相邻2泊位共用1套本系统 |
|  | 设备支撑平台 | 跨 | 4 |  |
|  | 中央监控系统 | 套 | 1 |  |
|  | 除尘除臭系统 | 套 | 1 |  |
|  | 称重计量系统 | 套 | 1 |  |
|  | 转运车 | 辆 | 7 |  |
|  | 垃圾容器 | 个 | 14 |  |
|  | 快速卷帘门 | 个 | 4 | 泊位前 |
|  | 洗地机 | 台 | 1 |  |
|  | 高压清洗机 | 台 | 2 |  |
|  | 大件垃圾破碎 | 套 | 1 |  |
| 13.1 | 双轨破碎机 | 台 | 1 |  |
| 13.2 | 检修平台 | 套 | 1 |  |
| 13.3 | 上料链板输送机 | 台 | 1 |  |
| 13.4 | 水平皮带输送机 | 台 | 1 |  |
| 13.5 | 自卸式除铁器 | 台 | 1 |  |
| 13.6 | 布袋除尘器 | 台 | 1 |  |
| 13.7 | 智能控制系统 | 套 | 1 |  |

4、设备需求和技术要求

4.1 压实器系统

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 概述 | 压实器系统是竖式装箱压缩转运工艺设计配套的专用设备，压实器装在一个可移动式的框架上，并能随着移动框架在地面导轨上前后左右的动作，压实器由液压系统提供动力，从而实现将容器内垃圾压缩和压实的功能。 压实器系统全流程PLC程序控制，操作系统设有无线遥控控制、手动应急操作平台现场操作两种功能，要求产品运行可靠、操作及维护方便。 |
| 2 | 压实器形式 | 后置地轨式（沿地面轨道行走） （提供压实器布置图及实景照片） |
| 3 | 行走方向 | - 可沿泊位排列方向（X向）左右移动到任意泊位后侧 - 可在任意泊位前后移动（Y向） （提供产品行走过程分解动作的示意图和实景照片，不提供或无法证明的视为不响应） |
| 4 | 压缩方向 | 上下垂直压缩 |
| 5 | 压头自重 | ≥5000kg |
| 6 | 压头直径 | ≤1600mm |
| 7 | 最大水平移动速度 | ≥150mm/s |
| 8 | 最大上、下压缩速度 | ≥150mm/s |
| 9 | 主电机功率 | ≥18kW |
| 10 | 行走电机功率 | ≥0.8kW/台，共4台 |
| 11 | 压头有效行程 | ≥2800mm |
| 12 | 最大压实力 | ≥300kN |
| 13 | 液压系统工作压力 | ≥20MPa |
| 14 | 压缩后垃圾密度 | ≥600kg/m3 |
| 15 | 工作噪音（卸料厅内） | ≤80dB |
| 16 | 压头材质 | 厚度≥8mm，Q355 |

4.2 生活垃圾卸料溜槽

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 卸料溜槽位于容器停泊位上方。卸料溜槽与容器盖门形成卸料漏斗，防止垃圾散落，以使垃圾卸料顺利。 |
| 2 | 驱动方式 | 液压油缸驱动，动力源自溜槽驱动液压系统 |
| 3 | 油缸数量 | 2根 |
| 4 | 溜槽材料 | 高强度钢，厚度≥4mm，屈服强度≥600MPa |
| 5 | 溜槽重量 | ≥650kg |
| 6 | 上口尺寸（长×宽） | （3400~3800）×（3200~3600）mm |
| 7 | 下口尺寸（长×宽） | （2000~2200）×（1900~2100）mm |
| 8 | 高度 | （1100~1300）mm |

4.3 泊位动力系统

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能 | 泊位动力系统用于控制溜槽起降并为卸料溜槽升降和泊位后侧卷帘门升降提供动力。 |
| 2 | 系统组成 | 泊位动力系统由执行机构、控制机构、动力机构组成，每相邻两个泊位共用一套液压系统；每个卸料泊位一套泊位控制箱，含线缆及桥架。 |
| 3 | 工作电压 | A380±10V |
| 4 | 电机功率 | ≥1.5kW/台，每个动力单元1台 |
| 5 | 安装位置要求 | 泊位泵站就近安装，不影响设备运行并便于检修 |

4.4 设备支撑平台

（1）设备支撑平台主要用于主体设备的支撑，及泊位间的密封作业，由支撑结构和封闭结构两部分组成。支撑结构为框架结构，主体设备主要依靠此结构对设备进行定位。封闭结构主要由安装在支撑结构之上的卷帘门（压实器系统一侧）及隔板组成，可起到对单独泊位的封闭作用。

（2）支撑结构总共4跨，其工位间距为4.8米，支撑结构长度为19.2米，支撑结构高度约为7.3米（具体高度可根据现场尺寸确定）；

（3）卷帘门高度与支撑结构高度一致，动力源自泊位动力系统；框架材质：防腐优质金属，不低于Q235；帘板（软帘门体）：由高强度聚氯乙烯涂层的涤纶网带与流线型的玻璃纤维加固组成，厚度0.5-1mm；门体运行速度：≥1.0 m/s，速度可调节，频率大于1000次/天或100次/小时，可以手动直接提升门体。

（4）主体钢结构材质屈服强度≥355MPa。

4.5中央监控系统

（1）概述

本系统是运用信息化的手段，对生活垃圾中转站业务和设备进行改造，实现在垃圾中转站的运营中，保障站内各种设备作业有序，站内生产安全、调度科学合理，降低运营成本、提高运营效率等作用，可极大提升整个中转站的工作效率，体现中转站系统化、集约化和人性化的设计理念。
中控系统实现主要包含3个部分：视频监控系统、中央控制系统、中控室辅助系统。系统主要功能如下：

1)	实现主体设备和工艺流程的运行、控制、监视和报警。

2)	实现主体设备运作参数的统计分析、图标及打印。

3)	实现对主体设备的动画模拟显示。

4)	可实现与行政管理系统连接。

5)	可实现与专用网络（VPN或裸纤）的连接并与有关单位、技术服务平台联接。

（2）视频监控系统

摄像监控点分别布置在集装箱泊位上方、收集大厅、转运厅、进出口等重要部位。通过摄像机采集监控图像并以视频信号的模式被汇聚主控制室视频监控显示器，以实现对中转站运行的实时监控和录像。

实现功能

1)	摄像监控点分别布置在各集装箱泊位上方、收集车卸料场地、转运车作业场地、进出口及道路等重要部位，实现对其24小时实时视频监控及录像；

2)	可查询及播放视频录像文件并可将录像文件导出；

3)	可在中控室显示器显示及切换输出到大屏幕上显示。

（3）中央控制管理系统

中控管理系统主要分为垃圾收集车进站派位管理，转运作业管理、除尘除臭控制。通过计算机网络对车辆信息、垃圾收集信息进行采集、存储、统计及打印。

实现功能：

1)	从称重系统获取车辆进站称重数据；

2)	对进站车辆进行派位，LED条屏指引车辆停靠哪个泊位或等待；

3)	中控系统对泊位集装箱垃圾重量记录及显示，动态显示集装箱内垃圾重量信息，显示泊位状态，显示车辆停靠信息，可人工手动控制暂停泊位的使用，可人工手动由管理软件发出强制车辆离场指令，可调整设置集装箱的容量及集装箱内的垃圾重量；

4)	可手动设置LED显示屏文字内容；

5)	当达到换集装箱比率时，系统可通过LED条屏提示操作工进行换集装箱操作；

6)	系统可自动检测到车辆停靠泊位，并将该信号提供给除尘除臭系统，由其完成喷淋排风等动作；

7)	系统可查询垃圾运输车辆信息报表；

8)	系统可按所属单位，按日期段查询垃圾运输报表。

（4）中控室辅助系统

中控控室辅助系统主要由LCD拼接电视墙及中控操作台等辅助设备组成。

拼接屏显示系统采用LCD高清晰数字显示技术、超窄边拼接技术、多屏图像处理技术、信号切换技术、网络技术等科技手段的应用综合为一体，形成一个拥有高亮度、高清晰度、技术先进、功能强大、使用方便的大屏幕显示系统，从而为指挥中心提供了一个网络集中监控平台、信息资源共享平台、分析决策平台和指挥调度平台。电视墙拟采用2*3拼接屏。

（5）设备需求清单

a.视频监控系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字硬盘录像机（32路） | （1）支持VGA、CVBS同时输出。 （2）与VGA输出分辨率最高均可达1024x768 （3）所有通道支持4CIF实时编码。 （4）支持多画面分割下不同通道并行预览与回放。 （5）支持预览图像与回放图像的电子放大。 （6）支持8个SATA接口。 （7）H.264 Main Profile视频编码 （8）双码流，兼顾本地存储和远程监视 （9）TV、高清VGA、高清HDMI（1080P）输出 | 台 | 1 |
| 2 | 液晶显示器 | 尺寸范围 ≥22英寸 屏幕比例 16:9 最佳分辨率≥1920 x 1080 点距≤0.270mm 亮度≥250cd/m2 接口 VGA \ HDMI | 台 | 1 |
| 3 | 数字硬盘录像机专用硬盘（2T） | ≥2T | 个 | 2 |
| 4 | 红外防水彩色一体摄像机 | （1）清晰度≥1920×1080 @ 30fps（1080P）； （2）最低照度0.01Lux (0 LUX with IR)； （3）防护等级：IP66，室内外通用型； （4）工作温度：-10℃～+50℃； | 台 | 9 |
| 5 | 室外中速球摄像机 | （1）清晰度清晰度≥1920×1080 @ 30fps（1080P）； （2）最低照度优于0.1Lux (0 LUX with IR)； （3）防护等级：IP66，室内外通用型； （4）工作温度：-10℃～+50℃； | 台 | 2 |
| 6 | 线缆、支架等辅助材料 | 与摄像机配套，具体材料规格及数量由投标人中标后根据施工图设计自行配置，投标人自行考虑相关风险，采购人不再额外追加相关费用 | 批 | 1 |

b. 中控管理系统（交通指挥系统）

| 序号 | 设备名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央控制柜 | 箱体材质采用冷轧钢板，箱体厚度≥1.5mm，箱盖厚度≥2mm，表面静电粉末喷涂，门壁内PU密封条，防护等级IP56。 规格：≥60*60*180 CM 工作电压： 220V AC | 台 | 1 |
| 2 | 主控工控机 | 类别：工控机/塌式工作站 CPU：6核12线程，4.4GHZ 内存容量≥8GB DDR4 存储设备 硬盘容量 ≥500G 硬盘速度 7200RPM | 台 | 1 |
| 3 | 液晶显示器 | 尺寸范围 ≥22英寸 屏幕比例 16:9 最佳分辨率≥1920 x 1080 点距≤0.270mm 亮度≥250cd/m2 接口 VGA \ HDMI | 台 | 3 |
| 4 | 台式PC机 | CPU：6核12线程，4.4GHZ 内存容量≥4GB DDR4 存储设备 硬盘容量 ≥500G 硬盘速度 7200RPM | 台 | 2 |
| 5 | UPS不间断电源 | 类型：在线式 额定输出容量≥2kva 输入电压范围 115--300V 输出电压范围 220×(1±2％)V 电池 阀控式铅蓄电池 | 台 | 1 |
| 6 | 打印机 | 类型 激光打印机 耗材类型 鼓粉一体 幅面 A4 幅面 最高分辨率≥600x600x2dpi(有效输出精度为1200dpi)； 打印负荷 不低于5000页（A4纸） | 台 | 1 |
| 7 | 网络交换机 | 网络标准 IEEE 802.3 、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口 24个10/100/1000Mbps RJ45 端口 | 台 | 1 |
| 8 | 采集场地LED大屏 | （1）功能：与称重管理软件配套；特定定制开发信息通信协议接口； 实时显示当前称重收集垃圾车牌 实时显示当前称重收集垃圾总重量 （2）通信方式采用以太网 （3）供电电压：220V AC （4）形式：室外P10，单红 （5）规格：高×宽不低于1.5m×3m | 套 | 1 |
| 9 | 泊位带红绿灯LED条屏 | （1）功能：用于卸料泊位上方显示收集车信息，并具有红绿灯功能。 （2）形式：半户外型LED屏，红绿双色 p10半户外双色 （3）规格：高×宽不低于0.5m×1.8m | 套 | 4 |
| 10 | 转运红绿灯 | 规格(含边框)：≥40CM*75CM (含主附件、安装支架等) 功能：转运信号控制、用于转运泊位上方显示转运信息指示、逻辑处理等作用。 | 套 | 4 |
| 11 | LED控制播放软件 | 可动态显示集装箱内垃圾重量信息、泊位状态、车辆停靠信息，可手动设置LED显示屏文字内容。 | 套 | 1 |
| 12 | 车辆到位检测传感器 | 工作方式 红外光电 室外探测距离≥ 40米 室内探测距离 ≥120米 电源电压 DC12V－24V AC11~18V 报警周期 2±1可调 输出 继电器接点输出IC 接点容量AC\DC30V 0.5 max 工作温度 -25℃-55℃ | 套 | 4 |
| 13 | 容器到位检测传感器 | 工作方式 红外光电 室外探测距离≥ 40米 室内探测距离≥ 120米 电源电压 DC12V－24V AC11~18V 报警周期 2±1可调 输出 继电器接点输出IC 接点容量AC\DC30V 0.5 max 工作温度 -25℃-55℃ | 套 | 4 |
| 14 | 视频分配及切换器设备 | 信号分配器/HDMI线缆 | 套 | 1 |
| 15 | 会议广播系统 | 功率: 120W 输出形式: 70/100V （含话筒、防水音箱） 2路输入，2路话筒，1路自动默音,五路分区输出,音源音量独立调节，高低音调节,LED灯指示,优先自动默音，具有短路、过载、延时保护功能。 | 套 | 1 |
| 16 | 线缆、支架等辅助材料 | 具体材料规格及数量由投标人中标后根据施工图设计自行配置，投标人自行考虑相关风险，采购人不再额外追加相关费用 | 批 | 1 |

c. 中控室辅助系统

| 序号 | 设备名称 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LCD显示单元 | 尺寸≥46寸 分辩率：≥1920*1080 亮度：≥450cd/m2 显示色彩≥16.7M(8bit) 对比度≥3000:1 可视角度≥178° 使用寿命 60000小时 物理拼缝≤8mm 排列方式（行*列）：2*3 | 套 | 6 |
| 2 | 电视墙LED条屏 | 定制 P3.75 单红 尺寸随大屏尺寸定制 供电电压：220V AC 寿命和无故障时间:寿命100000小时 无故障时间: 10000小时 | 个 | 1 |
| 3 | 多屏处理器 | 满足支持多路DVI输入，多路DVI输出信号。 实现单屏，多屏，全屏显示任意接拼显示功能 | 台 | 1 |
| 4 | 显示单元立柜式支架 | 配套按设计图纸加工定做，材质铝型材 | 套 | 6 |
| 5 | LCD屏显示管理软件 | 可以完成各种显示模式，用以显示用户的各种输入信号。包含全屏显示、多路实时视频显示 | 套 | 1 |
| 6 | 扇形中控操作台 | （1）功能：用于放置中控设备，可放置的设备包括主控工控机，台式PC机，显示器，UPS不间断电源，喷墨打印机和硬盘录像机等。 （2）规格:≥五联 （3）材料：国产A3优质冷轧钢板 | 套 | 1 |
| 7 | 中控室座椅 | 椅面材质：网布 | 把 | 4 |
| 8 | 服务器机柜 | 机柜专业服务器机柜，前后丝网孔门，立柱厚2mm。 | 台 | 1 |
| 9 | 显示器支架 | 定制，固定与操作台上，显示器可移动支架 | 套 | 4 |
| 10 | 无线键盘鼠标 |  | 套 | 4 |
| 11 | 线缆、支架等辅助材料 | 具体材料规格及数量由投标人中标后根据施工图设计自行配置，投标人自行考虑相关风险，采购人不再额外追加相关费用 | 批 | 1 |

4.6 除尘除臭系统

本项目除臭除尘系统包括前端植物液提取液喷淋系统、卸料口喷雾降尘系统和末端化学洗涤除臭系统。

4.6.1 前端植物液提取液喷淋系统（1套）

（1）概述

生活垃圾转运站的收集车作业车间，转运车作业车间，停车库以及容器区等区域内易产生恶臭气体，主要针对转运车停车区域，卸料泊位，容器停泊区以及污水泵房等扩散出的臭气，以天然植物除臭剂为载体，进行分区段喷雾除臭。

垃圾中转站内的臭气散布的空间范围较大，臭气中的污染物以氨、硫化氢和甲硫醇为主，因此，在本方案中采用植物除臭剂作为除臭的主要载体, 结合成套的雾化喷洒系统，并配置智能化的控制系统，对中转站内的臭气进行净化处理。

根据总除臭面积，设计安装专用雾化喷嘴，分布在收集车卸料车作业区和转运车作业区，将植物除臭剂通过雾化喷洒系统喷洒到各个需要除臭的区域空间，让雾化的工作液分解空间内的异味分子，使空间内不断散发出来的臭味在没有散发到周围环境之前予以分解消除，从而达到最佳除臭效果。

（2）处理范围和喷雾设置

1）收集车卸料作业区：在收集车卸料作业区上方布置植物液喷淋管线，共布置≥36个雾化喷嘴。

2）转运车作业大厅：在转运车作业大厅上方布置植物液喷淋管线，共布置≥36个雾化喷嘴。

共计：≥72个雾化喷嘴。

（3）主要设备技术要求

- 雾化喷嘴：流量≥0.029L/min；通径0.15mm，材质外体铜合金，内芯陶瓷，数量≥72个

- 耐高压输送管：直径≥φ9.5mm，壁厚0.8mm，材质304

- 高压输送泵：流量≥9L/min，压力≥100bar，功率≥1.5kw，数量1台

4.6.2卸料口喷雾降尘系统（1套）

A.概述

在每个卸料口周围设置喷雾降尘水雾炮，当收集车进行卸料时，水雾炮自动开启，起到降低扬尘的作用。每个卸料口设置4个水雾炮，4个卸料位一共16个。喷雾降尘系统由降尘水雾炮、输送管、输送泵、电磁阀等组成，自动化控制。通过电磁阀启、闭管路。这些喷嘴通过压力给水管连接至给水加压泵组，加压泵前连接至生产水箱，加压泵安装于末端除臭间内。

喷雾降尘系统的控制信息以及泵的启停状态信息可传输至中央控制室。

B. 主要设备技术要求

- 水雾炮：流量≥1000m3/h，材质304，数量≥16个

- 耐高压输送管：直径≥φ9.5mm，壁厚0.8mm，材质304

- 高压输送泵：流量≥9L/min，压力≥100bar，功率≥1.5kw，数量1台

4.6.3末端化学洗涤除臭系统（1套）

A、工况说明

转运站设有垃圾卸料泊位4个，扬尘、异味气体产生量在垃圾收集车向转运容器内倾倒垃圾时最大。异味气体主要以氨气、硫化氢及甲硫醇为主。异味气体控制不好，会对转运站及周边的环境产生影响。为有效防止该污染物影响环境，需设置粉尘收集设备和异味气体净化设备。

B、工艺选择

本方案选用管道式过滤器+化学洗涤塔为主要工艺，同时配置高效收集系统和智能化控制系统，达到治理扬尘和异味气体的目的。

废气通过风机抽吸进入收集管道进行收集，经过收集的废气进入管道式过滤器，废气在管道式过滤器通过过滤作用将粉尘去除。接着通过碱洗喷淋，在碱洗过程中，去除一定的废气成分，主要是依靠酸碱中和的吸收作用，整个吸收过程极快，只需要3～6秒的停留时间即可以吸收掉污染组分，该处理设备可谓处理工艺的核心部分，通过设备处理后的气体已经能够外排。除臭效率≥85%。

废气进入

过滤器

离心风机

洗涤塔

达标排放

废气处理流程

C、系统设计要求

已设计每个卸料泊位（溜槽上方）集气口的风量为6000m3/h，基坑内每个转运位（基坑内立柱上）的吸风量为2000m3/h，因此每个装箱压缩位的集气量为8000m3/h，4个泊位的设计总吸风量为Q=40000m3/h，温度为常温。考虑到风量损失，设计使用1套不小于40000m3/h风量的末端除臭系统，使用温度为常温。设计单组处理风量为不小于40000m3/h的风机处理塔组收集处理系统进行处理。

整个臭气捕集系统由4套卸料泊位单体（4路）收集管路组成。电器控制系统均采用PLC控制，每个被控制单元分别设有自动和手动档，可切换。被控制的单元主要有风机、输送泵等。并把每个控制单元的控制开关汇总到电控柜中进行集中控制和操作，可以通过控制系统来进行操作。

废气处理系统中各类电器设备均设置电路短路和过载保护装置，以确保设备的运行正常。如设备发生故障，自动控制系统会发出报警信号。

D、材质要求

风机主要材质：玻璃钢

风管主要材质：PP

洗涤塔主要材质：PP

预过滤器主要材质：过滤板 304不锈钢，外壳碳钢

E、排放要求

除臭后气体排放指标GB14554-93中恶臭污染物排放标准的有组织排放标准的厂界浓度限值。

| 控制项目 | 硫化氢 | 氨 | 臭气浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界浓度限值（mg/m3） | 0.03 | 1.0 | 10（无量纲） |
| 15米排气筒最高允许排放速率（kg/h） | 0.33 | 4.9 | 2000（无量纲） |

4.7 称重计量系统

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 称重计量系统用于固体废弃物进站收集车的计量，地衡的控制在计量控制室内完成。投标人中标后需提供地衡基础及外部设施图纸。 |
| 2 | 系统组成 | 电子汽车衡应成套配置，由电子汽车衡和称重管理系统构成，包括汽车衡体、传感器、称重仪表、计算机、打印机、称重管理软件、进入红绿灯控制讯号、车号自动识别系统等，并与中央监控系统联网。 |
| 3 | 准确度等级 | 静态OIML III《数字批示秤检定规程》（JJG539-2016） |
| 4 | 台面长度 | 7~10m |
| 5 | 台面宽度 | 2.8 ~3.5m |
| 6 | 最大称量 | ≥30t |
| 7 | 计量方式 | 单向静态整车计量 |
| 8 | 显示分度值 | ≤10kg |
| 9 | 称重显示仪表工作温度 | -10℃~+40℃ |
| 10 | 秤台及称量传感器工作温度 | -20℃~+65℃ |
| 11 | 相对湿度 | ≤95% |
| 12 | 工作电源 | 220VAC, 50Hz |
| 13 | 最大安全过载 | ≥120%FS |
| 14 | 过衡速度 | ≤10km/h |

4.8 转运车（车厢可卸式垃圾车）

（1）概述

转运车采用车厢可卸式垃圾车，它由汽车底盘和上装机构专用装置（改装部分）两大部分组成，配套的垃圾集装容器(箱体)通过上装机构专用装置牵引容器来实现容器整体装卸方式，容器可与车体分离，实现一车多容器配合。容器装满垃圾后，转运车可以将其运往垃圾处理场或垃圾焚烧发电厂进行倾倒。

（2）系统组成

本项目垃圾转运车采用专用车厢可卸式垃圾车，整车结构组成：底盘和上装（改装部分），上装机构专用装置包括主体结构、液压系统和电气系统构成。

（3） 主要技术参数：

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 驱动形式 | 8×4 |
| 2 | 最大总质量 | ≥31000kg |
| 3 | 整车整备质量 | ≤13500kg |
| 4 | 轴距 | 1800＋3050＋1350mm （每轴允许偏差±100mm） |
| 5 | 最小转弯直径 | ≤24000mm |
| 6 | 最高车速 | ≥70km/h |
| 7 | 整车长度 | ≤8750mm |
|  | 整车宽度 | ≤2550mm |
|  | 整车高度 | ≤3150mm |
| 8 | 前悬 | ≤1550mm |
|  | 后悬 | ≤1000mm |
| 9 | 最小离地间隙 | ≥230mm |
| 10 | 接近角/ | ≥17° |
|  | 离去角 | ≥20° |
| 11 | 排量 | ≥6.8L |
| 12 | 排放标准 | 国VI |
| 13 | 轮胎 | 11.00R20 |
| 14 | 功率 | ≥250kW |
| 15 | 燃料种类 | 柴油 |

注：以上整车技术参数，除排放标准外，均需提供整车定型试验报告或整车公告参数页作为佐证材料，否则视为不响应。整车公告参数页以工信部装备工业发展中心道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统查询截图为准。

（4）上装机构专用装置技术参数

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 装置重量 | ≤3000kg |
|  | 最大自卸角度 | ≤50° |
|  | 工作电压 | 24V |
|  | 液压系统最大工作压力 | ≥20MPa |
|  | 油箱容积 | ≤140L |
|  | 额定工作能力 | ≥20t |
|  | 机构材质 | Q355 |

（5）功能与性能要求：

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 底盘采用国产二类汽车底盘，投标人提供底盘品牌、型号。 |
| 2 | 所投车辆必须在工信部《车辆生产企业和产品公告》内，达到上户要求，提供公告相关页截图。此项偏离为无效标。 |
| 3 | 车辆根据相关标准、法规要求，加装安全和防护装置，并按规定的颜色、图案、中文文字等予以警示。 |
| 4 | 车辆应安装行驶记录装置。装置必须满足GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求。 |
| 5 | 车辆应满足市内和长距离集装箱运输的密封要求。 |
| 6 | 作业机构运动应灵活、平稳可靠，维修保养应简单、方便，液压控制操作盒设在驾驶室中，专用机构操作可在驾驶室中完成。 |
| 7 | 驾驶室密封性良好，视野宽敞；随车安装有暖风和空调。 |
| 8 | 产品交付时应有原车底盘随车工具和备胎、装置专用工具及维修包。 |
| 9 | 产品交付时应提交的技术文件含产品合格证、汽车底盘使用说明书、专用车辆操作手册和辅助设备的使用说明书、以及可供指导维护和保养的系统工作原理图、常见故障处理手册及工具清单等文件。 |
| ★10 | 转运车上装机构专用装置应包含以下功能： - 可将竖直摆放的容器搬移到车上呈水平运输状态（提供该作业过程的实物照片）； - 可将车上的容器从水平的运输状态摆放至地面呈竖直状态（提供该作业过程的实物照片）； - 能够为容器的进/卸料门的开闭提供动力。 |

4.9 转运容器

（1）概述：转运容器承受箱内压缩、储存、转运、与转运车配合自动卸料。

（2）设备构成

A.生活垃圾转运容器主体：形状为两端（进、出料门）方体、中间圆柱桶体状。

B.附属液压机构：进料门与卸料门各有一对开门油缸、一对锁紧油缸；顺序阀组、快速接头（配备45°角弯接头）、液压管路等。

C.附属密封结构：采用嵌入式橡胶密封结构，沿着卸料口筒体圆周密封，同时进料门之间也安装密封条，采用高位密封形式。

D.确保生活垃圾转运容器顺利进料，装满垃圾，排气好；卸料时，应确保生活垃圾转运容器顺利卸料，进气好。

（3） 主要技术参数：

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | ≤6000mm |
| 2 | 宽度 | ≤2500mm |
| 3 | 高度 | ≤2600mm |
| 4 | 直径 | 2200~2500mm |
| 5 | 主体壁厚 | 3~4mm |
| 6 | 有效容积 | ≥22m3 |
| 7 | 自重 | ≤4000kg |
| 8 | 额定装载质量 | ≥15000kg |
| 9 | 进料门开启方式 | 液压驱动，动力源来自转运车辆 |
| 10 | 卸载门开启方式 | 液压驱动，动力源来自转运车辆 |
| 11 | 筒体材质 | 特高强度钢材，屈服强度≥600MPa |
| 12 | 密封性 | 进、卸料门均应有密封装置，且闭合后密封可靠，保证运输过程中无垃圾及污水渗漏 |
| ★13 | 容器开门方式 | 容器进料门、卸载门采取两端开门方式， |

4.10 快速卷帘门

| 序号 | 项目 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 具有保温、保冷、防虫、防风、防尘、隔音、防火、防异味、采光、密封、可抵挡风压，低噪音，速度快，开启频率高，安全性能好等多种功能。能实现高速自动开启与关闭，通过开口高度调节机能的并用，缩短出入口的开放时间，把室外的异物混入控制在最小限度，同时提高工作效率。为实现安全，清洁，节能的工作环境，密封性能好，起到良好防尘降噪、防风保温作用。 |
| 2 | 卸料作业门框宽度、高度 | 洞口尺寸需根据现场实际确定 |
| 3 | 门体运行高度 | ≥门高度 |
| 4 | 框架材质 | 防腐优质金属，喷塑处理 |
| 5 | 帘板 | 软帘门体，厚度0.6~1.2mm |
| 6 | 动力系统 | IP54制动电机，0.5~3kW，220V或三相四电，快速专用电机，变频器，行程编码器，PLC控制 |
| 7 | 门体运行速度 | 0.5~1.0m/s |
| 8 | 安全保护 | 保险控制关断开关或三相电源保护；控制操作电路保护。温敏断电器电机保护。 |

4.11 洗地机

| 序号 | 项 目 | 基本参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 用于场地冲洗 |
| 2 | 移动形式 | 自行手护式 |
| 3 | 电源电压 | 24V |
| 4 | 总功率 | ≥2.0kW |
| 5 | 清洗吸干能力 | ≥2000m2/h |
| 6 | 清洗宽度 | ≥600mm |
| 7 | 吸水宽度 | ≥800mm |
| 8 | 最大行走速度 | ≥4.0km/h |
| 9 | 最大爬坡度 | ≥10% |
| 10 | 清水箱容积 | ≥70L |
| 11 | 污水箱容积 | ≥80L |

4.12 高压冲洗机

| 序号 | 项 目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能要求 | 用于转运车辆和容器的冲洗 |
| 2 | 移动形式 | 推车式 |
| 3 | 额定功率 | ≥3.0kW |
| 4 | 额定流量 | ≥400L/h(可调) |
| 5 | 额定压力 | ≥200bar(可调) |

4.13 大件垃圾破碎设备

4.13.1双轨破碎机

| 组成 | 电机，减速机，破碎主机，机架品台，上下进料斗， 防尘罩，观察扶梯 |
| --- | --- |
| 电机功率 | ≥110（55+55）KW |
| 电机数量 | 2台 |
| 转数 | 12~15转/分钟 |
| 减速箱数量 | 2/台 |
| 刀箱尺寸(宽*长) | ≥920mm*1800mm |
| 刀具直径×厚度 | ≥Φ450*50 |
| 刀具数量/件 | ≥36 |
| 刀具材料 | 高强度合金钢刀具，材质硬度≥400HBW |
| 刀具可修复性 | 刀具可堆焊修复 |
| 外形尺寸 | ≥5500mm×2850mm×6700mm |
| 整机重量 | ≥18t |

4.13.2检修平台

用于产品的检修，主要材质≥Q235。

4.13.3上料链板输送机

| 组成 | 驱动机构，张紧装置，板条，驱动及改向链轮机架等 |
| --- | --- |
| 功率 | ≥7.5KW |
| 速度 | ≥10米/分 |
| 有效输送宽度 | ≥2000mm |
| 有效输送长度 | ≥10000mm |
| 链板材质 | 3mm及以上厚碳钢 |
| 注油系统 | 半自动式 |
| 最大载重量 | ≥2000kg |

4.13.4水平皮带输送机

| 功率 | ≥4 KW |
| --- | --- |
| 速度 | ≥30米/分 |
| 有效输送宽度 | ≥1400mm |
| 有效输送长度 | ≥3500mm |
| 材质 | 优质碳钢+耐磨橡胶带 |
| 最大载重量 | ≥500kg |

4.13.5自卸式除铁器

| 驱动功率 | ≥2.2KW |
| --- | --- |
| 磁厂强度 | ≥900Gs |
| 除铁面积 | ≥600mm*1100mm |
| 适应带速 | ＜30米/分钟 |
| 除铁方式 | 自卸式连续除铁 |
| 吊装高度 | 300~450mm |

4.13.6布袋除尘器

| 风机功率 | ≥22KW |
| --- | --- |
| 布袋清理方式 | 脉冲式 |
| 处理风量 | ≥5000m³/h |
| 总过滤面积 | ≥120㎡ |
| 外形尺寸 | ≥1800mm*1500mm*4000mm |
| 配备空压机 | ≥120L |

4.13.7智能控制系统

| 尺寸 | ≥600*1200*2000mm |
| --- | --- |
| 产品配置 | 设备控制采用PLC和操控（附带按钮控制） |
| 远程监控系统 | PC访问 |
| 工单管理 | 维修工单和保养工单 |
| 管理角色 | 管理员，用户，工程师 |
| 工单管理流程 |  |

（八） 商务条件

1、交货地点：采购人指定地点。

2、安装地点：采购人指定地点。

3、付款方式：验收合格后付合同金额的95%，剩余5%在质保期后无质量问题一次性无息付清。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将招标文件和合同中未规定的义务作为向中标人付款的条件。

4、质量保证期：投标人须明确承诺所投货物质保期壹年，质保期从设备验收合格之日算起。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

5、售后服务要求：

（1）保证货物符合投标文件规定的质量、规格和性能的要求。

（2）货物验收合格后，中标供应商必须将所有相关技术资料交采购人留存备案，质量保 证期内必须提供上门检修服务。

（3）在质量保证期内，如果设备发生故障，中标供应商须调查故障原因并上门免费修复 直至满足设备性能的要求，或者更换整机或部分有缺陷的组件和材料；质保期之后因日常维修发生的费用，卖方按成本价收取。

（4）中标供应商应免费上门安装调试经验收合格。

（5）售后服务响应时间：提供7×24小时即时响应服务，维修人员必须 24 小时之内到达现场；并应对故障进行及时检修。

6、交货期：签订合同后接到采购人通知后90日历天内送达指定地点并完成所有产品的安装调试，并交付使用。

7、综合说明

7.1 投标人所投产品应能够至少达到以上采购清单及技术参数要求（若涉及品牌或品牌导向，仅作参考），且必须明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸、重量及一些必须说明的技术参数，否则将可能导致其投标文件被评标委员会拒绝。

7.2 设备验收

（1）在交货前，投标人应对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细、全面的检验，在交货时向采购人出具产品合格证明书，合格证明书作为采购人验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（2）采购人、监理单位将在交货地点根据货物清单对其进行检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若采购人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，投标人有权参加检验。作为检验结果，如果数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，投标人应根据买方的要求免费进行更换，并承担抽样试验费用。

（3）采购人、监理单位根据合同规定的内容和验收标准进行验收并出具的检验证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

（4）采购人应于安装调试结束30日内组织设备最终验收，如采购人未能按时组织验收，则应视为设备最终验收合格。

7.3试运行

设备验收后，由采购人相关人员在投标人技术人员指导下进行试运行，投标人必须保证在试运行期一直有技术人员在现场，投标人自行负责其现场技术人员的一切费用。试运行期为一个月。

7.4质保期（缺陷责任期）

本项目质保期为一年（12个月），自设备最终验收合格之日起开始计算。投标人负责修复质保期内设备因质量缺陷产生的一切问题。

7.5中标后提供的技术资料（包括但不限于）：

①投标设备的主要参数和性能描述。

②转运站的总体设备布置图、剖面图；

③车辆外形尺寸图、车辆运行线路图；

④管线布置图（给排水点位置图）；

⑤电气控制系统图、监控点设置图及电气设备清单；

⑥液压控制原理图及液压元气件清单；

⑦投标产品样本。

# 第六章  评标方法

## 一、符合性审查

不符合下列情况之一的，其投标将作无效投标处理

（1）通过电子化政府采购系统提交的投标文件须正常打开；

（2）须提交开标一览表、分项报价表、开标一览表明细，开标一览表明细表中应列出分项报价；

（3）须提交唯一固定报价；

（4）报价不得超过政府采购项目预算；

（5）投标有效期应满足招标文件要求；

（6）应按招标文件“第四章格式”的规定提供资格证明文件；

（7）应按招标文件要求签字、签章，签字（签章）人应有法定代表人的有效授权；

（8）响应内容不得与事实不符或虚假投标；

（9）没有招标文件规定的其它无效投标情形。

## 二、评分标准

☑ 采用综合评分法，由评标委员会按照以下评审内容，对资格性和符合性审查合格的投标文件进行价格、技术和商务综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。

| 价格分 （30分） | 价格分的计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标价)×0.30×100 满足招标文件要求，且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分30分。 （计算分值时，按四舍五入原则，保留小数点后二位数） |
| --- | --- |
| 技术分 （42分） | 一、压实器（6分）: 1、压实器系统最大压缩力在300kN的基础上每增加30kN得1分，最多得2分。 评审依据：提供国家认可的检测机构出具的检验报告（需具备 CMA或CNAS标识）进行佐证，且送检单位必须为投标人或产品生产厂家，未提供或者提供不符合要求的不得分。 2、压实器系统工作噪音（卸料厅内）在80dB的基础上每减少5dB得1分，最多得2分。 评审依据：提供国家认可的检测机构出具的检验报告（需具备 CMA或CNAS标识）进行佐证，且送检单位必须为投标人或产品生产厂家，未提供或者提供不符合要求的不得分。 3、压实器材质的“上屈服强度”和“抗拉强度”符合GB/T 1591-2018《低合金高强度结构钢》标准的得2分。 评审依据：提供国家认可的检测机构出具的检验报告（需具备 CMA或CNAS标识）进行佐证，且送检单位必须为投标人或产品生产厂家，未提供或者提供不符合要求的不得分。 二、转运车（14分 ）: 1、整车整备质量在13500kg的基础上每减少200kg得0.5分，最多得6分。 评审依据：提供整车定型试验报告或车辆公告参数页进行佐证，未提供或者提供不符合要求的不得分。 2、转运车上装机构专用装置采用刚性牵引（非钢丝牵引，拉臂结构）的得8分，本项最多得8分。 评审依据：投标人提供上装机构专用装置实物照片、结构示意图及作业过程说明等证明材料进行佐证，并提供整车定型试验报告或车辆公告参数页（整车定型试验报告或车辆公告须体现上装机构专用装置的名称）未提供或者提供不符合要求不得分。 三、转运容器（12分） 1、容器密封性方案（6分）： 投标人针对本项目提供容器密封性方案，评审小组根据容器密封性方案进行综合评分；方案内容包括但不限于①图纸、效果图；②容器在压缩过程中无渗滤液撒漏方案；③容器在运输过程中无渗滤液撒漏方案；④无垃圾散落和拖挂现象方案；每包含1个小点内容的得1分。 在上述基础上，评审专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：内容详细、科学合理、针对性操作性强、容器密封性优的得2分；内容较详细、较科学合理、针对性操作性较强、容器密封性良的得1分；内容一般、容器密封性一般的加0.5分；内容粗糙简单的不加分。本项最高6分。 评审依据：投标文件中提供上述方案并加盖投标人公章，未提供或者提供不符合要求的不得分。 2、容器结构设计方案（6分）： 投标人针对本项目提供容器密封性方案，评审小组根据容器密封性方案进行综合评分；方案内容包括但不限于①容器结构设计说明；②设计特点说明；③设计图纸；④效果图、实物照片资料，每包含1个小点内容的得1分。 在上述基础上，评审专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：内容详细、科学合理、针对性操作性强、容器结构设计优的得2分；内容较详细、较科学合理、针对性操作性较强、容器结构设计良的得1分；内容一般、容器结构设计一般的加0.5分；内容粗糙简单的不加分。本项最高6分。 评审依据：投标文件中提供上述方案并加盖投标人公章，未提供或者提供不符合要求的不得分。 四、大件垃圾破碎系统（4分）： 大件垃圾破碎设备刀具材质硬度，400HBW<大件垃圾破碎设备刀具材质硬度≦450HBW的得2分，450HBW<大件垃圾破碎设备刀具材质硬度<500HBW的得3分，大件垃圾破碎设备刀具材质硬度≥500HBW的得4分。 评审依据：投标人提供刀具材质的检测报告（检测报告应依据ISO 6506-1-2014《金属材料布氏硬度试验》标准）进行佐证，未提供或者提供不符合要求不得分。 五、产品质量保障措施（3分）： 投标人根据招标文件要求，编制项目产品质量保障措施，每包含以下一点得0.5分。 （1）供货保证措施； （2）质量保障措施； （3）安全保障措施； 在上述基础上，评审专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：内容详细、科学合理、针对性操作性强、容器结构设计优的得1.5分；内容较详细、较科学合理、针对性操作性较强、容器结构设计良的得1分；内容一般、容器结构设计一般的加0.5分；内容粗糙简单的不加分。本项最高3分。 评审依据：根据投标文件中提供项目产品质量保障措施进行评审，未提供或提供不符合要求不得分。 六、项目实施计划与设备安装调试方案（3分）： 1、项目实施进度安排合理，建设实施人员安排合理、组织完善，劳动力、施工机具安排合理得1分； 2、设备安装工艺方法全面、合理、规范，施工重点难点分析准确得1分； 3、质量保证措施、安全保障措施、环境保护与文明施工等措施完善得1分。 评审依据：投标文件中提供上述方案并加盖投标人公章，未提供或者提供不符合要求的不得分。 |
| 商务分 （28分） | 一、售后服务（2分）： 投标人取得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证证书的得1分；投标人取得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证证书达到五星级的得2分。 评审依据：提供证书扫描件及网上可查询的、附带网址信息的发证网页截图进行佐证，未提供或者提供不符合要求的不得分。 - 二、同类项目业绩（9分）： 投标人具有自2019年1月1日以来（以合同签订的日期为准），承接过类似（竖式或垂直中转站项目成套设备）供货业绩的，每提供一个得1分，最高可得9分。 评审依据：投标人提供能体现竖式压缩工艺项目业绩合同及其验收报告进行佐证，如业绩合同无法体现竖式压缩工艺，需提供甲方证明及现场图片佐证。未提供或者提供不符合要求的不得分。 三、技术培训方案（5分）： 投标人针对本项目提供技术培训方案，评审小组根据技术培训方案进行综合评分；方案内容包括但不限于①培训的目的；②培训内容，③培训目标；④人员、培训课程安排及培训教材等内容；⑤培训效果考评。每包含以上一点得0.6分。 在上述基础上，评审专家根据各投标人的具体响应内容按照量化的评审因素指标进一步评审：内容详细、科学合理、针对性操作性强、容器结构设计优的得2分；内容较详细、较科学合理、针对性操作性较强、容器结构设计良的得1分；内容一般、容器结构设计一般的加0.5分；内容粗糙简单的不加分。本项最高5分。 评审依据：投标文件中提供上述方案并加盖投标人公章，未提供或者提供不符合要求的不得分。 四、售后服务方案（5分）： 投标人针对本项目提供技术培训方案，评审小组根据技术培训方案进行综合评分；方案内容包括但不限于①售后服务机构的设置情况；②配备售后人员情况；③服务承诺情况；④拟提供的备品备件；⑤突发事件应急响应流程等内容；每包含以上一点得1分，最高得5分。提供或提供不符合要求不得分。 评审依据：投标文件中提供上述方案并加盖投标人公章，未提供或者提供不符合要求的不得分。 五、供应商综合实力（5分）： 1、具备经国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发有效的：每提供一个证书得1分，最高得3分 （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； 评审依据：投标文件中提供证书扫描件及全国认证认可公共信息服务平台官网证书查询截图进行佐证，未提供或者提供不符合要求的不得分。 2、投标人拥有垃圾转运站相关发明专利的，每提供一个得0.4分，最多得2分。 评审依据：投标文件中提供专利文本进行佐证并加盖投标人公章，未提供或者提供不符合要求的不得分。 六、质保期（2分）： 投标人承诺在满足采购需求质保期的前提下，每增加3个月得0.5分，最高得2分。 评审依据：提供承诺函并加盖投标供应商公章，未提供或者提供不符合要求的不得分。 |
| 注：评分标准中评分因素所涉及的有关材料，投标人须在电子投标文件中提供清晰的原件彩色扫描件并加盖投标人公章，图片必须清晰可辨认、截图必须清晰可辨认及包含网址信息，否则视为不具备该项得分的条件。中标人提供虚假材料或虚假承诺或承诺未兑现的，采购人有权取消其中标资格，追究其法律责任并承担其造成的相应损失。 |  |