上犹县文峰新城控制性详细规划

规划文本

上犹县城乡规划建设局

赣州市城乡规划设计研究院

二〇一六年十一月

目    录

第一章  总则	- 1 -

第二章  功能定位与发展规模	- 2 -

第一节 功能定位与目标	- 2 -

第二节 产业发展及规模	- 2 -

第三节 规划结构	- 3 -

第三章  用地布局规划	- 4 -

第一节 居住用地布局	- 4 -

第二节 公共管理与公共服务设施规划	- 4 -

第三节 商业服务业设施用地布局	- 5 -

第四章  道路交通体系规划	- 6 -

第一节 道路交通规划	- 6 -

第二节 慢行交通体系	- 7 -

第三节 公交交通体系构建	- 7 -

第四节 其它交通设施	- 7 -

第五章 公共服务设施保障体系	- 9 -

第六章绿地系统规划	- 11 -

第一节 规划目标与空间结构	- 11 -

第二节 绿地系统规划	- 11 -

第七章 生态环境保护规划	- 12 -

第一节 规划目标	- 12 -

第二节 水环境保护规划	- 12 -

第三节 大气环境保护规划	- 12 -

第四节 声环境保护规划	- 13 -

第五节 环卫设施规划	- 13 -

第八章 公用设施支撑体系规划	- 14 -

第一节 给水工程规划	- 14 -

第二节 排水工程规划	- 14 -

第三节 电力工程规划	- 14 -

第四节 电信工程规划	- 15 -

第五节 燃气工程规划	- 15 -

第六节 管线综合规划	- 15 -

第七节 综合防灾规划	- 15 -

第九章  控规控制体系	- 17 -

第一节 地块划分	- 17 -

第二节 土地使用控制	- 17 -

第三节 规模控制	- 17 -

第四节 要素控制	- 18 -

第五节 城市设计导引	- 22 -

第十章 规划管理与相关政策	- 26 -

附表	- 27 -

## 第一章  总则

- 编制目的

（1）落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（以下简称”若干意见”）与《赣州都市区总体规划（2012—2030）》(以下简称”都市区总体规划”)提出的相关要求与内容；

（2）指导规划区内修建性详细规划、城市设计、建筑方案设计，以及为文峰新城建设管理提供直接依据。

- 规划依据

（1）相关法律、法规

●《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日实施）；

●《城市规划编制办法》（2006年4月1日实施）；

●《江西省城乡规划条例》（2010年8月1日施行）；

●《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》（2011年1月1日施行）；

●《城市规划编制办法实施细则》（建设部）；

●《城市居住区规划设计规范》（GB50180—2002）；

●《城市公共设施规划规范》（GB50442-2008）；

●《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137—2011）；

●《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220-95）；

●《城市道路工程设计规范》（CJJ37-2012）；

●《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发〔2012〕21号）；

●《建设部城市规划强制性内容暂行规定》（建规[2002]218号）；

（2）相关规划及研究成果

●《赣州市城镇体系规划（2006-2020年）》；

●《赣州市一小时经济圈规划》；

●《赣州都市区总体规划（2012—2030）》；

●《上犹县城市总体规划（2009—2030）》；

●《东山镇土地利用总体规划（2006—2020）》；

●《上犹县国民经济和社会发展“十二五”规划》等；

- 规划范围

文峰新城控规范围：西至赣丰线、自然山体；东至上犹江、文锦北路和污水处理厂；南至自然山体、厦蓉高速；北至犹江大道、上犹江，总规划面积为506.1公顷。各类用地具体详见表一：

表一：城乡用地汇总表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积 （公顷） | 所占比重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | 建设用地 |  |  | 389.00 | 76.86 |
|  | 其中 | H11 | 城市建设用地 | 372.34 | 73.57 |
|  |  | H14 | 村庄建设用地 | 16.66 | 3.29 |
| E | 非建设用地 |  |  | 117.10 | 23.14 |
|  | 其中 | E1 | 水域 | 29.58 | 5.84 |
|  |  | E2 | 农林用地 | 87.52 | 17.29 |
| 城乡用地 |  |  |  | 506.10 | 100 |

- 规划原则

（1）坚持人、城市、自然和谐共生原则

（2）坚持以人为本的原则

（3）坚持可持续发展的原则

（4）坚持绿色规划的原则

- 法定效力

是文峰新城进行城乡规划建设管理的基本依据，在文峰新城的各项规划建设管理活动均应遵循《中华人民共和国城乡规划法》和《江西省城乡规划条例》，执行本规划。

## 第二章  功能定位与发展规模

### 第一节 功能定位与目标

- 功能定位

功能定位一：上犹县城市未来发展核心区——

集行政办公、文体娱乐、商业金融、商务办公、会议培训、婚庆服务、高档居住为主导;

功能定位二：文化创意产业新城——

以油画、客家文化、茶文化为主导；

- 规划目标

打造特色活力新核心和打造文化创意产业新城

### 第二节 产业发展及规模

- 产业发展

产业发展的空间结构为“一轴，三心，多点”形态；形成一条以迎宾大道为串线的现代服务业发展轴；三个县级综合服务核心、文化创意产业中心和企业研发创新中心；多个以酒店、商业、文化娱乐、楼宇经济和综合信息服务为主的现代服务业次中心。

- 发展规模

- 人口规模——4.2万人，含0.1万人农村人口。

- 用地规模——规划范围内建设总用地面积为372.34公顷，其中居住用地为139.25公顷；公共管理与公共服务设施用地62.89公顷，商业服务设施用地为29.58公顷，道路与交通设施用地为69.63公顷，公用设施用地6.43公顷，绿地与广场用地为64.56公顷，具体见表二。

表二：城市建设用地平衡表

| 用地代码 |  |  | 用地名称 | 用地面积（公顷） | 占城市建设用地比例 (%) | 人均用地面积（㎡/人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  |  | 139.25 | 37.40 | 33.96 |
|  | R1 |  | 一类居住用地 | 3.08 | 0.83 | 0.75 |
|  | R2 |  | 二类居住用地 | 74.12 | 19.91 | 18.08 |
|  | 其中 | R21 | 二类居住用地 | 72.43 | 19.45 | 17.67 |
|  |  | R22 | 幼儿园用地 | 1.69 | 0.45 | 0.41 |
|  | BR |  | 商住用地 | 62.05 | 16.66 | 15.13 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  |  | 62.89 | 16.89 | 15.34 |
|  | A1 |  | 行政办公用地 | 12.27 | 3.30 | 2.99 |
|  | A2 |  | 文化设施用地 | 5.43 | 1.46 | 1.32 |
|  | 其中 | A21 | 图书展览用地 | 2.93 | 0.79 | 0.71 |
|  |  | A22 | 文化活动用地 | 2.50 | 0.67 | 0.61 |
|  | A3 |  | 教育科研用地 | 33.11 | 8.89 | 8.08 |
|  | 其中 | A33 | 中小学用地 | 31.88 | 8.56 | 7.78 |
|  |  | A34 | 特殊教育用地 | 0.71 | 0.19 | 0.17 |
|  |  | A35 | 科研用地 | 0.52 | 0.14 | 0.13 |
|  | A4 |  | 体育用地 | 5.58 | 1.50 | 1.36 |
|  | A5 |  | 医疗卫生用地 | 6.50 | 1.75 | 1.59 |
| B | 商业服务业设施用地 |  |  | 29.58 | 7.94 | 7.21 |
|  | B1 |  | 商业用地 | 23.77 | 6.38 | 5.80 |
|  | 其中 | B11 | 零售商业用地 | 10.97 | 2.95 | 2.68 |
|  |  | B12 | 批发市场用地 | 3.64 | 0.98 | 0.89 |
|  |  | B13 | 餐饮用地 | 1.11 | 0.30 | 0.27 |
|  |  | B14 | 旅馆用地 | 8.05 | 2.16 | 1.96 |
|  | B2 |  | 商务用地 | 5.81 | 1.56 | 1.42 |
| S | 道路与交通设施用地 |  |  | 69.63 | 18.70 | 16.98 |
|  | S1 |  | 城市道路用地 | 67.22 | 18.05 | 16.40 |
|  | S4 |  | 交通场站用地 | 2.41 | 0.65 | 0.59 |
| U | 公用设施用地 |  |  | 6.43 | 1.73 | 1.57 |
|  | U1 |  | 供应设施用地 | 0.91 | 0.24 | 0.22 |
|  | 其中 | U11 | 供水用地 | 0.11 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | U12 | 供电用地 | 0.80 | 0.21 | 0.20 |
|  | U2 |  | 环境设施用地 | 4.40 | 1.18 | 1.07 |
|  | 其中 | U21 | 排水用地 | 4.08 | 1.10 | 1.00 |
|  |  | U22 | 环卫用地 | 0.32 | 0.09 | 0.08 |
|  | U3 |  | 安全设施用地 | 1.12 | 0.30 | 0.27 |
| G | 绿地与广场用地 |  |  | 64.56 | 17.34 | 15.75 |
|  | G1 |  | 公园绿地 | 52.00 | 13.97 | 12.68 |
|  | G2 |  | 防护绿地 | 11.09 | 2.98 | 2.70 |
|  | G3 |  | 广场用地 | 1.47 | 0.39 | 0.36 |
| H11 |  |  | 城市建设用地 | 372.34 | 100.00 | 90.81 |

### 第三节 规划结构

- 规划结构

形成“两轴三心、多点多片区”的组团式可持续、可生长的空间结构。

（1）两轴——是指一条沿迎宾大道发展的城市主轴和沿文锦路城市发展次轴；

（2）三心——是指综合服务核心、文化创意中心、企业研发创意中心；

（3）多点——是指多个基层邻里中心；

（4）多片区——主要是指用城市发展轴、自然山体、水系等要素分割而成的功能片区，包括3个居住片区、1个综合服务功能核心区和2个文化产业片区。

## 第三章  用地布局规划

### 第一节 居住用地布局

- 居住用地

（一）空间布局——主要沿新城发展主轴和发展次轴两侧分布，划分为五个居住片区，各居住片区规划人口规模详细情况见表四：

表四：各居住片区规划人口规模一览表

| 居住片区 | 东部居住组团 | 南部居住组团 | 中部居住组团 | 西部居住组团 | 江南居住组团 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人口（万人） | 0.6 | 0.6 | 1.27 | 1.38 | 0.35 |

（二）规模——居住用地总规模139.25公顷（不含村庄建设用地，村庄建设用地面积为16.66公顷），总建筑面积为204.34万平方米，平均容积率为1.47。其中一类居住用地面积为3.08公顷，总建筑面积为3.39万平方米，平均容积率为1.1；二类居住用地面积为72.43公顷，总建筑面积为134.52万平方米，平均容积率为1.86；商住用地为62.05公顷，总建筑面积为110.74万平方米，平均容积率为1.78。。

### 第二节 公共管理与公共服务设施规划

- 公共设施规模

规划公共管理与公共服务设施用地面积为62.89公顷，占城市建设用地的16.89%。包含行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、体育用地和医疗卫生用地五大类。

- 行政办公用地

规划沿犹江大道南侧设置各部门的行政办公用地，用地规模为12.27公顷，规划行政办公用地地块分别为WB-2-2、WB-5-3、WB-6-2、WB-6-3、WB-6-4、WB-6-5、WD-1-3、WB-5-4、WB-7-12、WD-7-6、WD-7-7。其中WD-7-6、WD-7-7分别布置社区级行政办公用地，包括社区级街道办事处和派出所用地。

- 文化设施用地

规划在WB-2-3、WG-4-7地块设置文化设施，用地规模为5.43公顷，占城市建设用地的1.46%。规划结合邻里中心和居住用地配建6个文化站，分别位于地块WC-4-4、WE-6-3、 WB-8-1、WD-4-2、WG-2-2、WE-1-5。

- 教育科研用地

现状保留、新建教育科研用地为33.11公顷，占总建设用地的8.89%。其中中小用地规模为31.88公顷，特殊教育用地0.71公顷，科研用地为0.52公顷。

（一）幼儿园

根据《赣州中心城市教育网点布局规划（2013—2030）》的研究成果，按照文峰新城4.2万人（含0.1万人农村人口）计算，文峰新城幼儿园学位需求为2100个；按照每3万人配备一所公办幼儿园的要求，上犹文峰新城应配备2所公办幼儿园，公办幼儿园的点位结合实际需要，从规划给定的独立地块选择；规划幼儿园8所，幼儿园具体情况见表五：

表五：上犹幼儿园规划情况统计一览表

| 地块编码 | 班级数（班） | 学生数（人） | 用地规模（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WB-3-2 | 6 | 180 | 不低于0.27 | 配建 |
| WB-4-4 | 6 | 180 | 不低于0.27 | 配建 |
| WD-2-3 | 12 | 360 | 0.49 | 独立用地 |
| WC-4-3 | 6 | 180 | 0.31 | 独立用地 |
| WE-1-5 | 6 | 180 | 不低于0.27 | 配建 |
| WE-8-3 | 18 | 540 | 0.88 | 独立用地 |
| WG-3-2 | 18 | 540 | 0.7 | 配建 |
| WG-2-3 | 6 | 180 | 不低于0.27 | 配建 |

（二）中小学设施

根据《赣州中心城市教育网点布局规划（2013—2030）》的研究成果，按照文峰新城4.2万人计算，文峰新城小学学位需求为4200个，初中为2100个，高中为1134个。

受上犹老城区各教育阶段提供学位严重不足的现状条件影响，文峰新城承担完善中小学教育的职能。因此，文峰新城教育设施的布置应放大到上犹县的层面。结合《赣州中心城市教育网点布局规划（2013—2030）》学校布点要求。文峰新城规划2所小学，1所九年制学校、1所高中和1所完中，各学校详细情况见表六：

表六：文峰新城中小学规划统计一览表

| 学校类型 |  | 地块编码 | 班级数 （班） | 班级数汇总 （班） | 学生数 （人） | 学生数汇总 （人） | 用地规模 （公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小学 |  | WB-7-5 WF-4-2 | 120 | 156 | 5400 | 7020 | 8.58 |
| 九年制学校 | 小学部 | WE-5-3 | 36 |  | 1620 |  | 5.22 |
|  | 初中部 |  | 18 | 42 | 900 | 3450 |  |
| 完中 | 初中部 | WC-1-3 | 24 |  | 1200 |  | 6.88 |
|  | 高中部 |  | 42 | 102 | 2100 | 5100 |  |
| 高中 |  | WG-5-2 | 60 |  | 3000 |  | 11.20 |
| 总计 |  | —— | 300 |  | 15570 |  | 31.88 |
| 备注：由于上犹县老城区教学用地紧张，无法满足现状及未来教育需求，因此文峰新城小学、中学规划设置考虑了县城的需求，高中考虑了县域的需求。 |  |  |  |  |  |  |  |

（三）特殊教育设施

规划保留地块WB-7-8为特殊教育用地，用地规模为0.71公顷；

（四）科研用地

规划科研用地为0.52公顷，位于地块WA-2-3；

- 体育用地

体育用地面积为5.58公顷，占城市建设用地的1.50%。位于地块WB-4-3，用地面积为5.58公顷，是全县体育中心，主要安排体育训练馆、400米标准跑道、篮球场等运动设施。

除此之外，结合公园绿地，规划设置6处居民健身设施，分别位于地块：WA-8-1、WB-1-2、WC-4-2、WB-7-15、WD-2-1、WE-1-7。

- 医疗卫生用地

医疗卫生用地面积为6.50公顷，占城市建设用地的1.75%，人均医疗卫生用地为1.59平方米/人；按照医疗设施体系划分，医疗卫生用地分为县级综合型医院、社区级医院、卫生服务站三级体系，其中本次控规范围内只有综合型医院和卫生服务站两级。县级综合型医院位于地块WD-5-2，占地面积为6.50公顷；规划结合邻里中心设置2处卫生服务站，位于地块WC-4-4、WE-6-3；结合居住用地配建3处卫生所，分别位于地块WB-8-1、WG-2-2、WE-1-5。

### 第三节 商业服务业设施用地布局

- 商业服务业用地规模

规划商业服务业设施用地面积为29.58公顷，占城市建设用地面积的7.94%，人均用地面积为7.21平方米/人。主要包含商业用地和商务用地两类。

- 商业用地

规划商业用地面积为23.77公顷，占城市建设用地面积的6.38%，人均商业用地面积为5.80平方米/人；其中零售商业用地为10.97公顷，批发市场用地（含菜市场）为3.64公顷，餐饮用地1.11公顷，旅馆用地为8.05公顷。

规划菜市场四个，具体详见表七：

表七：文峰新城菜市场统计一览表

| 地块编码 | 用地规模（公顷） |
| --- | --- |
| WC-4-5 | 0.28 |
| WD-1-8 | 0.32 |
| WE-6-4 | 0.48 |
| WF-1-1 | 0.67 |

规划设置2处邻里中心，分别位于地块WC-4-4、WE-6-3，各邻里中心包含内容详见表八。

表八：基层邻里中心配置项目

| 序号 | 分类 | 设施内容 | 设置项目及功能要求 | 建筑规模（㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政管理及社区服务 | 社区居委会 | 党建室、居委会办公室、社区警务室 | ≥200 |  |
|  |  | 社区服务站 | 社区就业服务室、劳动保障服务室、法律援助咨询服务室、社区救助室、残疾人服务室 | ≥200 |  |
| 2 | 商业服务设施 | 商业服务业用房 | 便利店、早点店、储蓄所、邮政所等小型商业服务设施 | ≥800 |  |
| 3 | 文化设施 | 文化活动站 | 青少年活动中心、多功能活动室、图书阅览室、市民学校、室内健身室、老年人设施 | ≥300 |  |
| 4 | 卫生服务设施 | 卫生服务站 | 医疗卫生保健、计生服务、康复理疗、老年人活动中心 | ≥300 |  |
| 5 | 总 计 |  |  | ≥1800 |  |

- 商务用地

规划商务用地面积为5.81公顷，占城市建设用地面积的1.56%，人均商务用地面积为1.42平方米/人；商务用地主要分布在综合服务功能核心区和企业研发区 ；具体详见表九：

表九：文峰新城商务用地统计一览表

| 地块编码 | 用地规模（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| WA-6-2 | 1.16 | —— |
| WA-6-4 | 0.95 | —— |
| WA-7-2 | 1.09 | —— |
| WB-6-8 | 0.67 | 移动公司 |
| WE-4-2 | 1.94 | —— |
| 小计 | 5.81 | —— |

## 第四章  道路交通体系规划

- 道路交通体系构建目标

构建“以人为本、绿色交通、公交优先”交通服务体系目标

### 第一节 道路交通规划

- 对外交通

规划遵循总体规划的要求，改善区域交通条件，加强与周边片区和组团的联系。规划范围内对外交通包括公路交通和铁路交通两种方式，公路交通主要通过厦蓉高速、迎宾大道和赣丰线加强对外联系；铁路主要通过赣郴铁路加强对外联系。

- 道路等级

规划路网采取方格网道路结构形式，分为主干路、次干路和支路三个等级。主干路的路网间距为800-1500m，红线宽度为28-46m；次干路间距为400-600m，红线宽度为22-24m；支路道路红线宽度为12-20m，主要横断面形式具体见表十。

表十： 主要横断面形式汇总表

| 代码 | 道路 等级 | 红线宽度（m） | 机动车道（m） | 非机动车道（m） | 人行道 （m） | 分隔带 （m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-A | 主干路 | 46 | 23 | 5*2 | 4.5*2 | 2*2 | 机动车双向6车道，机非分行 |
| B-B | 主干路 | 40 | 17 | 5.5*2 | 3.5*2 | 2.5*2 | 机动车双向4车道，机非分行 |
| C-C | 主干路 | 40 | 23 | 5.0*2 | 1.5*2 | 2.0*2 | 机动车双向6车道，机非分行 |
| D-D | 主干路 | 36 | 14 | 5.5*2 | 3.0*2 | 2.5*2 | 机动车4车道，机非分行 |
| E-E | 主干路 | 28 | 20 | —— | 4.0*2 | —— | 机动车双向4车道，机非混行，两侧为非机动车道，机非在标识上相对分离； |
| F-F | 次干路 | 24 | 16 | —— | 4.0*2 | —— | 机动车4车道，机非混行，两侧为非机动车道，机非在标识上相对分离； |
| G-G | 次干路 | 22 | 16 | —— | 3.0*2 | —— | 机动车4车道，机非混行，两侧为非机动车道，机非在标识上相对分离； |
| H-H | 支路 | 20 | 12 | —— | 4.0*2 | —— | 机动车2车道，两侧非机动车道，机非在标识上相对分离； |
| I-I | 支路 | 16 | 10 | —— | 3.0*2 | —— | 机动车2车道，机非混行 |
| J-J | 支路 | 14 | 9 | —— | 2.5*2 | —— | 机动车2车道，机非混行 |
| K-K | 支路 | 12 | 7.0 | —— | 2.5*2 | —— | 机动车2车道，机非混行 |

- 道路结构

构建“三横两纵”主干路道路网结构；

两横：犹江大道、迎宾大道、水南大道

一纵：文锦南路（原赣丰线）、文峰南路

文峰新城道路详细情况详见表十一：

表十一： 城市道路统计一览表

| 道路名称 | 道路性质 | 道路长度（m） | 道路宽度（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 迎宾大道（近期城西大道上犹段） | 主干路 | 3936 | 40 |
| 犹江大道 | 主干路 | 2319 | 40 |
| 文锦南路 | 主干路 | 2603 | 46 |
| 文锦北路 | 主干路 | 869 | 24 |
| 水南大道 | 主干路 | 391 | 36 |
| 五指峰大道 | 主干路 | 457 | 40 |
| 文峰南路（迎宾大道以北） | 主干路 | 920 | 40 |
| 文峰南路（迎宾大道以南） | 主干路 | 1983 | 24 |
| 文兴路 | 次干路 | 857 | 28 |
| 思源路 | 次干路 | 190 | 22 |
| 南塘路 | 次干路 | 572 | 20 |
| 陡水路 | 次干路 | 597 | 20 |
| 梅水路 | 支路 | 732 | 16 |
| 庵背街 | 支路 | 218 | 12 |
| 犹江南路 | 支路 | 283 | 12 |
| 安和路 | 支路 | 1915 | 16 |
| 文运路 | 支路 | 1815 | 12 |
| 平富路 | 支路 | 915 | 16 |
| 水口路 | 支路 | 787 | 16 |
| 梅水路 | 支路 | 329 | 12 |
| 双溪路 | 支路 | 516 | 12 |
| 东山路 | 支路 | 1333 | 12 |
| 寺下路 | 支路 | 470 | 16 |
| 社溪路 | 支路 | 405 | 16 |
| 登龙路（迎宾大道北段） | 支路 | 384 | 14 |
| 登龙路（迎宾大道南段） | 支路 | 1181 | 12 |
| 豪角路 | 支路 | 608 | 16 |
| 登龙一路 | 支路 | 145 | 12 |
| 登龙二路 | 支路 | 174 | 12 |
| 小计 | —— | 27904 | —— |

- 道路交叉口

规划各道路交叉口主要采用平交形式，现状保留文兴路与迎宾大道互通交叉形式。

为了保证城市主干路、次干路之间相交的快速通畅性，规划主干路与次干路、次干路与次干路相交的交叉口采取进出口道展宽方式，同时根据道路宽度需要设置行人过街安全岛，满足行人及非机动车的需求。

为减少支路对主干路、对外交通道路上交通的影响和保证主干道的交通流畅，将限制部分支路与主干路和对外交通道路相交的交叉口的左转交通，具体详见表十二：

表十二：支路与主干路、对外交通道路限制左转统计一览表

| 双溪路——文锦南路 | 平富路——犹江大道 |
| --- | --- |
| 油石路——文锦南路 | 登龙一路——迎宾大道 |
| 社溪路——文锦南路 | 登龙二路——迎宾大道 |
| 东山路——迎宾大道 | 庵背街——犹江大道 |

### 第二节 慢行交通体系

- 道路慢行系统

道路慢行系统是指城市交通性道路和生活性道路内设置的人行道和非机动车道以及道路两侧的绿地内的慢行系统。构建文峰新城道路慢行系统的交通性主干路有犹江大道、迎宾大道（近期城西大道上犹段）和文锦南路；生活性道路有文峰南路、东山路、陡水路、文兴路。

- 滨水慢行系统

滨水慢行系统是指利用现有滨水空间，通过对滨水空间的提升与改造，在滨水空间增加必要的自行车和人行路径所形成的慢行体系。规划保留3级和4级两种类型径流。通过对3级和4级径流空间的改造利用，形成以慢行为特色的滨水开敞空间，与道路慢行系统构建文峰新城完善的慢行体系。

### 第三节 公交交通体系构建

形成“区域快速公交专线+区内常速公交”的公交运输服务体系。

规划公交线路主要集中在城市主干路、城市次干路，总长约19.45公里，公交路线网密度为4.5公里/平方公里。

- 区域快速公交专线

区域快速公交专线是指联系上犹县城与赣州中心城区、南河湖、陡水湖、黄埠工业新城的快速公交。区域快速公交专线具有线路长、运速快、站点少的特征；

（1）线路

本次规划区域性快速公交专线共有三条：

一条是经文峰新城联系南河湖、黄埠工业新城及赣州中心城区的迎宾大道所形成的东西向路线；

一条是：经文峰新城联系陡水湖、黄埠工业新城及赣州中心城区的犹江大道所形成的东西向路线；

另一条是：经文峰新城联系中稍、老城区的文锦南路（原赣丰线）所形成的南北向路线。

规划范围总路线长为10.95公里；区域性快速公交路网密度为2.53公里/平方公里。

（2）站点

主要设置在城市中主要的公共场所、居民点。

- 常速公交

区内常速公交是指联系区内各居住片区之间的公交线路。区内常速公交具有线路段、运速慢、站点密的特点。

（1）线路

本次规划区内常速公交主要沿城市主干路、城市次干路布置。分布线路由文峰南路、文兴路、社溪路等。线路总长度约为19.45公里，区内常速公交路网密度为4.5公里/平方公里。

（2）站点

主要设置在城市中主要的公共场所、居民点，服务半径小于500米。

- 公交车场和公交首末站

规划结合赣郴铁路客运站的建设，将公交首末站设置在赣郴铁路客运站北侧，与长途客运站、社会停车场组成上犹旅游集散地。

### 第四节 其它交通设施

- 客运站

规划范围内不设置客运站

- 公共停车场规划

规划单独机动车公共停车场（库）5处，用地共为2.41公顷，机动车位约964个，剩余停车位由周边4公园配建。具体详见表十三。

表十三： 公共停车场统计一览表

| 地块类型 | 地块编码 | 用地规模（公顷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 独立地块 | WC-4-6 | 0.26 | —— |
|  | WD-2-4 | 0.33 | —— |
|  | WE-2-2 | 0.29 | 结合垃圾中转站设置，同时停放垃圾车 |
|  | WE-6-1 | 0.84 | —— |
|  | WG-4-3 | 0.69 | —— |
|  | 小计 | 2.41 | —— |
| 配建地块 | WB-7-9 | 按每公顷8个停车位配置 |  |
|  | WB-7-15 |  |  |
|  | WD-7-1 |  |  |
|  | WE-8-5 |  |  |

### 第五节 竖向规划

- 竖向规划

规划区竖向设计在满足排水要求的前提下，尽可能的依山就势，结合自然地形地貌，减少土石方。本次规划区竖向设计时，在满足20年一遇防洪要求的前提下，尽量减少填方。在地形高差较大的区域，为保证主干道的行车顺畅，以及非机动车的行车要求，规划主干道的道路纵坡控制在4%以内，但针对支路，其道路纵坡限制有所放宽，控制在6.0%以内。除现状道路及已设计道路外，整个规划区域内设计道路坡度控制在0.3%-6.0%之间。

## 第五章 公共服务设施保障体系

- 规划目标

构建“体系明确、方便快捷、宜居宜业”的公共服务设施体系

- 各类设施汇总（表十四）

表十四：配套公共服务设施一览表

| 分类 | 编号 | 项目名称 | 设置数量 | 所在地块 | 服务 半径 | 设置要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （m） | 建筑面积 （㎡） | 占地面积（㎡） |  |
| 教育 | 1 | 幼儿园 | 8 | WB-3-2 WB-4-4 WD-2-3 WC-4-3 WE-1-5 WE-8-3 WG-3-2 WG-2-3 | 300 | 1620 1620 2943 1881 1620 5292 4212 1620 | 2700 2700 4904 3135 2700 8820 7020 2700 | 独设+配建 |
|  | 2 | 小学 | 2 | WB-7-5 WF-4-2 | 500 | 37891 30777 | 47363 38471 | 独设 |
|  | 3 | 九年制学校 | 1 | WE-5-3 | 500-800 | 52136 | 52136 | 独设 |
|  | 4 | 完全中学 | 1 | WC-1-3 | 800-1000 | 55010 | 68762 | 独设 |
|  | 5 | 高中 | 1 | WG-5-2 | 800-1000 | 89612 | 112014 | 独设 |
|  | 6 | 特殊学校 | 1 | WB-7-8 | -- | 5718 | 7147 | 独设 |
| 文化 体育 | 7 | 居民健身设施 | 6 | WA-8-1 WB-1-2 WC-4-2 WB-7-15 WD-2-1 WE-1-7 | -- | -- | -- | 合设 |
|  | 8 | 文化站 | 4 | WB-8-1 WD-4-2 WG-2-2 WE-1-5 | 300 | ≥300 | -- | 配建 |
| 行政 管理 | 9 | 街道办事处 | 1 | WD-7-6 | -- | 12497 | 8331 | 独设 |
|  | 10 | 派出所 | 1 | WD-7-7 | -- | 9923 | 6615 | 独设 |
| 金融 邮电 | 11 | 邮政所 | 1 | WC-4-4 | -- | 1500 | -- | 配建 |
|  | 12 | 电信所 | 1 | WC-4-4 | -- | 1500 | -- | 配建 |
|  | 13 | 银行网点 | 4 | WB-8-1 WE-1-5 WD-4-2 WG-2-2 | -- | -- | -- | 配建 |
|  | 14 | 邮政电信网点 | 4 | WB-8-1 WE-1-5 WD-4-2 WG-2-2 | -- | -- | -- | 配建 |
| 商贸 服务 | 15 | 农贸市场 | 3 | WD-1-8 WC-4-5 WE-6-4 | -- | 4808 4259 7151 | 3205 2839 4767 | 独设 |
| 医疗卫生 | 16 | 卫生所 | 3 | WB-8-1 WG-2-2 WE-1-5 | 300 | ≥300 | -- | 配建 |
| 社区 服务 | 17 | 邻里中心 | 2 | WC-4-4 WE-6-3 | -- | 4404 7553 | 2936 5035 | 独设 |
|  | 18 | 社区服务中心 | 3 | WB-8-1 WD-4-2 WG-2-2 | 300 | ≥200 | -- | 配建 |
| 市政 公用 | 19 | 垃圾中转站 | 1 | WE-2-1 | -- | -- | 3257 | 独设 |
|  | 20 | 垃圾收集站 | 4 | WA-8-1 WC-4-2 WD-4-2 WG-2-2 | -- | -- | -- | 配建 |
|  | 21 | 公共厕所 | 12 | WA-8-1 WB-1-2 WB-4-3 WB-7-9 WC-4-2 WB-7-15 WD-2-1 WD-7-1 WE-1-5 WG-3-2 WF-2-1 WE-8-5 | -- | 30-60 | 60-100 | 合设/独设 |

## 第六章绿地系统规划

### 第一节 规划目标与空间结构

- 规划目标

各项绿地指标均应达到《国家生态园林城市标准(暂行) 》的要求，人均公园绿地面积达到11平方米/人，建成区绿化覆盖率（%）≥45，实现城市居民“5分钟步行圈”可达公共绿地或街头绿地。

- 空间结构

“一带、一环、两轴、五心、多点”

一带是指以中稍河为骨架的滨水景观带；一环是指文峰新城周边山体与上犹江共同构成的景观环；两轴是指沿迎宾大道（近期城西大道上犹段）和文锦南路两侧绿化景观轴；五心是指以两大公园、三大景观核心组成的城市景观核心；多点是指各居住片区街头绿地所形成的休闲活动节点。

### 第二节 绿地系统规划

- 绿地规模

绿地与广场用地面积64.56公顷，占城市建设用地面积的17.43%；其中公园绿地用地面积为52.00公顷，占城市建设用地的13.97%，人均公园绿地12.68平方米；防护绿地用地面积为11.09公顷；广场用地面积为1.47公顷，。

- 公园绿地规划

规划改造上犹二小西侧的文峰公园，文峰公园位于地块WB-7-9，用地面积为19.80公顷。

重点打造沿中稍河两侧带状公园绿地，结合主要道路两侧绿带，形成重要景观节点，同时构建完善的慢行系统。

- 防护绿地规划

规划沿厦蓉高速两侧设置30米宽的防护绿地。

- 绿地通廊与广场开放空间规划

（一）不得占用或改变用地性质使用规划的公园绿地与防护绿地。保留文峰新城的现状的大树。保留现状开放空间和预留规划的各个绿地开放空间。

（二）绿地通廊规划

规划结合文锦南路、文峰南路、文兴路两侧的绿化带，形成南部山体与北部山体、上犹江的景观通廊；结合迎宾大道两侧绿带，形成东、西山体景观通廊。

（三）广场规划

规划结合迎宾大道与文锦南路交叉口形成的商业商务中心，同时利用现状中稍两侧景观资源，通过设置地块WD-7-10和WE-8-1的广场用地，共同打造文峰新城核心广场景观。

## 第七章 生态环境保护规划

### 第一节 规划目标

- 规划目标

目标一：保护现状“一半山水，一半城”的区域山水格局，体现显山露水见城的城市印象

目标二：保护中稍河及各山谷防洪河道的生态绿廊

### 第二节 水环境保护规划

- 水环境保护规划

（1）水质要求：水质量为Ⅱ类标准

（2）污水排放要求：达到《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）、《污水综合排放标准》（DB8978—1996）二级以上标准后排入河道；

（3）地表水要求：表十五

表十五：地面水环境质量标准基本项目标准限值（单位：mg/L）

| 序号 | 标准值 项目 | Ⅱ类 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温（℃） | 人为造成的环境水温变化应限制在：夏季周平均最大温升≤1，冬季周平均最大温降≤2 |
| 2 | pH值（无量纲） | 6～9 |
| 3 | 溶解氧 ≥ | 6 |
| 4 | 高锰酸盐指数 ≤ | 4 |
| 5 | 化学需氧量（COD） ≤ | 15 |
| 6 | 五日生化需氧量（BOD5） ≤ | 3 |
| 7 | 氨氮（NH3-N） ≤ | 0.5 |
| 8 | 总磷（以P计） ≤ | 0.1（湖、库0.1） |
| 9 | 总氮(湖、库，以N计) ≤ | 0.5 |
| 10 | 铜 ≤ | 1.0 |
| 11 | 锌 ≤ | 1.0 |
| 12 | 氟化物（以F--计） ≤ | 1.0 |
| 13 | 硒 ≤ | 0.01 |
| 14 | 砷 ≤ | 0.05 |
| 15 | 汞 ≤ | 0.00005 |
| 16 | 镉 ≤ | 0.005 |
| 17 | 铬(六价) ≤ | 0.05 |
| 18 | 铅 ≤ | 0.01 |
| 19 | 氰化物 ≤ | 0.05 |
| 20 | 挥发酚 ≤ | 0.002 |
| 21 | 石油类 ≤ | 0.05 |
| 22 | 阴离子表面活性剂 ≤ | 0.2 |
| 23 | 硫化物 ≤ | 0.1 |
| 24 | 粪大肠菌群(个/L) ≤ | 2000 |

### 第三节 大气环境保护规划

- 大气环境保护规划

（1）目标：大气环境质量应达到国家二级标准

（2）大气排放要求：表十六

表十六：各项污染物的浓度限值指标表

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 | 浓度单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二级标准 |  |
| 二氧化硫SO2 | 年平均 | 0.06 | mg/m3（标准状态） |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
|  | 一小时平均 | 0.50 |  |
| 总悬浮颗粒物TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 24小时平均 | 0.30 |  |
| 颗粒物（PM10） | 年平均 | 0.07 |  |
|  | 24小时平均 | 0.15 |  |
| 颗粒物（PM2.5） | 年平均 | 0.035 |  |
|  | 24小时平均 | 0.075 |  |
| 二氧化氮NO2 | 年平均 | 0.04 |  |
|  | 24小时平均 | 0.08 |  |
|  | 一小时平均 | 0.20 |  |
| 一氧化碳CO | 24小时平均 | 4.00 |  |
|  | 一小时平均 | 10.00 |  |
| 臭氧O3 | 日最大8小时平均 | 0.16 |  |
|  | 一小时平均 | 0.20 |  |
| 氮氧化物NOX | 年平均 | 50 | μg/m3(标准状态) |
|  | 24小时平均 | 100 |  |
|  | 一小时平均 | 250 |  |
| 铅Pb | 季平均 | 1.50 |  |
|  | 年平均 | 1.00 |  |
| 苯并[a]芘B[a]P | 24小时平均 | 0.01 |  |

### 第四节 声环境保护规划

- 声环境保护规划

规划范围内声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）对于环境噪声限值的规定（表十七）：

表十七：环境噪声限制

单位：dB(A)

| 执行区域 | 声环境功能区类别 | 昼间（dB） | 夜间（dB） |
| --- | --- | --- | --- |
| 康复疗养区等特别需要安静的区域 | 0类 | 50 | 40 |
| 居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公 | 1类 | 55 | 45 |
| 商业金融、集贸市场或者居住、商业混杂区 | 2类 | 60 | 50 |
| 过境公路、城市主干路两侧区域 | 4a类 | 70 | 55 |

### 第五节 环卫设施规划

- 垃圾处理

规划区每日转运的生活垃圾总量为51.92吨，垃圾转运站宜设置大型机动车进行收集，收集服务半径为5km，规划区内设置了1处中型垃圾转运站，位于地块WE-2-1，用地面积为0.32公顷。

规划区内需配置9辆环卫车，将环卫停车场设置在地块WE-2-2，用地面积为0.29公顷。

- 公共厕所

公共厕所可合设或独设，设置标准应符合以下标准：①主要商业街设置间距500米，次要街道间距800米，建筑面积不小于50平方米/座；按照设置标准，本次规划设置12处，分别位于地块WA-8-1、WB-1-2、WB-4-3、WB-7-9、WC-4-2、WB-7-15、WD-2-1、WD-7-1、WE-1-5、WG-3-2、WF-2-1、WE-8-5。

## 第八章 公用设施支撑体系规划

### 第一节 给水工程规划

- 给水工程规划

（一）规划用水量

总用水量为1.9万吨/天。

（二）规划水源及加压设施

水源由现状上犹水厂供水，远期扩建现状水厂，供水规模5万吨/天。并增设给水加压泵站一座，位于地块WD-3-2，占地1100m2，泵站规模为4000吨/天。

（三）管网规划

（1）预留接至上犹黄埠新城的供水管道。

（2）保留现状供水管，并沿规划道路敷设新的给水管线。规划区内所有管道与周边区域联通成环。

### 第二节 排水工程规划

- 排水工程规划

（一）排水体制：采用完全的雨污分流排水体制。

（二）污水工程规划

（1）污水排放标准：凡排入城市污水管道的污水水质应符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）相关规定；经污水处理厂处理后的尾水应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）相关规定中一级B标准。

（2）规划污水量：规划区平均日污水量为1.2万吨。

（3）污水处理厂：污水进入上犹县污水处理厂处理，远期规模为2.5万m3/d，位于地块WA-3-2，占地面积4.1ha。

（4）管网布置：结合规划道路竖向，敷设污水管道系统，以犹江大道为界，形成了两个主要污水排水分区。两个分区的污水分别排入现状沿江截污干管，利用现有污水提升泵站最终进入上犹县污水处理厂。

（三）雨水工程规划

为减小雨水管管径，快速排除雨水，雨水排放坚持就近分散原则。分区内雨水由支管收集后汇到主干管，再由各区主干管顺应地势自流至出水口，就近排入规划水系最终进入上犹江。

规划区内保留了中稍河现有水系，以确保雨水可就近快速排入水系，增强城市雨水调蓄能力。

### 第三节 电力工程规划

- 电力工程规划

（一）用电负荷：总用电负荷为50.2MVA。

（二）规划电源：规划新建110kV中稍变电站，装机容量为2×50MVA，位于地块编号WE-1-12，占地面积为0.8ha，主供电源由220kV万罗变电站接入。

（三）10kV中压线路：规划区内居住区及小区级用电需要降压，由110kV变电站直接送出，经配电所调节至10kV，进入各区开闭所，进行再次调节降压后进入用户，10kV开关站与10kV配电所联体建设。10kV电缆一律采用电力排管沿道路埋地布置。

（四）高压走廊：本规划区内 110kV线路高压保护走廊宽度为30m，35kV线路高压保护走廊宽度为20m。

### 第四节 电信工程规划

- 电信工程规划

规划区内总电话需求量约为1.7万门。规划在邻里中心（WC-4-4地块）配建电信支局一座，面积为1500m2，交换机容量为2.0万门。在规划区内分设电信电缆交接箱，其主干进线电缆采用光纤电缆引自各电信支局，再从交接箱（或光电接点）引若干条配线电缆至地块电话分线箱。

- 邮政工程规划：

规划在邻里中心（WC-4-4地块）配建邮政支局一座，面积为1500m2。

- 广播电视工程规划：

远期有线电视入户率达到100%，实现光纤到户将广播电视网建设成一个集图像传输、语言通信、数据通讯于一体的全光纤网络。

规划拟建弱电公用管沟，电信、移动、联通、广电等四家营运商每家预留管道。电信公用管道应与道路同步建设，一次性建成。

### 第五节 燃气工程规划

- 燃气工程规划

（一）气源及供气范围：气源采用管道天然气，由上犹黄埠新城次中压-中压调压站引入天然气管道至规划区。规划至远期，管道天然气供气范围为整个文峰新城，管道天然气覆盖率达到100%。

（二）用气量：规划区用气量约为384.8万m³/年。

（三）燃气输配系统：

文峰新城燃气管网采用中压一级制系统。住宅建筑采用楼栋调压器低压进户，公共建筑采用用户调压器中压进户，规划中压干管沿规划道路环状敷设。

### 第六节 管线综合规划

- 管线综合规划

综合布置道路下各专业管线，在满足各专业管线间距前提下，尽可能节省道路地下空间。离建筑物的水平排序由近及远宜为：电信管线、电力管线、燃气管、给水管、污水管、雨水管。当各专业管线竖向位置发生交叉时，应遵循下述避让原则：压力管让重力自流管，可弯曲管线让不易弯曲管线，分支管线让主干管线，小管径管线让大管径管线。

### 第七节 综合防灾规划

- 防洪排涝工程

根据《防洪标准》（GB50201—94）、《城市防洪工程设计规范》（JJ50—92）的有关规定，确定规划范围内的防洪标准为20年一遇。

其中上犹江20年一遇洪水位（上犹县城段）为136.57m，上犹江20年一遇洪水位（庙下）为135.44m，上犹江20年一遇洪水位（仙人陂水库）为133.65m。

排涝流量采用10年一遇，最大24小时暴雨加城市合流污水，在该时段内不淹重要建筑物或允许内渍水位所需抽排的流量。

山洪标准按20年一遇标准设计。

规划通过疏浚现状中稍河，并沿线适当预留绿地作为泄洪通道，可确保山洪排水顺畅，且周边开发地块不受设计标准内洪涝影响。

- 消防规划

（1）规划地块WG-4-2设置一处消防站，用地规模为1.12公顷；

（2）规划的消防通道主要为城区主、次干路及支路。消防通道最小净宽不小于4.O米，净高不小于4.5米，重要的商场、影剧院、体育场等应有两个消防通道。

（3）城市供水系统应尽快完善供水加压系统、消防车取水口设施，改造城市供水管网新城区市政消火栓布置于城区主次干路，城市主干路上的供水管道最小管径一般不小于DN400毫米，城市次干路上的供水管道最小管径一般不小于DN300毫米，且尽可能按环状管网布设并同步实施市政消火栓。

（4）规划范围内消防通信采用无线和有线相结合的方式。

- 抗震规划

规划区内规划一般民用建筑设计按六度设防，生命线工程、重点建筑和易产生严重次生灾害的工程，需进行地震安全性评价，区内重点工程，生命线工程按七度设防。

新城区内主要道路作为震时疏散通道，公园、绿地、广场作为主要疏散场地，学校、体育场馆作为主要安置场所。

- 地质灾害防治规划

针对上犹地质灾害现状情况，地质灾害方案的选择原则首先是贯彻群测群防的方针，加强对地质灾害的监测和实行地质灾害预警预报制度。

（1）建立地质环境检测站，对地质灾害实行动态监测。建立地质灾害防治体系，完善地质灾害组织管理机构，成立由地质、气象和水文方面的专业技术骨干组成的地质灾害领导小组，统一指导全县地质灾害防治工作。

（2）搬迁避让方案。发生地质灾害后应以搬迁避让为主。对农村受地质灾害威胁的农户，短期内不能及时治理的，应实施搬迁避让方案。

（3）工程治理方案。对危害性大，且短时期内难以搬迁避让的地质灾害，采取工程治理措施加以治理。

（4）生物防治方案。在广大滑坡等地质灾害易发区实行退耕还林还草、保水固土，恢复和维护良好的生态地质环境，以达到预防和防治地质灾害的目的。

（5）综合治理方案。对重要的地质灾害的治理，要全面掌握实际状况和发生机理，优选一项或多项治理方案，综合治理，达到安全、实效的防治目的。

- 人防与地下空间设施规划

人防工程贯彻“长期坚持、平战结合、全面规划、重点建设”的方针，防患于未然，兼顾工程的战备效益、社会效益和经济效益。结合民用建筑修建防空地下室。新建10层以上或基础开挖深度3米(含3米)以上的9层以下民用建筑，以及居民住宅楼项目，应利用地下空间按照地面首层建筑面积修建防空地下室。其他民用建筑项目，按按一次下达的规划设计任务地面新建总建筑面积的4％修建防空地下室。

1. 人防工程

① 人防工程按战时功能可分为指挥工程、医疗救护工程、防空专业队工程、人员掩蔽工程和配套工程五类。

② 医疗救护工程根据作用不同可分为三等。

一等：中心医院工程；

二等：急救医院工程；

三等：救护站工程。

③ 人员掩蔽工程可分为二等。

一等：战时留城的市级党政机关和重要部门用于集中办公的人员掩蔽工程；

二等：战时留城的一般人员掩蔽工程；

④ 人民防空物资库的规模和容量，应按战时留城人口3个月的物资需要量确定；区内供电站、供水站、食品站、疏散干（通）道、警报站、核生化中心等配套工程的规模，应根据实际需要和有关规定确定。

2. 地下空间开发利用规划

地下空间的开发利用应坚持以下几点：

（1）远近结合、上下结合、平战结合、综合利用新区地下空间、拓展新区城市空间；

（2）地下空间应根据不同的功能分层立体开发。

（3）地下空间开发应由单体工程向多功能综合体发展；单体工程必须预留连通的可能性，以利平战两用；

（4）地下空间开发应从解决新区城市交通、市政设施、土地紧缺等问题入手，优先考虑需求量大的地段，如繁华商业区、交通枢纽、人口稠密区等。

## 第九章  控规控制体系

### 第一节 地块划分

- 地块划分

结合土地使用规划的要求，以主、次干道为界线，将规划区划分为A、B、C、D、E、F、G七个街区，47个街坊，203个地块。地块编码采用三级编码方式，如WA-1-2表示文峰新城A街区1号街坊2号基本地块。

### 第二节 土地使用控制

- 主导性质控制

主导性质控制分类方法按《城市用地分类与规划建设用地标准（GB50137—2011）》的分类类别和代码，划分至小类。

- 用地兼容性控制

（1）在不改变规划土地使用环境条件的前提下，允许依照下表中兼容性的控制规定调整土地使用性质。详见表十八。

表十八：土地兼容性表

|  | R1 | R2 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | B1 | B2 | B3 | B4 | B9 | W1 | W2 | S1 | S2 | S3 | S4 | U | G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | √ | √ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| R2 | ○ | √ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| A1 | × | × | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| A2 | × | × | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| A3 | × | × | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| A4 | × | × | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| A5 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| A6 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| A7 | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
| B1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| B2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| B3 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | √ | √ | √ | √ | √ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| B4 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| B9 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | √ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| W1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| W2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × | √ | √ | × | × | × | × | ○ | ○ |
| S1 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| S2 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | × | × |
| S3 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| S4 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ | √ | √ | × | × |
| U | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | √ |
| G | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | √ |

备注： √—直接兼容，○—条件兼容， ×—不可兼容。（横行为地块原用地性质，竖列为备选兼容用地性质）

（2）对于超越本规划兼容性规定的土地使用性质的变更（上表中的不可兼容），必须编制调整规划，报经赣州市人民政府批准后方可实施。兼容性控制规定中允许的土地使用性质变更（包括直接兼容和条件兼容），须报规划主管部门审查批准后方可实施。

### 第三节 规模控制

- 开发强度控制

（一）建筑规模：总建筑面积约为335.75万平方米，其中居住建筑面积为204.34万平方米；公共服务设施建筑面积为68.88万平方米,商业服务业建筑面积为62.53万平方米。

（二）新区居住建筑以多层为主，结合布置一定的多层、高层等住宅，其中多层住宅以4-6层为主，小高层以7-12层为主，容积率控制在1.5-2.5之间，主要集中在各城市主干路两侧、城市重要景观节点周边以及城市主要开敞空间周边。

（三）为使公共服务资源高效配制，节约土地资源，开发强度应实行区间控制，容积率控制在2.0-3.0之间。

（四）结合文峰新城综合服务核心、文化创意中心和企业研发中心，安排复合、高强度的开发控制要求，其容积率控制在3.5以内，其他居住区级商业服务业用地容积率控制在2.0以内。

（五）区域开发强度分区控制表

将区域内的开发强度按规划目标与要求划分成以下五大等级进行合理控制，具体详见表十九。

表十九：开发强度分级控制表

| 等级类别 | 容积率控制 | 主要分布区域 |
| --- | --- | --- |
| 1级 | ≤0.2 | 山体、水体、绿地、广场等开敞空间； |
| 2级 | 0.2—1.0 | 中小学教育设施、市政公用设施、体育用地、消防站以及社会停车场等居住区公建用地等； |
| 3级 | 1.1—1.2 | 一类居住区用地； |
| 4级 | 1.2-2.0 | 二类居住区、核心区等用地； |
| 5级 | 2.0—3.0 | 居住区中小配套设施、核心区外围配套设施等用地； |

各地块开发强度控制见附表一：地块规划控制指标一览表和分图则；

### 第四节 要素控制

- 建筑密度控制

规划内多层与低层居住地块规划建筑密度一般不高于30%；中高层与高层居住地块一般不高于25%；商住地块一般不高于40%；商业、文化娱乐规划建筑密度一般不高于50%。其他建设用地建筑密度控制见表二十：

表二十：建筑密度控制指标表

| 用地类型 |  | 用地代号 | 建筑密度（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地（R） |  |  |  |
| 其中 | 商住用地 | C/R | ≤40 |
|  | 一类居住用地 | R1 | ≤25 |
|  | 二类居住用地 | R2 | ≤30 |
| 公共管理与公共服务设施用地（A） |  |  |  |
| 其中 | 行政办公用地 | A1 | ≤30 |
|  | 文化设施用地 | A2 | ≤50 |
|  | 教育科研用地 | A3 | ≤30 |
|  | 体育用地 | A4 | ≤35 |
|  | 医疗卫生用地 | A5 | ≤35 |
|  | 社会福利设施用地、文物古迹等 | A6/A7 | ≤30 |
| 商业服务业设施用地（B） |  |  |  |
| 其中 | 商业用地 | B1 | ≤50 |
|  | 商务用地 | B2 | ≤40 |
|  | 娱乐康体用地 | B3 | ≤50 |
|  | 公用设施营业网点用地 | B4 | ≤30 |
|  | 其它服务设施用地 | B9 | ≤30 |
| 物流仓储用地 |  | W | ≤35 |
| 公用设施用地 |  | U | ≤45 |
| 绿地与广场用地 |  | G | ≤5 |

- 建筑退界控制

1.建筑退让建设用地红线最小距离按表二十一控制。

表二十一 建筑退让建设用地红线最小距离

| 建筑类型及高度 |  | 主要朝向退让距离（米） | 次要朝向退让距离（米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 住宅建筑 | 3层及以下 | 5 | 3 |
|  | 4-9层 | 9 | 5 |
|  | 10层以上 | 15 | 9 |
| 文教卫、老年人居住建筑 | 24米以下 | 9 | 5 |
|  | 24米及以上 | 15 | 9 |
| 其他非住宅建筑 | 24米以下 | 8 | 5 |
|  | 24米以上 | 12 | 8 |

注：1）、建筑长宽比大于1.2 时，较长一面为建筑主要朝向。2）、大门及单层门卫设施，后退道路红线不应少于3 米。

2．建设用地边界外为建设开发用地的，其拟建地上建筑物的退让应满足以下规定：

（一）边界外尚未建设的，退让建设用地红线应当不小于本项目地块拟建建筑物所需建筑间距的一半，且应满足上条要求。

（二）周边地块为已有建筑的或建设项目设计方案已审定的，其退让应同时满足上条最小退界距离和建筑间距的规定。

3．沿城市道路两侧新建、改建、扩建的建筑物，后退道路规划红线的距离按表二十二进行控制。

表二十二建筑退让道路红线最小距离控制

| 区位 | 建筑高度（米） | 主干路 | 干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新区 | H＜24 | 10 | 8 | 6 |
|  | 24≤H＜50 | 15 | 12 | 10 |
|  | 50≤H＜100 | 18 | 15 | 12 |

注：1）表中H 指建筑物高度。2）高层退让城市道路红线是指主体部分的退让，其裙房退让按多、低层建筑退让要求控制（裙房高度小于24 米）。3）超高层建筑应相应加大退让距离，具体退让距离根据经批准的详细规划或者城市设计进行专题论证。4）建筑物直接临接城市防灾疏散道路的，按防地震灾害要求退让。

4．道路交叉口四周的建筑物后退道路规划红线必须满足行车视距要求，退让距离应当按表二十三进行退让控制。

表二十三 建筑物退让道路交叉口最小距离控制指标

道路宽度

| L（m） 道路宽度 | 主干路 | 干路 | 支路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主干路 | 20 | 15 | 9 |
| 干路 | 15 | 10 | 8 |
| 支路 | 9 | 8 | 7 |

注：L 为自转角处道路红线直线段和曲线段切点连接线算起

5．新建有较大人流、车流集散的商贸、娱乐、办公、学校和大型商场等建筑主要出入口一侧，有绿线的，退绿线距离不得小于10 米，无绿线的，退道路红线距离不得小于15 米，且应当设有不小于200平方米的交通集散场地。

6．沿规划蓝线（城市总体规划确定的长期保留的河道规划线）两侧新建、扩建建筑物（亲水景观构筑物除外），其后退河道规划蓝线的距离除有关规划另有规定外，不得小于6 米。

7．建筑物退界范围内用地综合用途一般可作为：地块内部机动车通道、消防通道，地面地下停车位、绿化隔离带、管线走廊、非机动车停放处等。

- 建筑间距

建筑间距应综合考虑日照、采光、通风、消防、环保、管线埋设、视觉卫生和土地合理利用等方面的要求。住宅建筑布局应当综合考虑用地条件、群体组合、空间环境等因素，争取较好的朝向。

1.建筑日照要求：

（一）受遮挡的住宅建筑中每套住宅至少应有一个居住空间（卧室、起居室）的满窗日照标准，满足下表二十四的规定：

表二十四 住宅建筑日照标准

|  | 规划人口规模大于50万的城市 | 规划人口规模小于50万的城市 |
| --- | --- | --- |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |
| 日照时数（小时） | ≥2 | ≥3 |
| 有效日照时间带（时） | 8-16 |  |
| 日照时间计算起点 | 底层窗台面 |  |

（二）集体宿舍的半数以上居室，应当获得与住宅建筑相同的日照标准；

（三）托儿所、幼儿园的主要生活用房，冬至日其底层满窗应获得不小于3小时的日照标准；托儿所、幼儿园的活动场地应有不少于一半的活动面积在标准的建筑日照阴影线之外。

（四）老人住宅、残疾人住宅的卧室、起居室；疗养院（疗养室）、医院半数以上的病房，冬至日其底层满窗应获得不小于2小时的日照标准；

（五）中小学半数以上的教室冬至日底层满窗应获得不小于2小时的日照标准，教室南边设置走廊，计算至走廊外侧。

2.建筑间距：

本规划建筑间距控制参考《江西省城市规划管理技术导则（2014版）》第三章第一节的相关规定。

道路宽度

- 建筑高度控制

（一）对现状保留建筑的高度不作规划控制，该类建筑在本规划时效期内如需改造，改造后的建筑高度不宜高于现状建筑高度。

（二）其他区域建筑高度控制分为区域、界面和节点三个方面，采取区间（设置建筑高度的上限和下限）和限高（只设置建筑高度的上限）二种方式（详见图则部分），街道轮廓高宽比控制在0.8-1.5之间。

- 绿地率控制

对现状保留、已批在建地块的绿地率不做规划控制。该类地块在本规划时效期内如需改造（包括环境和建筑本体的改造），改造后地块的绿地率不得低于现状绿地率。

除上述地块外，其余已批未建和规划地块的绿地率应符合表二十五。

表二十五： 城市建设用地中绿地率控制指标表

| 用地类型 |  | 用地代号 | 绿地率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 居住用地（R） |  |  |  |
| 其中 | 商住用地 | C/R | ≥30 |
|  | 一类居住用地 | R1 | ≥40 |
|  | 二类居住用地 | R2 | ≥35 |
| 公共管理与公共服务设施用地（A） |  |  |  |
| 其中 | 行政办公用地 | A1 | ≥30 |
|  | 文化设施用地 | A2 | ≥35 |
|  | 教育科研用地 | A3 | ≥35 |
|  | 体育用地 | A4 | ≥35 |
|  | 医疗卫生用地 | A5 | ≥40 |
|  | 社会福利设施用地、文物古迹等 | A6/A7 | ≥30 |
| 商业服务业设施用地（B） |  |  |  |
| 其中 | 商业用地 | B1 | ≥30 |
|  | 商务用地 | B2 | ≥30 |
|  | 娱乐康体用地 | B3 | ≥30 |
|  | 公用设施营业网点用地 | B4 | ≥30 |
|  | 其它服务设施用地 | B9 | ≥30 |
| 物流仓储用地 |  | W | ≥30 |
| 公用设施用地 |  | U | ≥30 |
| 绿地与广场用地 |  | G | ≥80 |

- 城市“四线”控制

（一）城市绿线控制——重点控制生态林地、公园绿地、防护绿地和广场等四类，划分为强制性城市绿线管理与引导性城市绿线管理两个大类。其中强制性城市绿线是指区域内重要的城市公园、居住区级公园以及绿地景观通廊，该控制既控制绿地面积总量也控制绿地平面形式与线型；引导性城市绿线是指沿10米慢行道路（又名生活性道路）两侧控制的10米公园绿地，该控制仅控制绿地面积总量，绿地平面形式与线型可结合土地出让的要求进行适当修改，且两侧公园绿地最小宽度应控制在8米以上，具体详见四线管制图。

（二）城市蓝线控制——规划重点控制沿上犹江滨水岸线；区域内部重点控制中稍河等自然河流的自然岸线，宽度10米，具体详见四线管制图。

（三）城市红线控制——规划重点控制城市主干路、次干路等道路红线的平面位置与走向，对于城市支路的道路红线，各地块具体土地出让在遵循与城市干路交叉口位置不变的前提下，可适当调整其平面线型，并且应与已建成道路相协调，具体详见四线管制图。

（四）城市黄线控制——规划重点对城市发展全局有影响的长途汽车站、社会停车场、公交首末路等交通基础设施，以及垃圾转运站、邮政局、电信局等市政公用基础设施，具体详见四线管制图。

- 建筑建造控制

建筑后退道路红线在满足规定的同时，必须符合消防、卫生、环保人防、工程管线和建筑规范等各方面的要求。道路交叉口要增加退界。

住宅建筑的面积指标、设计标准和建筑层数的选用除应遵循本规划的有关规定外，还应符合《住宅设计规范》中的有关要求，住宅建筑的选型与标准尽可能与居住对象的家庭人口及其结构，以及不同的经济收入相适应，宜采用多种户型和高、中、低档，以中档为主的住宅标准。

- 公共设施管理控制

（1）根据不同项目的使用性质和居住区的规划组织结构类型，采用集中和分散相结合的方式合理布局，以充分发挥设施效益，利于经营管理，方便使用和减少干扰。
    （2）商业服务等公建项目宜商业街两侧集中布置，对区域内的农贸市场应提供单独的建设用地，并满足相应的停车场位的配建要求；而对于居住区级以下的金融邮电、文化娱乐、派出所、街道办事处等公共设施，可以总体在控规确定大地块内，具体位置进行适当的微调，确保总建筑规模不变即可。

（3）每个街坊居住小区内应设基层服务设施，方便居民，满足服务半径的要求。包括物业管理用房、幼托、泊车位、邮电、和公共厕所等。
    （4）在便于使用，综合经营，互不干扰，节约用地的前提下，相关项目宜集中设置，形成综合楼或组合体，节约用地。

- 交通管理控制

- 城市道路机动车开口控制要求

1、城市道路上机动车开口应符合下列规定：

（1）交叉口有拓宽段时，不得在交叉口拓宽段和拓宽渐变段范围内设置机动车开口；交叉口无拓宽段时，主干路上距离平面交叉口道路红线交叉点不应小于100 米、次干路上不应小于80 米、支路上不宜小于50 米，距离同支路相交的平面交叉口停止线不应小于30米。

（2）受上犹文峰新城地形地貌和建设现状的影响，城市主干路、次干路、支路之间间距较小，如果按照上述要求控制，必然导致部分地块没有机动车出入口。为此规划提出将机动车出入口设置为右进右出模式，以满足各地块机动车出入的需要。

（3）建设项目用地相邻道路为两条或两条以上时，开口应选择较低一级城市道路，宜远离交叉口；相邻建设用地的建筑宜共建机动车出入口通道。

（4）距非道路交叉口的过街人行道（包括引桥、引道和各类地下出入口）最边缘线不小于6米；

2、慢行交通系统控制

（1）步行过街设施——行人过街设施应根据过街行人和机动车流量合理设置，同时应与公交车站、居住社区、公共管理与公共服务设施等行人流量较大节点相衔接。行人过街设施兼具宜为250～300 米。商业、文化娱乐等设施密集的路段应根据需要加密。

（2）步行立交过街设施——达到以下交通流量标准的，应设置人行天桥或地道，宜配置自动扶梯或电梯：1）进入交叉口总人流量达到18000 人/小时，或交叉口的一个进口横穿道路的人流量超过5000 人/小时，且同时在交叉口的一个进口或路段上双向当量小汽车交通量超过1200 标准车/小时；2）进入环形交叉口总人流量达1800人/小时，且同时进入环形交叉口的当量小汽车交通量达到2000标准车/小时。3）行人横穿市区封闭式道路或快速路或机动车道宽度大于25 米；4）路段上双向当量小汽车交通量达1200 标准车/小时，或过街行人超过5000人/小时；5）大型商场、医院、学校、车站、影剧院、体育场（馆）等人流相对密集的场所可设专用过街设施。

（3）步行过街安全岛—— 当人行横道长度大于16米时（不包含非机动车道），应在分隔带或道路中心线附近的人行横道处设置行人过街安全岛，安全岛宽度不应小于2.0米，困难情况下不应小于1.5米。

（4）自行车道——单独设置的自行车车道宽度单向不应小于3.5米，设置于城市道路两侧，与机动车道合并设置的自行车车道宽单向不应小于2.5米。

- 配建停车位控制要求

各类用地需按其使用性质和开发强度设置足够的停车位和公共停车场，并符合下表二十六的控制要求。

表二十六：配建停车场标准表

| 建筑类型 |  |  | 计算单位 | 标准机动车车位 | 非机动车车位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旅馆 |  |  | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5 | 0.4 |
| 办公 | 行政办公 |  | 车位/100㎡建筑面积 | 1.5 | 3.0 |
|  | 其他办公 |  |  | 1.0 | 3.0 |
| 商业 |  |  | 车位/100㎡建筑面积 | 0.8 | 3.0 |
| 博物馆、图书馆、展览馆 |  |  | 车位/100㎡建筑面积 | 0.5 | 5.0 |
| 城市公园 |  |  | 车位/1公顷占地面积 | 8.0 | 5.0 |
| 医院 |  |  | 车位/100㎡建筑面积 | 0.8 | 2.0 |
| 体育馆 |  |  | 车位/100座 | 3.0 | 15.0 |
| 影剧院 |  |  | 车位/100座 | 4.0 | 15.0 |
| 住宅 | 高级公寓、商住 |  | 车位/户 | 1.2 | 0.5 |
|  | 普 通 住 宅 | 户均建筑面积＞140㎡ |  | 1.2 | 0.5 |
|  |  | 户均建筑面积90～140㎡ |  | 1.0 | 0.5 |
|  |  | 建筑面积50～90㎡ |  | 0.5 | 1.0 |
|  |  | 建筑面积＜50㎡ |  | 0.5 | 1.0 |
| 学校 | 小学 |  | 车位/100名学生 | 1.5 | 10.0 |
|  | 中学 |  |  | 1.5 | 40.0 |
|  | 大专院校成人学校 |  |  | 2.0 | 15.0 |

注：1）保障性住房停车位配置按《江西省保障性住房建设标准（试行）》； 2）停车场用地面积：小型汽车按每车位25㎡计算，自行车按每车位1.5㎡计算；停车库建筑面积：小型汽车按每车位35㎡ 计算，自行车按每车位1.8㎡计算；3）工厂、仓储、物流等停车配建标准由各地另行规定；4）按规定需要进行交通影响评价的建设项目，应当通过交通影响评价确定停车位配建指标； 5）人口小于20万的城市，受条件限制的情况下，可按照以上指标的80%执行；6）除以上配建指标外，住宅建设项目还应额外配备公共停车泊位，其数量不低于按以上指标计算得到的项目停车总泊位数的5%，并宜设置在地面；7）车辆换算系数见下表

| 车型 | 机动车 |  |  |  |  | 非机动车 |  | 机动车 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 微型汽车 | 小型汽车 | 中型汽车 | 大型汽车 | 铰型汽车 | 自行车 | 三轮车 | 二轮摩托车（以自行车为基准换算当量） |
| 换算 系数 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |

### 第五节 城市设计导引

- 城市设计目标

打造一个“绿水串城、江南水乡、显山露水见城”的景观框架；

- 城市设计总体框架

总体框架为“一带两轴、多心多点”的人文与自然景观相融合，引导形成“水绿廊道互通、山野风光入城”的特色城镇风貌。

- 街道空间控制

（一）县级连续商业建筑界面

主要是指位于县城联系各片区道路两侧，其两侧分布着县级商业金融、商务办公、文化娱乐设施，为营造区域商业氛围与集聚效率，在规划设计时应结合使用功能合理处理与街道外部空间之间的进退关系，增强街道的商业连续性与趣味性，以点线面相结合的商业网点进行布置，同时注重商业中心绿化环境建设，街道界面形成连续、丰富、完整的商业空间。整体界面注重其空间序列性和节奏感，营造现代城市气氛和城市活力，性，商业界面的连续度和贴线度控制在70-90%。

（二）高档商住混合建筑界面

在犹江大道与文峰南路道路两侧布置高档商住混合建筑，营造现代城市气氛和城市活力，保持区域商业气氛的连续性。商业建筑的体量的建筑与街道尺度比普通商住混合的建筑体量应稍大一些，其商业设施应尽量以点式为主，避免犹江大道沿街连续设置街面，影响城市道路的交通状况发生，建筑界面应当保持一定的连续性和完整性，连续度和贴线度控制在50-70%。

（三）普通商住混合建筑界面

为保证县级商业设施与社区级商业设施的延伸与互动，规划在城市次干道两侧设置普通商住混合建筑界面，营造片区级商业设施的繁荣，街道界面应当保持一定的连续性和完整性,连续度和贴线度控制在40-60%。建筑体量与街道尺度应适宜人的视觉，保证建筑形态、整体空间的亲和性，以营造出热闹的居住、商业气氛。

（四）邻里中心商业建筑界面

指以500-800米半径划定的商业邻里中心，该中心布局商业与文化娱乐设施用地，地块周边应保证商业空间的连续性，提高地块的商业价值与服务水平，商业界面的连续度和贴线度控制在90-100%。

（五）滨江建筑界面

应保证滨江空间的通透性，沿滨江布局的建筑空间应以透绿、透水、亲水为主，保证滨江建筑的通透性，将绿化和水渗透到城市内部，以营造近人尺度、小体量小尺度的居住生活空间为主街面界面贴线度就控制在30%以下。

- 建筑形态及色彩控制

- 街墙立面线的控制

1）街墙立面线的控制

规划区内的所有建筑都应建在地块红线范围内。为了增强空间特色和街道风格，要求部分街道的临街建筑面与规定的街墙立面线对齐。街墙立面的控制高度为24.0M，建筑在这一高度范围内不宜后退，超出15M高度以上的建筑部位必须逐渐后退街墙立面线，后退的范围控制在3M～5 M之间。

2）建筑基座的控制

构成街墙立面的建筑基座部分指地面到15.0M高度间的建筑部位。这一高度范围内建筑基座的外墙至少应有40%的面积使用石料贴面。规定由商店构成街墙立面的地方，建筑基座外墙60%的面积应安装玻璃橱窗。建筑基座部位应选用适当的建筑材料，材料表面的质地和立体感应有特色。

3）对建筑后退部位和突出部位的控制指引

建筑基座范围以上的建筑楼层允许有后退或突出部位，但后退部位或突出部位的总宽度在任何情况下都不得超过规定的街墙立面宽度的40%。后退距离不得超过5.0M；突出部位不得超过1.5M。同时建筑的雨蓬、遮蓬、标志或其它突出物都应符合同样标准，而且必须经过主管部门审批。

- 建筑塔楼的控制

1）塔楼体量变化区或中间楼层的控制

塔楼体量变化部位（或中间楼层部分）指建筑从街墙立面顶部至最高使用楼层的部位。本城市设计指引允许塔楼变化区内有不同的后退部位或突出部位。突出物可延伸至建筑的后退立面线。后退部位最多不得超过5.0M，长度不得超过塔楼总宽的33%，整个顶部外壳应后退1.5M～3.0M，其截断面应嵌落在下面楼层的截断面内。

2）塔楼顶部的控制

建筑塔楼的顶部指最高使用层与塔顶之间的部位，主要用于安装机械设备，不算在建筑面积内，应逐渐减小屋面的截断面及立面尺寸。机械设备应通过建筑构件进行遮挡。屋面安排有特殊用途时，允许特殊的形式，但设计必须经过主管部门审批。建筑塔楼顶部安装的通讯用途的构筑物或其他竖立构筑物的高度不得超过建筑总高度的20%，这些构筑物应包含在建筑设计范围内，并且经过批准才能安装。

街墙立面的规定、建筑高度的限制、塔楼的位置均与整体城市设计一致，而且在各街坊的设计控制中有具体规定。

- 建筑材料

1）颜色

总体上建议采用与上犹现有建筑相吻合的颜色，同时考虑文峰新城周边自然山体的因素，分层次分块控制文峰新城内颜色空间，充分反映现代的城市风貌和气质。

在规划区内建筑材料的选择上，玻璃材料可以局部反光，不允许用高度反光的玻璃。石料和水泥材料应采用淡色，如暖白色、浅灰色、淡黄色、沙色等，不宜建造黑色、深红色、深灰色等深颜色的建筑。建筑立面应避免用深颜色的石料。建筑外墙及窗户使用类似材料有助于保持规划区建筑风貌的协调。

2）外墙材料

建筑外墙材料组合既要求高质量，也应考虑环保因素。建筑低层裙房区域的外墙主要使用浅色石料或砖块。在入口和特殊设计部位可采用有对比的材料。街墙立面上部外墙可使用任何材料，但必须对建筑的整体起补充作用，而且能维持与周围建筑之间的协调关系。

特色餐饮休闲建筑——

建议用木板、竹板、青砖、干挂青砖板或陶土板，白色外墙涂料等材质，不应大面积使用玻璃幕墙。

商业办公及酒店建筑——

立面材料建议以节能型建筑幕墙为主，保证建造的经济性和高效性。裙房比邻餐饮休闲区的界面，应充分考虑部分传统元素，形成与休闲餐饮建筑的对接。

装饰材料的使用规定依单体建筑而异，对特殊材料应加以控制。建筑外墙使用的材料应与周围建筑协调，建筑临街立面的外墙在质量、特征、形式和颜色上应适合整个地区的格调。朝向街区内侧的建筑立面不必遵守这些规定，但在设计和材料的选择上与整个建筑协调。

3）玻璃材料

提倡采用多种形式的窗户，从视觉上造成一种新鲜感和立体感。窗户的设计还应提供遮阳、节能的设计手段。不提倡全部是玻璃幕墙或图案特别突出的建筑。按照对建筑外墙各部位的定义，提倡窗户形式多样化，并丰富建筑立面。不同形式的窗户将有助于增添建筑的特色，不允许有连续排列的窗户或全部安装玻璃的幕墙。建筑的某些特殊楼层可设置阳台或有绿化景物的平台。低层部分的窗户应大小适中，适合商店或大厅使用。建议上面的楼层也设置特殊的窗户。

- 夜景照明控制

- 控制原则

（1）表现城市的整体结构轮廓，突出各重点景观地区的形象；

（2）创造明亮、安全、悦人的城市夜间休闲、娱乐环境；

（3）烘托繁荣的城市夜间活动气氛，体现蓬勃的商业活力。

- 控制目标

夜景照明控制应是突出重点，强化文峰新城“绿水串城、江南水乡、显山露水见城”的城市印象。

- 控制内容与导则

（1）在城市夜景照明控制中，通过山、水、城的夜景设计，表现城市的整体结构，勾画城市发展的整体轮廓与特征。

（2）通过对建筑、道路、绿化，以及桥梁的灯光设计，并利用水中的灯光倒影来表现自然河道的轮廓线。

（3）通过城市主要道路、主要景观建筑物、公共服务设施区和各居住片区建筑群的点点灯光表现城市的骨架和轮廓。

（4）通过重要城市公共开放空间和主要建筑物的灯光，反映城市夜景的重点。

（5）滨江道路和绿带的照明强调上犹江、内部小水溪的优美线形及其在城市中的地位，要符合空中和高处俯瞰的要求。可以考虑多种柔和色彩灯光的照射，形成变幻的水景；同时，河面上的大桥和浮桥也可以作为河面景观和延伸。

（6）城市广场、公园、公共绿地的照明光源采用柔和的白炽灯，选用特殊、美观的灯具、路灯、射灯、彩灯等多种类型的结合运用。

- 标识、广告系统及小品设施控制

五花八门、杂乱无章的广告、标识，给城市街道、广场、公园的环境形象带来严重损害，使城市设计师与建筑师的创作变得毫无意义。制订广告、标识设计准则并严格实施，具有重要的现实意义。要求建筑设计考虑标识与广告的恰当位置。广告、标识不应损害建筑与环境特征，其形状、尺度及形式应与建筑、环境协调。

- 广告与标识的位置控制

1）下列物体禁止设置室外广告——行道树、桥梁、道路隔离栅，过街天桥、邮政信箱、路灯、交通指示牌；

2）广告、标识可分别设在屋顶、墙面、开放空间；

3）屋顶广告、标识不得损害主体建筑屋顶造型与建筑群天际线形象；

4）墙面广告、标识建议设置在高层建筑裙房部位；

5）建筑主立面墙面的广告、标识位置不应影响建筑立面形象。

6）外挑沿街面、雨棚的广告、标识离地面不得低于3米，且相邻建筑标识高度应统一；

7）广告、标识平行面外挑不大于0.5米，垂直面外挑不大于16米；

8）开放空间独立设置的广告、标识位置不应妨碍交通、影响景观及其它公共活动；

9）禁止在交通信号周围30米范围内设置广告灯箱。

- 广告、标识的尺度

1）同一建筑设置若干广告、标识，尺度要求一致；

2）多高层建筑面广告、标识面积不得超过该面面积的1/10；

3）建筑底层外面的广告、标识面积不得超过1平方米；

4）人行道、小型绿地和广场设置的广告、标识，一般不得超过0.8平方米，特殊案例须经规划部门审定；

5）设置在同一路段的灯箱广告，尺度形式要求统一；

6）霓虹灯宜设在建筑临街面或塔楼顶部；

7）外挑面的广告、标识不得高出裙房或多、低层建筑的顶层窗台。

- 广告、标识的形式、色彩

1）妥善处理广告、标识要标新立异、吸引注意力的要求与城市景观要求协调整体性的矛盾，面积在2平方米以上的广告、标识禁止使用色彩强烈，形式怪异的设计；

2）不同路段的小型广告、标识形式、色彩应不同；同一路段的小型广告、标识尽可能形式比较统一；

3）街道霓虹灯广告、标识设置尺度、位置、形式应由规划部门组织专门小组审定，使整条街道有整体性。

凌空标识

不宜设置凌空标志，在特殊情况下需要设置凌空标志时，应符合以下要求：

1）不损害主体建筑物屋顶形态和中心的天际轮廓线；

2）在设计时注意支撑结构（特别是从背面观察时）不破坏街道和城市轮廓线的景观；

开放空间上的标识

1）离地最大高度4M，每幅标识最大面积为2平方米；

2）与景观设计相结合，每个路段的广告灯箱形式要统一。

地面以上、一层以下的标识

1）凸出标识体量不得大于0.5M*2.5M，标识凸出设置，应保证人行道2.7M最小净空高度；

2）沿街底层、沿雨棚或门窗上沿的标识高度要求一致，宽度统一为0.75M。

一层以上和女儿墙以下的标识

1）凸出标识——标识的高度应视建筑物结构而定，并且垂直方向高度不得超过三层楼层标高的高度，标识从建筑物向外的水平凸出距离不得超过1M。

2）墙面标识——与建筑物和街景设计相协调，不得损害建筑物的特征，只占建筑物立面的一部分面积。

3）屋顶标识——宜用于社团标志或建筑物名称，与建筑物和街景相协调。

临时性标识及其构筑物

所有临时性标识及其构筑物应与永久性标识的设计和位置要求相同，临时性标识最多只允许保留2个月。

应禁止的危害公众交通安全的标识

1）遮挡或干扰行人步行视野，遮挡道路交通标志或信号灯；

2）影响对路面情况、对面机动车、其它车辆、行人的观察，干扰驾驶员和其他道路使用者对本应看到的路障的防御能力；

3）对交通使用“停止”字样的命令或其他指令，易与交通标志产生混淆；

4）在设计和布置上信息不明确或照明强度过大对驾驶员产生视线干扰或分散其注意力。

- 城市街道设施设计导则

街道设施、家具是指设于街道上的街灯、交通标志、路牌、消防栓、邮政信箱、电话亭、垃圾箱、公共汽车候车廊、座凳、自动售货机、公共汽车指示牌等设施。为创造有秩序的街道环境，街道家具必须有统一的设计，包括设置的位置、色彩、形式，而不应由各系统各自为政。

- 公用电话亭

1）电话亭的设置应达到一定的密度，一般干道隔80M一处，主要商业街，建议每隔50M设一处；

2）电话亭宜布置于设施带和休息带内，公共性强和使用密集的地区宜设隔音式电话亭；

3）电话亭宜采用标准设计，与周围建筑风格相协调；

4）避免使用鲜艳的或高明度的颜色；

5）电话亭的形式应具有识别性。

- 售货亭、服务亭、书报亭和报警岗亭

1）售货亭、服务亭、书报亭和报警岗亭不得占用公共通道和人行道，宜布置于休息带内；

2）售货亭、服务亭、书报亭的造型应有一定的装饰性；

3）集中布置时，应统一设计，形成特色的景观；分散布置时，要适当丰富街道景观。报警岗亭应有醒目标志，位置明显，便于观察和寻找。

- 交通标志

1）各种标志的尺寸应规格化；

2）交通标志应结合路灯杆，设置在悬臂框架内，框架应留有适当余地便可增减标志数量。

- 公共汽车候车亭

1）公共汽车候车厅应有顶盖及供人小憩的坐凳；

2）允许在候车廊的适当位置发布广告；

3）线路牌及线路图可结合结构设计，并应有照明；

4）候车廊可以设计为单元式，多样线路同一站点时设多个候车廊；

5）候车廊形式应简洁、轻巧，外型美观；

6）不鼓励大面积使用鲜艳的强烈色彩；

7）候车廊形式应简洁、轻巧，外型美观。

- 垃圾箱

1）垃圾箱应独立设置在人流密集处；

2）避免使用鲜艳色彩与卡通造型；

3）垃圾箱的形式应简洁、易清洗。

- 座椅（凳）

1）座椅（凳）可与树木、花坛、亭廊和喷泉相结合；

2）座椅（凳）设置应避免对视，尽量形成相对的阴角空间；

3）座椅（凳）设置应配置垃圾箱等设施。

- 邮筒

1）邮筒宜采用标准设计，形象应有标志性；

2）邮筒宜设在路口，人流必经之处，车辆易到达的地方，也可同建筑物结合布置

3）邮筒应避开已设置垃圾箱等设施。

- 咖啡座

1）鼓励在休息带设置咖啡座，但应配置必要的卫生设施和服务设施；

2）咖啡座不应影响人行道交通；

3）咖啡座上空宜设置必要的覆盖结构如遮阳伞；

4）咖啡座亦可结合室内茶屋进行设计。

- 公共艺术品

1）街道应利用公共艺术品作为提高场地环境艺术水准的重要手段；

2）公共艺术品的设计应主题鲜明，突出体现客家的文化特征和区域环境特色，具有民族性、艺术性、时代感；

3）公共艺术品设计在尺度、色彩、材料、形式等方面应满足人的视觉感受和审美需求；

4）公共艺术品设计应结合景观要求并且与所在街区环境构成整体。应注意不同时间的景观效果。

- 消防栓

1）鼓励消防栓结合建筑或花坛设置；

2）消防栓的位置必须明显，并不许有物体遮挡。

- 其他街道家具

1）导游图建议设在交叉口或结合公交候车廊设置；

2）行人休息设施如街凳、自动饮水机等不宜紧靠行人通道布置；

3）自行车停车设施布置既不应影响交通，又要停放、取用方便，以布置在人行道路与非机动车之间的绿化地带。

## 第十章 规划管理与相关政策

- 规划成果

本规划由规划文本、规划图集和附件（说明书、基础资料汇编）三部分组成，规划文本和规划图集具有同等法律效力。

- 解释权

本规划由上犹县城市规划行政主管部门负责解释。

- 规划生效日期

本规划自批准之日起生效。

- 强制性内容

文本中黑体字体与加下划线部分为强制性条文，强制性内容是对城市规划实施进行监督检查的基本依据，违反控制性详细规划强制性内容的进行开发建设的，属严重影响总体规划行为，应依法进行查处。如对强制性内容进行调整，必须按照《中华人民共和国城乡规划法》中的有关规定和程序办理。

- 名词解释

（1）直接兼容——两种不同的用地性质间须经规划主管部门核准后即可进行转换。

（2）条件兼容——两种不同的用地性质间必须经规划主管部门审查批准方可进行转换。

（3）不可兼容——两种不同的用地性质间必须编制调整规划经赣州市人民政府批准后方可进行转换。

（4）地块编号——按照地块划分原则和地块所在区域、街坊而给定地块的统一编号。

（5）地块性质——根据国家《城市用地分类与规划建设用地标准》，按中小类区分的用地性质。

（6）地块面积——道路红线与地块划分线所包围的土地投影面积。

（7）容积率——地块中所有建筑面积除以地块用地面积的商，作为控制指标的容积率值为地块开发允许的最大值。

（8）建筑密度——地块中所有建筑基底面积之和占地块用地面积的百分比，作为控制指标的建筑密度为地块开发允许的最大值。

（9）绿地率——地块内各类绿地的总和占地块用地面积的百分比，作为控制指标的绿地率为地块开发允许的最小值。

（10）建筑控制高度——地块内新建建筑物的室外明沟面或散水坡面至建筑物主体最高点的垂直距离，作为控制指标的建筑控制高度为地块开发允许的最大值。

（11）机动车出入口位置——按控制图则所标方位控制的地块机动车出入口位置。

（12）机动车停车位——各类用地需按其使用性质和开发强度应当设置的停车位。

（13）建筑后退红线距离——按控制图则所标位置与尺寸控制。

本文本用词说明

执行本文本时，对要求严格程度的用词说明如下：

表示很严格，非这样不可的词：采用“必须”。

表示严格，在正常情况下均应这样作的用词：

正面词采用：“应”；

反面词采用：“不应”或“不得”。

表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；

反面词采用“不宜”。

各地块规划要求详见“规划地块控制指标表”及《图则》部分。

## 附表：地块规划控制指标一览表

| 地块编号 | 地块性质 | 地块面积（hm） | 容积率 | 建筑密度（%） | 建筑高度（m） | 绿地率（%） | 机动车开口位置 | 停车位计算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WA-1-1 | G1 | 0.54 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WA-2-1 | R21 | 2.1 | 3.3 | 50 | 24 | 25 | N、W | 478 | 安置房（已建成） |
| WA-2-2 | R21 | 0.21 | 2.1 | 35 | 15 | 25 | W | 31 | 已批 |
| WA-2-3 | A35 | 0.52 | 1.2 | 25 | 15 | 20 | W | —— | 已批 |
| WA-2-4 | G2 | 0.13 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WA-2-5 | R21 | 0.99 | 1.2 | 30 | 18 | 35 | S | 82 | —— |
| WA-2-6 | G2 | 0.42 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WA-3-1 | G2 | 0.73 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WA-3-2 | U21 | 4.08 | —— | —— | —— | —— | W、S | —— | 污水处理厂(已建成） |
| WA-4-1 | G2 | 0.34 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WA-4-2 | B11 | 1.21 | 2.0 | 30 | 24 | 35 | E、S | 194 | 已批 |
| WA-4-3 | B11 | 1.17 | 3.0 | 40 | 37 | 30 | W、S | 281 | 已批 |
| WA-5-1 | G1 | 0.68 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WA-6-1 | G2 | 0.45 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WA-6-2 | B21 | 1.16 | 2.5 | 35 | 30 | 30 | E | 232 | —— |
| WA-6-3 | CR | 0.67 | 2.0 | 35 | 24 | 30 | S | 161 | —— |
| WA-6-4 | B21 | 0.95 | 1.8 | 35 | 30 | 30 | W、S | 137 | —— |
| WA-7-1 | G2 | 0.3 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | —— |
| WA-7-2 | B21 | 1.11 | 1.8 | 40 | 46 | 40 | E、S | 160 | 已批、综合 |
| WA-7-3 | CR | 0.59 | 2.0 | 43 | 46 | 35 | S | 142 | 已批、商住 |
| WA-8-1 | G1 | 1.98 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 配建公厕、健身场、垃圾收集站 |
| WB-1-1 | G1 | 0.5 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WB-1-2 | G1 | 1.48 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 配建公厕、健身场 |
| WB-1-3 | G1 | 0.61 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WB-1-4 | G1 | 1.16 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WB-2-1 | G2 | 0.13 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WB-2-2 | A1 | 1.82 | 2.5 | 25 | 36 | 30 | E、W | 683 | 行政服务中心（已建成） |
| WB-2-3 | A22 | 2.5 | 1.5 | 30 | 24 | 30 | E、W、S | 188 | 文化中心 |
| WB-2-4 | G1 | 0.22 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-3-1 | G1 | 0.31 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-3-2 | CR | 3.11 | 2.0 | 35 | 18 | 30 | E、N、W | 747 | —— |
| WB-4-1 | G2 | 0.56 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WB-4-2 | G1 | 0.2 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-4-3 | A41 | 5.58 | 1.0 | 35 | 24 | 40 | N、E、S | —— | 体育中心（已建成，配建公厕） |
| WB-4-4 | CR | 3.75 | 1.8 | 35 | 24 | 30 | N、S | 810 | 龙腾盛世（已建成） |
| WB-5-1 | G2 | 0.11 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WB-5-2 | CR | 1.14 | 1.81 | 25 | 41 | 30 | N | 248 | 浩和莊园（已建成） |
| WB-5-3 | A1 | 0.44 | 1.2 | 25 | 30 | 30 | W、N | 80 | 已建成,北部机动车出入口已建成，仅限于右进右出 |
| WB-5-4 | A1 | 0.66 | 2.0 | 25 | 15 | 30 | W、S | 198 | —— |
| WB-6-1 | G2 | 0.26 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WB-6-2 | A1 | 0.58 | 1.2 | 25 | 30 | 30 | N、S | 105 | 江西有线（已建成），北部机动车出入口已建成，仅限于右进右出 |
| WB-6-3 | A1 | 1.15 | 1.2 | 25 | 30 | 30 | N、E | 207 | 国土资源局（已建成），北部机动车出入口已建成，仅限于右进右出 |
| WB-6-4 | A1 | 0.99 | 1.2 | 25 | 30 | 30 | N | 179 | 交警大队（已建成），北部机动车出入口已建成，仅限于右进右出 |
| WB-6-5 | A1 | 0.83 | 1.2 | 25 | 30 | 30 | W、N | 150 | 工商局（已建成）北部机动车出入口已建成，仅限于右进右出 |
| WB-6-6 | G1 | 0.11 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-6-7 | B14 | 1.87 | 2.0 | 35 | 30 | 30 | S | 187 | 四星级酒店 |
| WB-6-8 | B21 | 0.68 | 1.8 | 35 | 18 | 30 | E、S | 98 | 移动公司办公楼 |
| WB-7-1 | G1 | 0.18 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-7-2 | CR | 0.89 | 1.2 | 35 | 12 | 30 | E | 129 | 商住用地 |
| WB-7-3 | G1 | 0.16 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-7-4 | CR | 0.58 | 1.2 | 35 | 12 | 30 | E | 84 | 宅基地安置房（已建成） |
| WB-7-5 | A33 | 4.74 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | N、E | 53 | 上犹二小（已建成，78班小学） |
| WB-7-6 | R21 | 1.63 | 1.2 | 30 | 12 | 35 | N | 135 | —— |
| WB-7-7 | R21 | 3.06 | 1.2 | 40 | 18 | 30 | S | 253 | 宅基地安置房（已建成） |
| WB-7-8 | A34 | 0.71 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | S | —— | 特殊教育学校（已建成） |
| WB-7-9 | G1 | 19.8 | —— | —— | —— | 95 | N | 159 | 文峰公园（配建公厕、停车场） |
| WB-7-10 | CR | 4.52 | 2.2 | 30 | 54 | 35 | N | 1194 | 油画产业城（在建） |
| WB-7-11 | G1 | 0.72 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-7-12 | A1 | 2.67 | 1.2 | 25 | 18 | 30 | W | 481 | 环保局、国动委（已建成） |
| WB-7-13 | G1 | 0.14 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-7-14 | CR | 6.66 | 1.5 | 45 | 24 | 30 | W | 1199 | 油画产业城（在建） |
| WB-7-15 | G1 | 2.65 | —— | —— | —— | 95 | W | 22 | 街头公园（配建停车场、公厕、健身场） |
| WB-7-16 | CR | 1.63 | 1.2 | 35 | 18 | 30 | S | 235 | —— |
| WB-7-17 | G1 | 0.45 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-7-18 | G1 | 0.31 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨水公园绿地 |
| WB-8-1 | R21 | 4.5 | 1.2 | 40 | 18 | 30 | N、S | 372 | 宅基地安置房（在建、配建卫生站、邮电所、储蓄所、文化体育活动站、社区服务中心） |
| WB-8-2 | G1 | 0.8 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WB-8-3 | G2 | 0.07 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 道路防护绿地 |
| WC-1-1 | G2 | 0.07 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WC-1-2 | G1 | 0.15 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WC-1-3 | A33 | 6.88 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | N | 50 | 上犹三中（已建成，初中9班，高中36班） |
| WC-2-1 | G1 | 0.54 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨水公园绿地 |
| WC-2-2 | G1 | 0.31 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨水公园绿地 |
| WC-2-3 | R21 | 2.74 | 1.2 | 30 | 18 | 40 | E、S | 227 | —— |
| WC-2-4 | G1 | 0.16 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨水公园绿地 |
| WC-3-1 | R21 | 1.56 | 1.2 | 30 | 18 | 35 | N | 129 | —— |
| WC-3-2 | G1 | 0.81 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨水公园绿地 |
| WC-4-1 | G1 | 0.39 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨水公园绿地 |
| WC-4-2 | G1 | 1.91 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨水公园绿地（配建垃圾收集站、健身场、公厕） |
| WC-4-3 | R22 | 0.31 | 0.6 | 25 | 12 | 40 | E | 13 | 幼儿园 |
| WC-4-4 | B11 | 0.29 | 1.5 | 35 | 15 | 30 | E | 35 | 邻里中心 |
| WC-4-5 | B11 | 0.28 | 1.5 | 35 | 15 | 30 | E | 34 | 菜市场 |
| WC-4-6 | S42 | 0.26 | —— | —— | —— | —— | E | 104 | 社会停车场 |
| WC-4-7 | G1 | 0.21 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨水公园绿地 |
| WC-4-8 | H14 | 4.61 | 1.1 | 30 | 12 | 35 | N | 350 | 保留村庄建设用地 |
| WD-1-1 | G2 | 0.52 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WD-1-2 | R21 | 1.27 | 1.8 | 30 | 24 | 35 | N | 158 | 已建成，建议沿犹江大道设置沿街商业 |
| WD-1-3 | A1 | 1.63 | 1.5 | 25 | 30 | 30 | N、E | 367 | 法院（已建成），北部机动车出入口已建成，仅限于右进右出 |
| WD-1-4 | G1 | 0.09 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WD-1-5 | R21 | 1.11 | 2.4 | 40 | 18 | 30 | S | 184 | 建议沿文峰南路设置沿街商业 |
| WD-1-6 | R21 | 5.67 | 1.6 | 30 | 18 | 35 | N、S、E | 625 | 建议沿文锦南路设置沿街商业 |
| WD-1-7 | G2 | 0.19 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 道路防护绿地 |
| WD-1-8 | B12 | 0.32 | 1.5 | 35 | 15 | 30 | S | 39 | 菜市场 |
| WD-2-1 | G1 | 0.5 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地（配建公厕、健身场） |
| WD-2-2 | CR | 1.71 | 2.5 | 35 | 57 | 30 | W、S、E | 513 | 已建成，东部机动车出入口已建成，规划建议右进右出 |
| WD-2-3 | R22 | 0.49 | 0.6 | 25 | 12 | 40 | W | 21 | 幼儿园 |
| WD-2-4 | S42 | 0.33 | —— | —— | —— | —— | S | 132 | 社会停车场 |
| WD-3-1 | G2 | 0.18 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 道路防护绿地 |
| WD-3-2 | U11 | 0.11 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 给水泵站 |
| WD-3-3 | CR | 1.49 | 1.5 | 35 | 18 | 30 | S | 269 | 安置房（已建成） |
| WD-3-4 | CR | 4.37 | 2.5 | 30 | 24 | 35 | N、E、S | 1311 | 已批商住用地 |
| WD-4-1 | G1 | 0.11 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WD-4-2 | CR | 3.59 | 2.4 | 30 | 30 | 35 | N、S、W | 1034 | 已批，配建社区服务中心、文化体育活动站、垃圾收集站、储蓄所、邮电所 |
| WD-5-1 | B11 | 0.23 | 1.37 | 45 | 12 | 30 | —— | —— | 沿街商业已出让 |
| WD-5-2 | A51 | 6.5 | 1.5 | 28 | 30 | 35 | W、N、E、S | 780 | 上犹县人民医院新医，西部机动车出入口仅右进右出 |
| WD-5-3 | B11 | 0.32 | 1.5 | 50 | 12 | 30 | —— | —— | 沿街商业已出让 |
| WD-6-1 | G1 | 1.35 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WD-6-2 | CR | 3.53 | 2.0 | 30 | 24 | 35 | N、E | 848 | 油画产业城（已批待建） |
| WD-6-3 | CR | 5.82 | 2.0 | 30 | 24 | 35 | N | 1397 | 油画产业城（已批待建） |
| WD-6-4 | G1 | 0.38 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WD-6-5 | CR | 7.52 | 2.0 | 30 | 18 | 30 | N、W | 1805 | 梦想家园（在建） |
| WD-6-6 | G2 | 0.4 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WD-6-7 | G1 | 0.55 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WD-6-8 | B14 | 0.85 | 2.0 | 35 | 30 | 30 | W | 85 | 星级宾馆 |
| WD-7-1 | G1 | 0.9 | —— | —— | —— | 95 | N、E | 8 | 滨江公园绿地（配建停车场、公厕） |
| WD-7-2 | G1 | 0.66 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WD-7-3 | G1 | 0.08 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WD-7-4 | G1 | 0.44 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WD-7-5 | B13 | 1.11 | 1.8 | 30 | 24 | 35 | E | 160 | 餐饮 |
| WD-7-6 | A1 | 0.83 | 1.5 | 25 | 30 | 30 | E | 187 | 街道办事处 |
| WD-7-7 | A1 | 0.66 | 1.5 | 25 | 30 | 30 | S | 149 | 派出所 |
| WD-7-8 | B11 | 3.79 | 2.5 | 35 | 36 | 30 | S | 758 | 综合商业 |
| WD-7-9 | G1 | 0.96 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WD-7-10 | G3 | 0.51 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 广场 |
| WE-1-1 | G1 | 0.02 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WE-1-2 | G1 | 0.58 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WE-1-3 | R21 | 3.36 | 1.6 | 30 | 21 | 35 | E、W | 371 | —— |
| WE-1-4 | G1 | 0.41 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WE-1-5 | R21 | 3.01 | 1.2 | 30 | 18 | 35 | W | 249 | 配建储蓄所、卫生站、邮电所、文化体育活动站、公厕 |
| WE-1-6 | G1 | 0.55 | —— | —— | —— | 95 |  | —— | 滨江公园绿地 |
| WE-1-7 | G1 | 0.99 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地（配建健身场） |
| WE-1-8 | G1 | 0.05 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 河心公园 |
| WE-1-9 | G1 | 0.51 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WE-1-10 | R21 | 2.16 | 1.2 | 30 | 18 | 35 | N、S | 179 | —— |
| WE-1-11 | G2 | 0.18 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 变电站防护绿地 |
| WE-1-12 | U12 | 0.8 | —— | —— | —— | —— | S | —— | 变电站 |
| WE-2-1 | U22 | 0.32 | —— | —— | —— | —— | W | —— | 垃圾中转站 |
| WE-2-2 | S42 | 0.29 | —— | —— | —— | —— | W | 116 | 社会停车场（兼垃圾车停车场） |
| WE-2-3 | G2 | 0.07 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WE-2-4 | H14 | 2.27 | 1.1 | 30 | 12 | 35 | W | 172 | 保留村庄用地 |
| WE-3-1 | H14 | 1.74 | 1.1 | 30 | 12 | 35 | W | 132 | 保留村庄用地 |
| WE-3-2 | G2 | 0.47 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 高压走廊防护绿地 |
| WE-3-3 | H14 | 4.32 | 1.1 | 30 | 12 | 35 | W | 328 | 保留村庄用地 |
| WE-3-4 | H14 | 3.72 | 1.1 | 30 | 12 | 35 | W | 282 | 保留村庄用地 |
| WE-3-5 | G2 | 0.3 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 高速公路防护绿地 |
| WE-4-1 | G1 | 0.43 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WE-4-2 | B21 | 1.94 | 2.5 | 35 | 36 | 30 | S | 388 | 商务办公 |
| WE-5-1 | G1 | 0.51 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 街头绿地 |
| WE-5-2 | B11 | 2.78 | 3.0 | 40 | 42 | 30 | N、W | 668 | 综合商业 |
| WE-5-3 | A33 | 5.21 | 1.0 | 30 | 20 | 35 | S、E | 38 | 思源学校（小学36班、初中18班） |
| WE-5-4 | CR | 0.64 | 2.0 | 35 | 24 | 30 | W | 154 | 沿街商住 |
| WE-6-1 | S42 | 0.84 | —— | —— | —— | —— | N | 336 | 社会停车场 |
| WE-6-2 | R21 | 1.48 | 1.5 | 30 | 15 | 35 | N、S | 153 | —— |
| WE-6-3 | B11 | 0.5 | 1.5 | 35 | 18 | 30 | W | 60 | 邻里中心,机动车出入口仅限于右进右出 |
| WE-6-4 | B12 | 0.48 | 1.5 | 35 | 18 | 30 | S | 58 | 菜市场 |
| WE-7-1 | R21 | 1.02 | 1.5 | 30 | 15 | 35 | N、W | 106 | —— |
| WE-7-2 | G2 | 0.3 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 高速公路防护绿地 |
| WE-8-1 | G3 | 0.96 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 广场 |
| WE-8-2 | B14 | 1.34 | 2.5 | 35 | 36 | 30 | E | 168 | 星级宾馆 |
| WE-8-3 | R22 | 0.88 | 0.6 | 25 | 12 | 40 | S | 352 | 幼儿园 |
| WE-8-4 | G1 | 0.19 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WE-8-5 | G1 | 1.09 | —— | —— | —— | 95 | W | 9 | 滨江公园绿地（配建停车场） |
| WE-9-1 | R21 | 2.94 | 1.8 | 30 | 18 | 35 | N、S | 365 | —— |
| WE-9-2 | G1 | 0.18 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WE-9-3 | G1 | 0.16 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WE-10-1 | R21 | 1.46 | 1.5 | 30 | 15 | 35 | N、E | 151 | —— |
| WE-10-2 | G2 | 0.31 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 高速公路防护绿地 |
| WE-10-3 | G1 | 0.12 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WE-10-4 | G1 | 0.17 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WE-10-5 | G1 | 0.29 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园绿地 |
| WE-10-6 | G2 | 0.2 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 高速公路防护绿地 |
| WF-1-1 | B11 | 0.67 | 2.81 | 56.2 | 24 | 5 | N | 151 | 菜市场（已建成） |
| WF-1-2 | B14 | 0.26 | 1.68 | 34 | 24 | 25 | N | 22 | 上犹大酒店（已建成） |
| WF-1-3 | R21 | 0.4 | 2.1 | 57.2 | 21 | 5 | N | 58 | 已建成 |
| WF-2-1 | G1 | 1.29 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园（配建公厕） |
| WF-3-1 | G1 | 1.04 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 滨江公园 |
| WF-4-1 | R21 | 3.27 | 2.02 | 46.4 | 21 | 30 | S、E、N | 455 | 已建成,建议沿文锦北路、水南大道设置沿街商业 |
| WF-4-2 | A33 | 3.85 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | N、W | 29 | 规划小学 |
| WF-4-3 | CR | 0.35 | 2.74 | 43.6 | 15 | 40 | W | 116 | 已建成，机动车出入口仅限于右进右出 |
| WF-4-4 | G2 | 0.2 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WF-5-1 | R21 | 0.73 | 2.32 | 48.5 | 21 | 30 | N | 117 | 已建成 |
| WF-5-2 | R21 | 0.47 | 1.6 | 30 | 18 | 35 | N | 52 | —— |
| WF-5-3 | G2 | 0.08 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WF-5-4 | R21 | 1.02 | 2.0 | 32.7 | 21 | 35 | W | 141 | 德泽园（已建成） |
| WG-1-1 | G2 | 1.21 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WG-1-2 | R21 | 2.6 | 1.2 | 30 | 18 | 35 | N | 215 | —— |
| WG-1-3 | R21 | 3.31 | 1.8 | 35 | 24 | 30 | S | 411 | 已建成 |
| WG-1-4 | CR | 3.26 | 2.3 | 40 | 40 | 35 | N、S | 900 | 幸福港湾（已建成） |
| WG-2-1 | G2 | 0.24 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WG-2-2 | R21 | 3.74 | 1.2 | 30 | 18 | 35 | N、S | 309 | 配建卫生所、文化体育活动站、储蓄所、垃圾收集站、邮电所、社区服务中心 |
| WG-2-3 | R21 | 1.06 | 1.2 | 30 | 21 | 35 | N、W | 88 | 已建成 |
| WG-3-1 | G2 | 0.43 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WG-3-2 | R21 | 21.08 | 2.19 | 30 | 50 | 30 | W、S、E、N | 3179 | 旅游文化城（已建成，配建公厕、幼儿园、城展馆、旅游接待中心、商业、酒店等设施），建议沿文锦南路、五指峰大道设置沿街商业 |
| WG-4-1 | G2 | 0.23 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WG-4-2 | U3 | 1.12 | —— | —— | —— | —— | E | —— | 消防站 |
| WG-4-3 | S42 | 0.69 | —— | —— | —— | —— | S | 276 | 社会停车场 |
| WG-4-4 | G2 | 0.6 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WG-4-5 | B12 | 2.56 | 1.5 | 45 | 15 | 30 | W、S | 308 | WG-4-6和WG-4-8地块预留通道 |
| WG-4-6 | R11 | 3.08 | 1.1 | 30 | 15 | 35 | W | 234 | —— |
| WG-4-7 | A21 | 2.93 | 1.2 | 30 | 18 | 35 | W、S | 176 | —— |
| WG-4-8 | B14 | 3.73 | 1.5 | 30 | 12 | 35 | S | 280 | —— |
| WG-5-1 | G2 | 1.5 | —— | —— | —— | 95 | —— | —— | 防护绿地 |
| WG-5-2 | A33 | 11.2 | 0.8 | 25 | 15 | 40 | E、N | 45 | 规划高中 |