- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：江西星科电子基材有限公司年产1亿米电子级玻璃纤维布项目

建设单位（盖章）：江西星科电子基材有限公司

编制日期：二〇二二年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江西星科电子基材有限公司年产1亿米电子级玻璃纤维布项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2106-360724-04-01-599297 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 田云 | 联系方式 | 18007973378 |
| 建设地点 |  | 江西省赣州市上犹县黄埠镇上犹工业园南区 |  |  |
| 地理坐标 |  | 114度35分31.562秒，25度45分39.637秒 |  |  |
| 国民经济行业类别 |  | C3061 玻璃纤维及制品制造 | 建设项目行业类别 | “二十七、非金属矿物制品业 30”中“58 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制作”类 |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 上犹县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2106-360724-04-01-599297 |
| 总投资（万元） |  | 50500 | 环保投资（万元） | 60 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.12 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海）面积（m2） | 40666.27 |
| 专项评价设置情况 |  | 表1-1 专项评价设置分析判定表 专项评价类别; 设置原则; 项目说明; 判定是否开展. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目。; 本项目排放废气为有机废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气。; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。; 本项目无生产水排放，生活废水经厂区化粪池处理后排入市政污水管网进入上犹县高新技术产业园区污水处理厂深度处理。; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。; 本项目不存在有毒有害和易燃易爆危险物质。; 否. 生态; 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。; 本项目用水全部由园区供水管网提供。; 否. |
| 规划情况 |  | 规划名称：《江西上犹工业园区扩区和调区规划》； 审批机关：江西省人民政府。 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 规划环境影响评价文件名称：《江西上犹工业园区扩区和调区规划环境影响报告书》； 审批机关：江西省环境保护厅（现江西省生态环境厅）； 审查文件名称及文号：《江西省环境保护厅关于<江西上犹工业园区扩区和调区规划环境影响报告书>审查意见的函》（赣环评函〔2014〕64号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 根据《江西上犹工业园区扩区和调区规划环境影响报告书》及其审查意见： 上犹工业园未来主导产业以精密模具及机械制造、玻纤及新型复合材料和新型能源汽车动力电池为主，在空间布局上结合上述产业布局原则、各产业自身的对环境的影响以及黄埠工业新城特有的地理特点和现状产业，将产业空间划分为四种产业空间集群：精密模具及机械制造产业集群区、玻纤及新型复合材料产业集群区、新型能源汽车动力电池产业集群区以及现状保留产业集群区。 玻纤及新型复合材料产业集群：分布在西纬七路以南、上犹江以北的区域；工业五路以西、工业环路以东、高速公路以南以及工业环路以南的区域，总用地面积大约控制在183.36公顷。 本项目位于上犹县黄埠镇上犹工业园南区，生产产品为电子级玻璃纤维布，符合园区的产业定位。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“十一、石化化工 6超细、高强高模、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面等高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产”；对照江西省发展和改革委员会关于印发《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》及《江西省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知，本项目不在《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》及《江西省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单》中。 因此，建设项目符合国家与地方相关产业政策。 - 2、“三线一单”符合性分析 项目选址位于上犹县黄埠镇上犹工业园南区。 （1）生态保护红线 根据《中共中央办公厅国务院办公厅印发〈关于划定并严守生态保护红线的若干意见〉的通知》（厅字〔2017〕2号）要求下江西省发布的《江西省生态保护红线》文件中，全省生态保护红线区按主导生态功能分为水源涵养、生物多样性维护和水土保持3大类，赣州市涉及赣江上游流域水源涵养生态保护红线、武夷山脉生物多样性维护与水源涵养生态保护红线、南岭山地生物多样性维护与水源涵养生态保护红线、罗霄山脉生物多样性维护与水源涵养生态保护红线、雩山水土保持与生物多样性维护生态保护红线。本项目不在《江西省生态保护红线》中的生态保护红线范围内，符合选址规划要求。 （2）环境质量底线 根据《江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《赣州市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》及赣州市大气环境质量目标预判各县（区、市）大气环境质量目标，各县（区、市）环境空气质量目标浓度使用赣州市规划目标浓度；同时使用空气质量反退化原则，即若情景年浓度低于基准年时，以基准年（2017年）的浓度作为目标浓度。对大气环境质量提出了底线要求，将有关要求梳理如下： 表1-2 赣州市“三线一单”中环境质量底线目标 环境质量底线要求; 2020年; 2025年; 2035年. 大气环境质量底线; PM2.5浓度目标（ug/m3）; 39; 35; 35. 上犹2020年PM2.5年均值; 19. 地表水环境质量底线; 断面名称; 2020年; 2025年; 2035年. 上犹江江口; Ⅲ类. 2020年水质; Ⅲ类. 环境空气质量底线：根据江西省生态环境厅发布的2020年赣州市上犹县环境质量状况年报中大气环境质量现状内容，上犹县六项污染物年均值已达到环境空气质量二级标准限值要求，PM2.5浓度已达到《江西省打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》、《赣州市打赢蓝天保卫战三年行动计划（2018-2020年）》及赣州市大气环境质量目标预判各县（区、市）大气环境质量目标。 地表水环境质量底线：根据《江西省地表水（环境）功能区划表》，项目所在区域为“Ⅲ类”；根据赣州市环境保护局2018年至2020年发布的赣州市环境质量状况可知，上犹江江口断面地表水环境质量满足所《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。所在区域环境质量现状较好、具有相应的环境容量。 本项目废气经采取相应治理措施后可达标排放；本项目污水经预处理后排入市政污水管网进入江西上犹工业园区污水处理厂深度处理；本项目产生的固体废物全部妥善处理，不排入外环境。 本项目三废均能有效处理，不会明显降低区域环境质量现状。因此，本项目建设不会对当地环境质量底线造成冲击。 （3）资源利用上线 本项目运营过程中消耗一定量的电能、水能及天然气，用量较少，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。项目用水通过园区自来水厂提供，均能满足项目要求。本项目在区域规划划定的资源利用上线内所占比例很小，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 根据江西省发展和改革委员会关于印发《江西省第一批国家重点生态功能区产业准入负面清单》及《江西省第二批国家重点生态功能区产业准入负面清单》的通知，项目不违反相关负面清单要求。 - 综上所述，本项目满足“三线一单”要求。 （5）与《江西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符性分析 本项目所在地犹县黄埠镇上犹工业园南区属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH36072420003。 重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。涉及生态保护红线的，按照国家和省相关规定进行管控。 本项目不涉及生态保护红线，不属于高污染高排放项目。本项目满足生态环境准入要求，采取了污染物防治措施和环境风险防控措施，满足重点管控单元要求。与《江西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》及《赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案》相符。 （6）与《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析 表1-3 与《赣州市生态环境总体准入清单》相符性分析 维度; 清单编制要求; 准入要求; 相符性分析. 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 禁止新建、改扩建《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类产业。; 本项目对照《产业结构调整指导目录》（2019年本）不属于淘汰类产业. 大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中禁止类项目；石城县禁止新建、改扩建江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中禁止类项目。; 本项目位于上犹工业园区，不属于江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）和第二批中的禁止类项目. 东江（定南水）源、东江（寻乌水）源、赣江（章江）源、赣江（贡江）源源头区内禁止新建污染企业等不符合源头保护区生态功能定位的活动。; 本项目不位于水源源头保护区. 不得引进产业规划禁止类项目进入园区。; 本项目属于上犹工业园区规划产业. 禁养区内禁止建设规模化养殖场或养殖小区。; 本项目不属于养殖项目. 自然保护区核心区原则上禁止人为活动。; 本项目不位于自然保护区内. 空间布局约束; 限制开发建设活动的要求; 不得新建规模不符合各行业准入条件的项目。; 无规模限制. 不得新建《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备。; 本项目设备不属于《国家淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等名录中淘汰工艺和装备. 江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）中限制类项目，大余县、上犹县、崇义县、龙南市、全南县、定南县、安远县和寻乌县按准入条件建设；江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第二批）中限制类项目，石城县按准入条件建设。; 本项目不属于江西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（第一批）和第二批中的禁止类项目. 矿产资源禁止开采区：区内实行生态环境保护优先，原则上不得新设固体矿产的矿业权。对生态环境无影响或影响较小的地热、矿泉水等液体矿产，在征得相关部门同意后可设置矿业权。建立动态巡查和监管制度，有效防止违法违规采矿活动。; 本项目不属于采矿业. 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。; 本项目不位于饮用水水源一级保护区内. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有生态红线内不符合生态功能活动限期退出或关停。; 本项目不位于生态红线范围内. 现有饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目拆除或关闭。; 本项目不在饮用水水源一级保护区内. 现有禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖业户应限期退出或关停。; 本项目不属于养殖业. 污染物排放管控; 允许排放量要求; 到2020年，赣州市全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在13.07万吨、1.79万吨、5.62万吨、3.86万吨以内，比2015年分别下降4.3%、3.8%、4.42%和7.28%。“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求。; 本项目废水已入管考核指标包含在江西上犹工业园区污水处理厂排污总量内，无需重新申请水污染物总量控制指标；当地生态环境主管部门已分配VOCs总量控制指标，满足有机废气总量控制要求，不会导致区域污染物排放总量增加。. 现有源提标升级改造; 2020年底前，完成中心城区城镇污水处理厂一级A排放标准改造。; 不涉及. 到2020年，基本淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉(含茶炉大灶、经营性小煤炉)，赣州市建成区35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉基本完成清洁能源替代。依法严把准入关，县级及以上城市建成区不再审批35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 本项目无锅炉. 环境风险防控; 联防联控要求; 积极参与和龙岩市区域大气污染防治联防联控合作及和广东省跨界河流水污染联防联控协作工作，推动省界生态环境特征相似区域环境管控要求协调统一。; 不涉及. 严格管控农用地，不得在污染地块种植水稻等特地农产品。; 不涉及. 纳入疑似污染地块的，应当依法开展土壤污染环境质量状况调查，确定为污染地块后，经治理与修复，并符合相应规划用地土壤环境质量标准要求后，方可进入用地程序。; 本项目用地不属于污染地块. 环境风险防控; 联防联控要求; 工业园区应建立三级环境风险防控体系。; 江西上犹工业园区已建立三级环境风险防控体系. 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止规划环境风险等级高的建设项目。; 本项目不属于环境风险高的建设项目，周边50米无居住、科教、医院等环境敏感点. 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 项目对厂区进行防渗处理，危险废物暂存于危废暂存间，危废在贮存、转移、利用、处置过程均按照规范处置. 资源利用效率要求; 水资源利用总量要求; 到2020年赣州市区域用水总量不得超过35.83亿立方米。; 不涉及. 农业灌溉水有效利用效率不低于0.509。; 本项目无农业灌溉水. 地下水开采要求; 禁止在赣州市中心城区新增取用地下水。; 本项目无地下水取用. 能源利用总量及效率要求; 到2020年，全市万元地区生产总值能耗比2015年下降 15%，能源消费总量控制在 1019万吨标准煤以内。; 不涉及. 禁燃区要求; 1、禁止在赣州市划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，及新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施。 2、禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应 分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。; 本项目不涉及高污染燃料. 表1-4 与《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》相符性分析 类别; 环境管控单元ZH36072420003 要求; 符合性分析; 判定. 空间约束; 允许开发建设活动的要求; /; /; /. 禁止开发建设活动的要求; 不得引进产业规划禁止类项目 进入园区; 本项目属于园区规划产业。; 符合. 限值开发建设活动的要求; /; /; /. 不符合空间布局要求活动的退出要求; 现有园区产业规划禁止类的企业逐步停产或关停; 本项目不属于园区规划禁止类的产业。; 符合. 污染物排放管控; 现有源提标升级改造; 企业达标排放; /; /. 新增源等量或倍量替代; 新建项目常规主要污染物排放量应实施县（市）平衡，区域污染物排放总量不增加; 本项目废水已入管考核指标包含在江西上犹工业园区污水处理厂排污总量内，无需重新申请水污染物总量控制指标；当地生态环境主管部门已分配VOCs总量控制指标，满足有机废气总量控制要求，不会导致区域污染物排放总量增加。; 符合. 新增源排放标准限值; 新建项目污染物排放应达到行业排放标准或综合排放标准。; 本项目污染物均处理达标后排放。; 符合. 污染物排放绩效水平准入要求; 鼓励企业加大工业用水重复利用率，特定行业工业用水重复利用率应满足该行业清洁生产要求。; /; /. 环境风险防控; 污染地块（建设用地）环境风险防控要求; 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。; 本项目地块不为污染地块。; 符合. 园区敏感点风险准入类防控要求; 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级高的建设项目。; 本项目不属于环境风险高的建设项目，周边50 米无居住、科教、医院等环境敏感点。; 符合. 园区风险防控体系要求; 园区应建立三级环境风险防控体系。; 江西上犹工业园已建立三级环境风险防控体系。; 符合. 企业风险防控配套措施; 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。; 项目对厂区进行防渗处理，危险废物暂存于危废暂存间，危废在贮存转移、利用、处置过程均按照规范处置。; 符合. 企业生产过程风险防控要求; 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 本项目一般固废暂存间及危废暂存间均已配套防渗、防漏措施。; 符合. 资源; 水资源重复利用率要求; 企业工业用水重复率执行行业标准要求。; /; 符合. 利用效率要求; 地下水开采要求; /; /; /. 能源利用效率要求; /; /; /. 涉及岸线类别; /; /; /. 对照《赣州市生态环境总体准入要求》及《赣州市环境管控单元生态环境准入清单》，本项目属于玻璃纤维及制品制造，不属于空间布局约束中“禁止开发建设活动和限值开发建设活动”，符合污染物排放管控、环境风险防控及资源利用效率要求等准入要求。因此，本项目符合赣州市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求。 综上分析，项目与“三线一单”相符合。 - 3、选址可行性分析 本项目位于江西省上犹县上犹工业园南区，所选区域土地资源充裕，地理位置优越，交通条件便利，公共配套设施齐全。该项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，符合国家供地政策。该项目按照制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合项目生产、经营的需要。本项目四周均为园区工业厂房。周边企业无食品、医药加工企业，因此项目选址与周边环境相容。产生的主要污染为生活污水的排放和废气污染，在落实本报告提出的措施后对项目周边环境影响不大，项目用地与周边环境相容性好，敏感程度较低。厂址不处在国家法律、法规、行政规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区的范围内。 综上所述，项目选址较为合理。 - 4、与《玻璃纤维行业规范条件》相符性分析 本项目属于玻璃纤维及制品制造业，根据《玻璃纤维行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2020第30号） 对项目进行相关行业规范条件的分析见表1-5。 表1-5 与玻璃纤维行业准入条件符合性一览表（摘录） 环节; 准入条件要求; 本项目情况; 是否相符. 建设布局; （一）项目应符合国家产业政策、土地利用规划，当地城乡建设规划和产业规划，以及相关环保、安全、能耗等规定，统筹资源、能源、 环境、物流和市场等要素合理布局。鼓励玻璃纤维企业向具备能源、资源或市场优势的地区进行转移。 （二）新建和扩建玻璃纤维生产项目应在国家和地方规定的风景名胜区、生态功能保护区、自然保护区、文化遗产保护区、饮用水源保 护区、基本农田保护区等区域以外。企业厂房总体布局应符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。鼓励现有玻璃纤维企业进入工业园区，集聚发展。 （三） 项目建设应符合产业结构调整指导目录要求，禁止新建和扩建限制类项目，依法彻底淘汰陶土坩埚玻璃纤维拉丝生产工艺与装 备，鼓励发展高强、高模量、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面、复合纤维（玻璃纤维与热塑性树脂复合）等高性能及特种玻璃纤维。; （一）本项目位于江西上犹工业园区南区，项目符合国家产业政策、土地利用规划，当地城乡建设规划和产业规划，以及相关环保、安全、能耗等规定，统筹资源、能源、环境、物流和市场等要素合理布局。 （二）项目选址不在国务院、国家有关部门和省（自治区、直辖市）人民政府规定的风景名胜区、自然保护区、森林公园、地质公园、自然和文化遗产保护区以及饮用水源保护区。企业厂房总体布局应符合《玻璃纤维工厂设计标准》（GB 51258）及《工业企业总平面设计规范》（GB 50187）。 （三）本项目属于玻璃纤维及制品制造，符合产业结构调整指导目录要求。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1、建设概况 本项目主体、储运、公用、环保工程组成及建设情况见表2-1。 表2-1 建设项目组成一览表 工程类别; 单项工程名称; 实际工程内容及规模. 主体 工程; 生产区; 位于厂房中部，用于生产玻璃纤维布. 辅助 工程; 办公区; 厂房南部设置办公区，用于日常办公，添置办公用具，安装空调等。. 公用 工程; 给水工程; 项目生活及生产用水由园区给水管网供水. 排水工程; 雨污分流，厂区废水经预处理达后接入园区污水管网，进上犹工业园污水处理厂深度处理。. 供气工程; 由园区供气管网供给. 供汽工程; 由厂区东侧元源新材料有限公司提供. 供电工程; 由园区供电管网供给. 储运 工程; 仓库; 位于厂房南部，用于储存原材料及成品. 环保 工程; 废水治理; 厂区污水处理站（500m3/d）. 废气治理; 天然气燃烧废气由DA001（15m）排放；预脱浆废气经热交醚器处理后由DA002（15m）排放；脱浆废气及表面处理工序废气经“RTO燃烧器”处理后由DA002（15m）排放。. 噪声治理; 项目噪声主要为生产设备运转时产生的噪声，项目通过采用低噪声设备以及隔音降噪措施，有效降低噪声对周围环境的影响。. 固废贮存; 分类收集、定点存放，生活垃圾委托环卫部门定期清运；一般工业工业固废暂存于一般工业固废暂存间（厂房南部，占地面积20m2，有效库容40m3，最大暂存量10t）；危险废物暂存于危废暂存间（厂房南部，占地面积10m2，有效库容20m3，最大暂存量5t）。. 3、产品方案 表2-2 主要产品方案 序列; 产品名称; 年产量. 1; 电子级玻璃纤维布; 1亿米. 4、主要生产设备 表2-3 主要设备表 序号; 名称; 数量; 单位. 1; 浆纱机; 7; 台. 2; 并经机; 3; 台. 3; 织布机; 656; 台. 4; 预脱浆机; 4; 台. 5; 热脱浆机; 7; 台. 6; 表面处理机; 4; 台. 7; 废气焚烧炉; 1; 台. 8; 验布机; 11; 台. 9; 空压机; 8; 台. 10; 纯水机; 1; 台. 5、主要原辅材料及理化性质 表2-4 原辅材料年消耗量表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大库存量; 备注. 1; 电子纱; t/a; 29000; 1000; 玻纤布原料. 2; 聚乙烯醇PVA; t/a; 150; 10; 浆料. 3; 聚乙二醇PEG; t/a; 80; 10; 浆料. 4; 冰醋酸; t/a; 50; 5; 表面处理剂. 5; 硅烷偶联剂; t/a; 40; 5; 表面处理剂（由N-[2-（乙烯基苄基氨）]-3-氨丙基三甲氧基硅烷盐酸盐50%+甲醇 50%）. 表2-5 聚乙烯醇理化性质 危险性概述; 危险性类别：非危险品； 侵入途径：吸入； 健康危害：无。. 消防措施; 有害燃烧产物：无； 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以内,在上风向灭火； 灭火剂：水、灭火粉末、二氧化碳。. 组成成分; 醋酸乙烯醇与乙烯醇的聚合物＞95%. 理化性质; pH值：5~7; 熔点（℃）：180~230. 相对密度（水=1）：1.23~1.31; 燃点（℃）：无资料. 蒸汽密度（空气=1）：无资料; 闪点（℃）：不适用. 沸点（℃）：无资料; 分解温度（℃）：＞220. 爆炸上限（kg/cm3）：6.26; 爆炸下限（kg/cm3）：0.035. 外观与性状：白色无味固体； 溶解性：可溶于水； 主要用途：用作纺织浆料。. 稳定性资料; 稳定性：常温常压下稳定； 禁配物：强氧化剂； 避免接触的条件：明火、高热； 聚合危害：不能发生； 分解产物：一氧化碳、二氧化碳、醛、酸等。. 毒理学资料; 急性毒性：LD50：5628mg/kg（大鼠吞入）. 运输信息; 正式运输名称：一般化学品； UN编号：无； 包装类别：无； 运输注意事项：无特殊要求。. 表2-6 聚乙二醇理化性质 危险性概述; 危险性类别：非危险品； 侵入途径：食入； 健康危害：无； 燃爆危险：不燃。. 消防措施; 危险特性：不燃； 有害燃烧产物：无； 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以内,在上风向灭火； 灭火剂：水、灭火粉末、二氧化碳。. 组成成分; 聚乙二醇100%. 理化性质; pH值：5~7; 熔点（℃）：无资料. 相对密度（水=1）：无资料; 燃点（℃）：无资料. 蒸汽密度（空气=1）：无资料; 闪点（℃）：不适用. 沸点（℃）：无资料; 分解温度（℃）：＞100. 爆炸上限（kg/cm3）：无资料; 爆炸下限（kg/cm3）：0.035. 外观与性状：白色粒状固体； 溶解性：可溶于水； 主要用途：用作纺织浆料。. 稳定性资料; 稳定性：常温常压下稳定； 禁配物：强氧化剂、强酸、强碱； 避免接触的条件：明火、高热； 聚合危害：不能发生 分解产物：一氧化碳、二氧化碳等。. 毒理学资料; 急性毒性：无资料. 运输信息; 正式运输名称：一般化学品； UN编号：无； 包装类别：无； 运输注意事项：无特殊要求。. 表2-7 硅烷偶联剂理化性质 危险性概述; 危险性类别：易燃性液体； 侵入途径：吸入、食入、皮肤刺激； 健康危害：可能对眼睛、呼吸系统具有强烈的刺激性、可能对中枢神经、视觉器官造成伤害； 燃爆危险：蒸汽和液体具有高度易燃性。. 消防措施; 危险特性：蒸汽和液体具有高度易燃性； 有害燃烧产物：无； 灭火方法：消防人员须戴好防毒面具，在安全距离以内,在上风向灭火； 灭火剂：水、灭火粉末、二氧化碳。. 组成成分; N-[2-（乙烯基苄基氨）]-3-氨丙基三甲氧基硅烷盐酸盐50%+甲醇 50%. 理化性质; pH值：10; 熔点（℃）：无资料. 相对密度（水=1）：0.9; 燃点（℃）：无资料. 蒸汽密度（空气=1）：＞1; 闪点（℃）：11. 沸点（℃）：甲醇＜64.7，N-[2-（乙烯基苄基氨）]-3-氨丙基三甲氧基硅烷盐酸盐 无资料; 分解温度（℃）：无资料. 爆炸上限（kg/cm3）：甲醇36.0; 爆炸下限（kg/cm3）：甲醇7.3. 外观与性状：有微量刺激臭味的黄色全褐色液体； 溶解性：可溶于水； 主要用途：用作有机和无机复合材料中的添加剂。. 稳定性资料; 稳定性：常温常压下稳定； 禁配物：强酸、强碱； 避免接触的条件：阳光直射、明火、高热； 聚合危害：无资料 分解产物：一氧化碳、二氧化碳等。. 毒理学资料; 急性毒性：LD50：5628mg/kg（大鼠吞入）甲醇. 运输信息; 正式运输名称：甲醇； UN编号：1230； 包装类别：Ⅱ； 运输注意事项：应确认容器有无损坏，配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。. 表2-8 冰醋酸理化性质 标识; 中文名：乙酸；醋酸; 英文名：acetic acid. 分子式：C2H4O2 C2H4O2; 分子量：60.05; CAS号：64-19-7. 危规号：816 1. 理化性质; 性状：无色透明液体，有刺激性酸臭。. 溶解性：溶于水、醚、甘油，不溶于二硫化碳。. 熔点（℃）：16.7; 沸点（℃）：118.1; 相对密度（水=1）：1.05. 临界温度（℃）：321.6; 临界压力（MPa）：5.78; 相对密度（空气=1））：2.07. 燃烧热（KJ/mol）：873.7; 饱和蒸汽压（KPa）：1.52（20℃）. 燃烧爆炸危险性; 燃烧性：易燃; 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。. 闪点（°C）：39; 聚合危害：不聚合. 爆炸下限（%）：4.0; 稳定性：稳定. 爆炸上限（%）：17.0; 引燃温度（°C）：463. 禁忌物：碱类、强氧化剂。. 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明吹、高热能引起燃烧爆炸。与铬酸、过氧化钠、或其它氧化剂接触，有引起爆炸的危险。具有腐蚀性。 灭次方法：用雾状水保持火场容器冷却，月水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。. 毒性; LD50：3530mg/kg（大鼠经口）；1060mg/kg（兔经皮）； LC50：1379mg/m3>1小时（小鼠吸入）. 对人体危害; 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。 健康危害：吸入本品蒸气对鼻、喉和呼吸道有刺激性。对眼有强烈刺激作用。皮肤接触，轻者出现红斑，重者引起化学灼伤。误服浓乙酸，口腔和消化道可产生靡烂，重者可因休克而致死。慢性影响：眼睑水肿、结膜充血、慢性咽炎和支气管炎。长期反复接触，可致皮肤干燥、脱脂和皮炎。. 急救; 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口。就医。. 防护; 工程防护：紧闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼睛。 身体防护：穿防酸碱塑料工作服。 手防护：戴橡胶耐酸碱手套。 其它防护：工作场所禁止吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人卫生。. 泄漏处理; 迅速撤离泄漏污染区至安全区、并进行隔离，严格限值出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服，不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道。小量泄漏：用沙土、干燥石灰或苏打混合。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。. 贮运; 包装标志：20，7 UN编号：2789 包装分类：Ⅱ 包装方法：小开部铝桶、小开口塑料桶、玻璃瓶、塑料桶外木板箱或半花格箱。 储运条件：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30°C。冬天要做好防冻工作，防止冻结。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应釆用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用用易产生火花的机械设备和工具。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻放，防止包装及容器损坏。. 6、公用工程 （1）给排水 给水：本项目用水由园区给水管网提供，预计用水量为29.5万m3/a。 排水：本项目废水经厂区污水处理站处理达上犹工业园污水处理厂接管标准后经厂区排口进入园区污水管网进入上犹工业园污水处理厂深度处理排入上犹江。 - 供电 本项目用电由园区电网供电。 （3）供气 本项目用电由园区天然气管网供气，预计用气量为18万m3/a。 （4）供汽 本项目所用蒸汽由东侧元源新材料有限公司提供。 7、定员及工作制度 工作制度：拟建项目实行三班制，每班工作8小时，年工作日360天。 劳动定员：拟建项目劳动定员100人，项目内无宿舍、食堂。 8、平面布置合理性 项目生产车间按工艺流程、物料输送方向，降低能耗、便于检修、重视安全、有利生产为目标进行布局，功能分区明确清晰；主要噪声设备尽量布设于厂房中部，布局简洁合理。根据项目区总体布局，整个项目区布局满足总体生产工艺，生产和办公区分区明确，互不干扰，项目厂区内人流物流顺畅，厂区满足国家防火、环保、安全、卫生等方面规范规定，且在布局上做到紧凑合理，节约用地。 因此，本项目总平面布置合理。 9、环保投资 本项目总投资50500万元，其中环保投资60万元，占总投资额的0.12%，拟建项目环保投资估算见表2-9。 表2-9 建设项目环保投资估算表 序号; 环保项目; 投资费用（万元）. 1; 废气处理设施; 风机+催化燃烧装置+15m高排气筒; 40. 2; 车间排气扇; 3. 3; 噪声处理设施; 隔声减振; 5. 4; 污水处理设施; 化粪池1个；沉淀池1个; 10. 5; 固废处理设施; 一般工业固废暂存间；生活垃圾桶；危废暂存间; 2. 合计; 60. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 施工期工艺流程及产污环节 - 施工期工艺流程及产污环节见图2-1： - 图2-1 施工期工艺流程及产污环节图 - 运营期工艺流程及产污环节 - 运营期工艺流程及产污环节见图2-2： - 图2-2 运营期工艺流程及产污环节图 - 工艺流程： （1）整浆：为降低玻璃纤维的断头率，提高玻璃纤维的可织性，提高其耐磨度，织造前需先对玻璃纤维进行整浆处理。先按工艺要求将外购的玻璃纤维原纱挂到纱架上，然后玻璃纤维经浆纱机穿过注满浆液（聚乙烯醇PVA、聚乙二醇 PEG）的浆槽，使玻璃纤维纱表面覆盖一层极薄的浆膜。由园区外供的蒸汽对风机的风进行加热，热风再对浆纱进行烘干。热风温度约为80℃，低于PVA、PEG分解温度（100℃、120℃），因此热风中只存在水蒸气，不含有机物等污染物。浆槽定期清洗有清洗废水产生。 （2）并经：根据产品工艺要求，将整浆后的玻璃纤维纱卷绕成浆轴，再将数量不等的浆轴在并经机上合并成一个织轴。 （3）穿综：人工将玻璃纤维纱在穿综架上一根根地穿过综丝，便于下一步织造。 （4）织造：把织轴按要求置于织布机上，将经纱与纬纱按工艺要求交织而织造成胚布。 （5）预脱浆：坯布通过预脱浆机的高温炉的400℃热风进行灼烧，以去除纱线表面涂覆的浆膜，去除率约为99.8%。灼烧废气通过废气燃烧炉，利用天然气进行燃烧，预脱浆废气经热交醚器将新鲜空气加热至400℃用于灼烧后，再经排气筒排放。 （6）热脱浆：预脱浆后的布料置入热脱浆机，再充入天然气燃烧加热空气至400℃烘烤，以彻底分解去除浆膜。 （7）表面处理：将硅院偶联剂、冰醋酸混合均匀作为表面处理剂，脱浆后的玻璃纤维布通过表面处理剂的含浸槽，涂覆上一层表面处理剂，以改善玻璃纤维布的粘结性能和强度。涂覆表面处理剂后利用表面处理机的瓦斯炉燃烧天然气形成的红外线对玻璃纤维布进行高温的烘烤，再利用纯水对纤维布进行清洗，此过程有清洗废水产生。最后利用园区外供的蒸汽对风机的风进行加热，热风再对清洗后的纤维布进行烘干。 （8）验布：纤维布通过验布机的送出和卷取装置，依据不同布种的工艺设定，使其平整均匀地卷绕在纸管上，同时验布员通过透光板检查处理布的外观品质状况，并将有关问题做记录。验布合格后的即为成品电子级玻璃纤维布。 |  |
| 与项目有关的原有环境污染问题 |  | 本项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据江西省生态环境厅网站2021公布的《2020年江西省各县（市、区）六项污染物浓度平均值》，上犹县环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3-1 上犹县空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均浓度; 9; 60; 15; 达标. NO2; 年平均浓度; 10; 40; 25; 达标. PM10; 年平均浓度; 32; 70; 45.7; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 19; 35; 54.3; 达标. CO; 日平均第95百分位数; 800; 4000; 20; 达标. O3; 8h平均第90百分位数; 134; 160; 95.7; 达标. 由上表可知，上犹县环境空气质量良好，属达标区。 2、地表水环境 本项目所在区域地表水为上犹江，本次引用赣州市生态环境网站发布的《赣州市2021年9月地表水监测月报》，上犹江江口断面现状水质类别为Ⅱ类，满足所执行的《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质三级标准要求，地表水现状质量良好。 3、声环境质量 本项目位于上犹县黄埠镇上犹工业园南区，周边均为企业，厂界外50m范围内不存在声环境保护目标，无重大噪声污染源，区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、生态环境 本项目位于上犹县黄埠镇上犹工业园南区内，用地范围内不含有生态环境保护目标，故此次不涉及生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射影响。 6、地下水、土壤环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-2 主要大气环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对车间距离/m. X; Y. 岗子上; 0; -285; 居民; 20户/92人; 二类区; 南; 285. 本次评价以厂区中心北纬25°45′39.637″，东经114°35′31.562″为原点坐标（0，0），正东X轴为正方向，正北Y轴为正方向建立直角坐标系给出大气环境保护目标对应坐标。 表3-3 其他主要环境保护目标 环境 要素; 环境保护目标名称; 方位; 距项目最近距离（m）; 规模; 保护级别. 地下水环境; 厂界内500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源. 声环境; 厂界外50m范围内无声环境保护目标. 生态环境; 无生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 本项目建设期主要废气污染物为扬尘，属无组织排放源，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求，其排放限值为周界外浓度最高点1.0mg/m3。 本项目运营期天然气燃烧废气参照执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019] 56号）中，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300mg/m3的要求，TVOC排放参照执行《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）标准要求。 表3-4 废气排放标准 污染物; 排放限值（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 标准. 排气筒高度（m）; 二级（kg/h）. PM10; 30; /; /; 1.0; 环大气[2019] 56号. SO2; 200; /; /; /. NOX; 300; /; /; /. TVOC; 40; /; /; 2.0; DB36/1101.4-2019. 2、废水 本项目废水经过厂区污水处理站处理达江西上犹工业园区污水处理厂接管标准后通过园区污水管网流入江西上犹工业园区污水处理厂深度处理后排入上犹江。 表3-5 江西上犹工业园区污水处理厂接管标准 单位：mg/L，pH（无量纲） 污染物; pH; CODCr; BOD5; SS; 氨氮. 限值; 6~9; 500; 300; 400; 50. 3、噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准；营运期项目执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-6 建筑施工厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间; 标准来源. 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 表3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 适用区域; 声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 标准来源. 厂界; 3类区; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固体废弃物 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求；危险废弃物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发[2016] 74号）及江西地方有关规定，“十三五”期间国家对CODCr、NH3-N、SO2、NOX四种污染物排放实行总量控制和计划管理。 根据国家对实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特点，本项目废气主要成分为SO2、NOX、PM10及TVOC，总量控制因子为TVOC、NOX；本项目废水经厂区污水处理站处理后进入园区污水管网流入江西上犹工业园区污水处理厂深度处理后，尾水排入上犹江，总量控制因子为CODCr、NH3-N。 本项目天然气用量为18万m3/a，由一根15m高排气筒（DA001）向外排放，天然气年使用360天，每天8h，NOx产生量分别为286kg/a，排放速率分别为0.12kg/h，排放浓度147.46mg/Nm3。天然气燃烧废气中NOX满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019] 56号）中氮氧化物排放限值分别不高于300mg/m3的要求。 表3-8 燃气（天然气）产排污系数一览表 燃料名称; 污染物; 单位; 产污系数. 天然气; NOx; kg/万m3 原料; 15.87. 废气量; Nm3/万m3 原料; 107753. 表3-9 燃烧废气中主要污染物排放量 污染物; 排放浓度（mg/Nm3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）; 最高允许排放浓度 （mg/Nm3）. NOx; 147.46; 0.099; 0.286; 300. - （2）预脱浆、热脱浆及表面处理工序废气 本项目预脱浆、热脱浆及表面处理工序废气为有机废气，为高浓度有机废气，参照《包装印刷有机废气治理工程技术规范》（HJ1163-2021）中“对于中高浓度有组织废气，如成分复杂、不具物质回收价值，宜采用TO、RTO、CO、RCO等燃烧工艺进行治理。可采取系统内废气循环等减风增浓措施，减少废气产生量，提高废气污染物浓度。”及“燃烧装置工艺设计应符合 HJ 1093、HJ 2027 等规定，净化效率应不低于95%。”本环评建议采用RTO燃烧工艺对本项目的有机废气进行处理。聚乙烯醇及聚乙二醇不含N、S元素，燃烧产物为二氧化碳、一氧化碳等。 表3-10 废气污染物产生及排放情况一览表 污染物来源; 产生状况; 治理措施; 处理效果（%）; 排放状况. 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. TVOC; 219; 1.095; 9.46; RTO燃烧器+15m排气筒DA002; 95; 10.8; 0.054; 0.473. 本项目用水包括生活用水、生产用水（整浆用水、中央空调用水、表面处理用水、喷淋用水）。因此产生的废水主要包括员工生活污水、整浆清洗废水、表面处理废水、浓水、喷淋废水。 表3-11 项目废水产排情况一览表 污染物; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水1065.6m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 250; 150; 150; 30. 产生量（t/a）; /; 0.266; 0.160; 0.160; 0.032. 整浆清洗废水972m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 3000; 400; 400; 50. 产生量（t/a）; /; 2.916; 0.389; 0.389; 0.049. 表面处理废水18900m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 300; 70; 70; 10. 产生量（t/a）; /; 5.67; 1.323; 1.323; 0.189. 浓水5250m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 20; 15; 50; 5. 产生量（t/a）; /; 0.105; 0.079; 0.263; 0.026. 处理措施; 经厂区内污水处理站处理入市政污水管网排入江西省上犹工业园区污水处理深度处理排入上犹江. 厂区产生浓度（mg/L）; 6~9; 342; 74; 81; 11. 厂区产生量（t/a）; /; 8.957; 1.950; 2.134; 0.296. 厂区排放浓度（mg/L）; 6~9; 342; 74; 81; 11. 厂区排放量（t/a）; /; 8.957; 1.950; 2.134; 0.296. 工业园污水处理厂排放标准; 6~9; 60; 20; 20; 8. 排放量（t/a）; /; 1.571; 0.524; 0.524; 0.210. 建议本项目总量指标如下： TVOC≤0.473t/a；NOx≤0.286t/a COD≤1.571t/a；NH3-N≤0.210t/a |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 1、施工扬尘 建设单位拟采取洒水降尘、覆盖运输、保持车辆整体整洁、防止沿途撒漏、清理撒漏现场、定期清洗施工场地出入口等防止扬尘措施。 2、废水 用地内设置临时沉淀池，对施工废水收集处理后用于扬尘点洒水降尘，不外排。 3、噪声 采取的施工噪声防治措施有： （1）尽量选用低噪声机械设备，同时加强保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范循用各类机械。 （2）现场布置高噪声设备时应尽量远离住宅且避免在居民休息时间使用，并进行一定的隔离和防护消声处理，施工期工地周围应设置不低于2m的遮挡围墙或遮板，并尽可能选用低噪声设备，严格控制施工时间，禁止在中午（12：00-14：00）和夜间（2：00-8：00）施工；避免在同一时间集中使用大量的动力机械设备；加强管理，采取有效的隔声、消声措施。 （3）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。经过居民区时，车辆应限速行驶，减少鸣笛。 4、固体废物 建筑垃圾尽量在场内周转，就地用于回填、绿化、道路等，无法回填的堆放于指定地点，由施工方统一清运至主管部门指定地点填埋处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 源强分析 本项目废气主要为天然气燃烧废气、预脱浆、热脱浆及表面处理工序废气。 - 天然气燃烧废气 本次评价参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）4430热力生产和供应行业（包括工业锅炉）中燃天然气锅炉的产排系数计算锅炉烟气中SO2、NOx产生量，本次评价SO2按照《商品天然气质量指标》（GB 17820-1999）中二类标准，天然气以硫计的总硫含量≤200mg/m3，具体产排污系数见表4-1，污染物排放量见表4-2。项目天然气燃烧废气产生量为18万m3/a，天然气年使用360天，每天24h。预脱浆、热脱浆及表面处理工序中天然气燃烧废气由15m高排气筒DA001向外排放。 表4-1 燃气（天然气）产排污系数一览表 燃料名称; 污染物; 单位; 产污系数. 天然气; SO2; kg/万m3 原料; 0.02S. NOx; kg/万m3 原料; 15.87. PM10; kg/万m3 原料; 2.43. 废气量; Nm3/万m3 原料; 107753. 注：含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为mg/m3； 表4-2 燃烧废气中主要污染物排放量 污染物; 排放浓度（mg/Nm3）; 排放速率（kg/h）; 年排放量（t/a）; 最高允许排放浓度（mg/m3）. SO2; 37.12; 0.008; 0.072; 200. NOx; 147.28; 0.033; 0.286; 300. PM10; 22.80; 0.005; 0.044; 30. - 预脱浆、热脱浆及表面处理工序废气 本项目预脱浆、热脱浆及表面处理工序废气为有机废气，为高浓度有机废气，参照《包装印刷有机废气治理工程技术规范》（HJ1163-2021）中“对于中高浓度有组织废气，如成分复杂、不具物质回收价值，宜采用TO、RTO、CO、RCO等燃烧工艺进行治理。可采取系统内废气循环等减风增浓措施，减少废气产生量，提高废气污染物浓度。”及“燃烧装置工艺设计应符合 HJ 1093、HJ 2027 等规定，净化效率应不低于95%。”本环评建议采用RTO燃烧工艺对本项目的有机废气进行处理。聚乙烯醇及聚乙二醇不含N、S元素，燃烧产物为二氧化碳、一氧化碳等。 坯布通过预脱浆机的高温炉的400℃热风进行灼烧，以去除纱线表面涂覆的浆膜，去除率约为99.8%。灼烧废气通过废气燃烧炉，利用天然气进行燃烧，预脱浆废气经热交醚器将新鲜空气加热至400℃用于灼烧后，再经排气筒排放。预脱浆后的布料置入热脱浆机，再充入天然气燃烧加热空气至400℃烘烤，以彻底分解去除浆膜。 本项目浆料原料为150t/a聚乙烯醇及80t/a聚乙二醇，聚乙烯醇及聚乙二醇全部由RTO燃烧炉处理后由排气筒DA002排放。预脱浆及脱浆的废气产生量为0.46t/a。 本项目表面处理剂年用硅烷偶联剂40t/a，冰醋酸50t/a，TVOC产生量按表面处理剂的使用量的10%计，因此表面处理有机废气TVOC产生量为9t/a。 本项目预脱浆、热脱浆及表面处理工序废气TVOC产生总量为9.46t/a（1.095kg/h），本项目预脱浆、热脱浆及表面处理工序均在密闭车间内，TVOC经风机（5000m3/h）收集后引入RTO燃烧器进行处理再由15m高排气筒DA002排放。RTO燃烧器处理效率按95%计算，TVOC排放量为0.473t/a（0.054kg/h），排放浓度为10.8mg/m3。 表4-3 废气污染物产生及排放情况一览表 污染物来源; 产生状况; 治理措施; 处理效果（%）; 排放状况. 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. TVOC; 219; 1.095; 9.46; RTO燃烧器+15m排气筒DA002; 95; 10.8; 0.054; 0.473. 表4-4 废气污染物产生及排放情况一览表 污染物来源; 产生状况; 治理措施; 处理效果（%）; 排放状况. 浓度; 速率; 产生量; 浓度; 速率; 排放量. mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a. 天然气燃烧废气; SO2; 37.11; 0.008; 0.072; 15m排气筒DA001; /; 37.11; 0.008; 0.072. NOx; 148.19; 0.033; 0.286; 148.19; 0.033; 0.286. PM10; 22.8; 0.005; 0.044; 22.8; 0.005; 0.044. TVOC; 219; 1.095; 9.46; “RTO燃烧器”+15m排气筒DA002; 95; 10.8; 0.054; 0.473. 表4-5 本项目有组织废气排气筒基本情况表 排放口编号; 排气筒高度; 筒内直径; 温度; 排放口类型; 排放口坐标. DA001; 15m; 0.6m; 85℃; 一般排放口; E114.592971°; N25.761142°. DA002; 15m; 0.6m; 150℃; 一般排放口; E114.593045°; N25.760863°. 1.2 废气核算 表4-6 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度mg/m3; 核算排放速率/kg/h; 核算年排放量t/a. 主要排放口. 1; DA001; SO2; 37.11; 0.008; 0.072. 2; NOx; 148.19; 0.033; 0.286. 3; PM10; 22.8; 0.005; 0.044. 4; DA002; TVOC; 10.8; 0.054; 0.473. 一般排放口合计; SO2; 0.072. NOx; 0.286. PM10; 0.044. TVOC; 0.473. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; SO2; 0.072. 2; NOx; 0.286. 3; PM10; 0.044. 4; TVOC; 0.473. 1.3 废气污染治理设施可行性 本项目废气主要为天然气燃烧废气、热脱浆及表面处理工序废气。 本项目预脱浆、热脱浆及表面处理工序中天然气燃烧废气通过15m高排气筒DA001向外排放；热脱浆及表面处理工序废气经“RTO燃烧器”处理后经15m高排气筒DA002排放。因此本项目采用的废气治理措施成熟有效，切实变行。 本项目预脱浆、热脱浆及表面处理工序中天然气燃烧废气的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019] 56号）中排放限值要求，TVOC排放可达到《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）标准要求。 本项目采用的废气治理措施成熟有效，切实可行，可保证废气达标排放，因此本项目废气排放对周边大气环境影响在可接受范围内。 1.4 大气污染源监测计划 企业参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，本项目废气污染源监测点位、监测因子及监测频次见下表： 表4-8 大气污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 有组织; DA001; SO2、PM10、NOX; 1次/年; 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019] 56号）. DA002; TVOC; 1次/年; 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019）. 2、废水 2.1 源强分析 本项目用水包括生活用水、生产用水（整浆用水、中央空调用水、表面处理用水、喷淋用水）。因此产生的废水主要包括员工生活污水、整浆清洗废水、表面处理废水、浓水、喷淋废水。 （1）生活用水 本项目拟劳动定员100人，不在厂区内住宿。生活用水量按小城镇居民生活用水定额37L/人·d计，则生活用水量为1332m3/a（3.7m3/d），按360d/a计。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为1065.6m3/a（2.96m3/d）。 （2）中央空调用水 本项目中央空调制冷用到的水量为1500m3/h（36000m3/d），循环使用，无废水产生。制冷损耗水量约15m3/h，因此补烧新水量为360m3/d，即129600m3/a。 （3）整浆用水 本项目整浆工序需要用水调配浆料，用水量为1080m3/a（3m3/d），在后续的烘干和脱浆工序中蒸发；浆槽需每天清洗，参照同类型企业，整浆清洗用水量为1080m3/a（3m3/d），因此整浆清洗用水量为2160m3/a（13m3/d），产生的清洗废水量按清洗用水量的90%计，为972m3/a（2.7m3/d），排入厂区污水处理站。 （4）表面处理用水 本项目玻璃纤维布经表面处理后需用纯水清洗去除表面处理剂，参照同类型企业，表面处理清洗用水量约为2.1m3/万米产品，本项目产能为1.0亿米/年，因此清洗用水量为21000m3/a（58.33m3/d），产生的表面处理清洗废水量按用水量的90%计，为18900m3/a（52.5m3/d），排入厂区污水处理站。 （5）纯化用水 本项目表面处理清洗工序使用纯水，使用预处理+二级反渗透（RO）+EDI工艺制备，制备效率按80%计，清洗用水量为21000m3/a（58.33m3/d），因此本项目纯化用水量约为26250m3/a（72.92m3/d），产生的反渗透浓水5250m³/a（14.58m3/d），主要成分为各类盐分，排入厂区污水处理站。 上述污水一起排入厂区内污水处理站处理，再经市政污水管网排入江西省上犹工业园区污水处理厂进一步处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级 B 标准后排入上犹江。 表4-9 项目废水产排情况一览表 污染物; pH（无量纲）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水1065.6m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 250; 150; 150; 30. 产生量（t/a）; /; 0.266; 0.160; 0.160; 0.032. 整浆清洗废水972m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 3000; 400; 400; 50. 产生量（t/a）; /; 2.916; 0.389; 0.389; 0.049. 表面处理废水18900m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 300; 70; 70; 10. 产生量（t/a）; /; 5.67; 1.323; 1.323; 0.189. 浓水5250m3/a; 产生浓度（mg/L）; 6~9; 20; 15; 50; 5. 产生量（t/a）; /; 0.105; 0.079; 0.263; 0.026. 处理措施; 经厂区内污水处理站处理入市政污水管网排入江西省上犹工业园区污水处理深度处理排入上犹江. 厂区产生浓度（mg/L）; 6~9; 342; 74; 81; 11. 厂区产生量（t/a）; /; 8.957; 1.950; 2.134; 0.296. 厂区排放浓度（mg/L）; 6~9; 342; 74; 81; 11. 厂区排放量（t/a）; /; 8.957; 1.950; 2.134; 0.296. 工业园污水处理厂排放标准; 6~9; 60; 20; 20; 8. 排放量（t/a）; /; 1.571; 0.524; 0.524; 0.210. 图4-1 项目水平衡图（m3/d） 2.2 防治措施可行性分析 本项目污水处理效站采用“水解酸化+接触氧化”处理工艺。 水解酸化处理方法是厌氧处理的前期阶段。根据产甲烷菌与水解产酸菌生长条件的不同，将厌氧处理控制在含有大量水解细菌、酸化菌的条件下，利用水解菌、酸化菌将水中不溶性有机物水解为溶解性有机物，将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程，从而改善废水的可生化性，为后续生化处理提供良好的水质环境。水解酸化池抗冲击负荷能力强，能起到非常好的缓冲作用;水解酸化池水力停留时间短，土建费用较低，而且运行费用低，电耗低，污泥水解率高，减少脱水机运行时间，降低能耗，因此水解酸化是一种稳定性和经济性都很优秀的预处理工艺。 接触氧化法是一种兼有活性污泥法和生物膜法特点的新的废水生化处理法。这种方法的主要设备是生物接触氧化滤池。在不透气的曝气池中装有焦炭、砾石、塑料蜂窝等填料，填料被水浸没，用鼓风机在填料底部曝气充氧；空气能自下而上，夹带待处理的废水，自由通过滤料部分到达地面，空气逸走后，废水则在滤料间格自上向下返回池底。活性污泥附在填料表面，不会随水流动，因生物膜直接受到上升气流的强烈搅动，不断更新，从而提高了净化效果。生物接触氧化法具有处理时间短、体积小、净化效果好、出水水质好而稳定、污泥不需回流也不膨胀、耗电小等优点。 2.3 依托园区污水处理厂可行性分析 本项目位于江西上犹工业园南区，江西上犹工业园区污水处理厂位于黄埠镇南村八步墩组，上犹县县城东南方向约6.2km，江西上犹工业园南区边界外约 1.1km，中心地理位置北纬25°46′16″，东经114°36′46″，行政区域属于上犹县黄埠镇南村村。目前污水处理厂整体建构筑物已经全部建设完毕，于2019自主验收，污水处理厂工程一期（近期）规模为5000m3/d。本项目废水可接管排入江西上犹工业园污水处理厂。 处理能力可行性： 江西上犹工业园区污水处理厂（一期）设计处理能力为5000m3/d，根据调查，污水处理厂目前处理量约为2000m3/d，剩余处理能力为3000m3/d。而本项目营运后产生的废水总量为72.75m3/d，因此本项目废水不会对江西上犹工业园区污水处理厂的处理工艺带来较大冲击。 处理工艺的可行性： 本项目废水经厂区污水处理站处理后经过市政管网进入污水处理厂，污水首先进入粗格栅及集水池，污水中大的悬浮物和漂浮物被粗格栅截留后进入集水池，集水池设提升泵将污水提升进入细格栅，经过细格栅去除细小纤维杂物，进一步降低污水中杂质，接着污水进入旋流沉砂池，进行除砂；经除砂后进入调节池均衡水质及水量，泵提升进入进水混凝反应沉淀 系统，采用“pH调节池+混凝池+絮凝池+平流沉淀池”，经过混凝沉淀处理后的污水自流进入食物链反应池（FCR）中，在（FCR）池中通过微生物的作用对污水中的污染物质进行降解，处理后的混合液自流入混凝反应池加药反应后进入平流沉淀池，进行泥水分离，平流沉淀池上清液进入紫外线消毒池，进行消毒处理达标后通过总排口排放；混凝反应污泥及平流沉淀污泥排入污泥池，污泥池内污泥通过污泥泵输送至脱水装置进行脱水，脱水后的干泥饼外运，滤液回流至集水池进行再处理。 本项目外排废水经厂区内废水处理设施预处理后，各项污染物排放浓度均小于上犹工业园污水处理厂接管标准，故本项目废水预处理后排入上犹工业园污水 处理厂在接管水质上是可行的。 2.4 废水污染源监测计划 表4-10 废水类别、污染物及治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 厂区综合废水; pH、COD、BOD5、SS、氨氮等; 江西上犹工业园区污水处理厂; 连续排放，流量稳定; TW001; 厂区污水处理站; 水解酸化+接触氧化; DW001; R是 □否; 企业排口 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口. 表4-11 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 江西上犹工业园区污水处理厂接管标准/（mg/L）. 1; DW001; pH; 6-9. 2; COD; 500. 3; BOD5; 300. 4; SS; 400. 5; 氨氮; 50. 表4-12 废水污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 废水; DW001; pH、COD、BOD5、SS、氨氮; 1次/年; 园区污水处理厂接管标准. 表4-13 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值/（mg/L）. 1; DW001; 114.592477; 25.761716; 14.71; 江西上犹工业园区污水处理厂; 连续排放，流量稳定; /; 江西上犹工业园区污水处理厂; pH; 6-9. COD; 60. BOD5; 20. SS; 20. 氨氮; 8. 3、噪声 本项目主要噪声源为机器设备运行时产生的噪声，主要生产设备的噪声源强详见表4-14。 表4-14 本项目主要噪声源强 设备位置; 产噪设备; 噪声源强dB(A); 数量（台）. 生产车间; 织布机; 60-90; 40-60. 预脱浆机; 60-80; 40-60. 热脱浆机; 60-80; 40-60. 建设单位拟采用以下噪声防治措施： ①将产生噪声的生产车间设置在不靠近敏感点的区域； ②在满足运行需要的前提下，选用加工精度高、装配质量好、噪声低的设备； ③利用建筑物、构筑物来阻隔声波的转播； ④对设备运行时振动产生的噪声，设计时将采取减振基础； ⑤加强厂区绿化，也可以在一定程度上起到降低噪音的效果。 本项目建设布局合理，噪声防治措施经济、技术可行。本项目厂界 50m 范围内无声环境保护目标，厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境的影响在可接受范围内。 表4-15 噪声污染源监测计划 类别; 监测位置; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界东西南北1m处; 等效A声级; 1次/季度，昼夜各1处; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固废 4.1 源强核算 本项目固体废弃物主要为生活垃圾、边角料、废机油及废包装桶等，本项目污水处理站采用“水解酸化+接触氧化”工艺，污泥挂存于填料上回流于处理，基本无污泥产生。 （1）生活垃圾 本项目拟劳动定员 100人，生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，则产生量为18t/a。 （2）边角料 本项目生产过程中有废玻璃纤维纱、玻璃纤维布头等边角料产生，属一般工业固废，类比同类型项目，产生量按玻璃纤维纱原料使用量的1/60，本项目玻璃纤维纱使用量为29000t/a，因此边角料产生量为483t/a。 （3）废机油 本项目织布机等设备需定期更换润滑机油会产生的废机油属危险废物（废物类别HW08，废物代码 900-249-08），产生量约为0.5t/a。 （4）废包装桶 本项目硅烷偶联剂、冰醋酸等危险化学品有废包装桶产生，属于危险废物（废物类别H49，废物代码 900-04149），冰醋酸废包装桶产生量约为1.5t/a，硅烷偶联剂废包装桶产生量约为 9t/a。 （5）废离子交换树脂 本项目软水使用离子交换法制备，使用过程中有废离子交换树脂产生，属一般工业固废，产生量约为1.5t/a。 生活垃圾委托当地环卫部门清运处理；边角料、废离子交换树脂外售资源化；冰醋酸废包装桶由供应商回收处理；硅烷偶联剂废包装桶、废机油委托有资质的单位清运处理。 表4-16 项目固废产生及去向表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 产生量（t/a）; 去向. 1; 边角料; 生产; 固态; 483; 外售资源化利用. 2; 废机油; 设备检修; 液态; 0.5; 委托有资质单位处理. 3; 废包装桶; 原料; 固态; 10.5; 由厂家回收利用. 4; 废离子交换树脂; 设备更换; 固态; 1.5; 外售资源化利用. 5; 生活垃圾; 办公生活; 固态; 18; 环保部门收集. 表4-17 危废汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施*. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.5; 机械维修; 液态; 间歇性; 影响土壤、水源及人体健康; 委托有资质的第三方处理. 2; 废包装桶; H49; 900-041-49; 10.5; 原料包装; 固态; 厂家回收. 4.2 影响分析 （1）一般工业固废 厂内一般工业固体废弃物应按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关规定，设置一般工业固体废物临时贮存场所，并专人负责固体废物的收集、贮存，同时配合地方要求进行集中处置。本项目新建一般工业固废的暂存间一处，面积20m²，有效库容40m3，最大暂存量10t，完全能满足此次建设项目固废暂存的需求。 （2）危险废物 本项目新建危险废物的暂存场一处，面积10m²，有效库容20m3，最大暂存量5t，位于项目厂房南侧，为独立结构设置，项目所有危废每2个月委外处理一次，处理量不大，因此危废场所的大小完全能满足此次建设项目固废暂存的需求。危险废物暂存处按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中有关规定，做好该堆场防风、防雨、防晒、防渗漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。具体如下： a.收集、贮存、运输危险废物的设施、场所显著位置张贴危险废物的标识，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 和《环境保护图形标志-固休废物贮存（处置）场》（GB155622-1995）所示标签设置危险废物标识，具体要求见表4-16。 b.从源头分类：危险废物采用与危废相容的耐腐蚀、高强度的铁桶贮存，满足《危险废物贮存污染物控制标准》中对贮存容器的要求，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录 A 所示标签在包装容器上设置危险废物识别标志，危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求：危险废物按种类分别存放，且不同类废物间有明显的间隔。 c.本项目现有危险废物暂存场所应采取基础防渗（其厚度应在 1米以上，渗透系数应≤1.0×10-7cm/s;基础防渗层也可用厚度在2 mm 以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料，渗透系数应<1.0×10-10cm/s）；地面应为耐腐蚀的硬化地面、地面无裂缝。 d.已建立各种固废的全部档案，从废物特性、数量、倾倒位置、来源、去向等文件资料，必须按国家档案管理条例进行整理与管理，保证完整无缺。 e.日常生产中做到加强危险储存场所的安全防范措施，防止破损、倾倒等情况发生，防止出现危险废物渗漏等二次污染情况。 表4-18 各排污口环境保护图形标志 固废堆放场; 编号; 图形标志; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 一般工业固废; GF-01; 正方形边框; 绿色; 白色. 危险废物; GF-02; 三角形边框; 黄色; 黑色. （3）运输过程的环境影响分析 在危险废物清运过程中，建设单位应做好密闭措施，防止固废发出臭味或抛洒遗漏而导致污染扩散，保证运输过程中无抛、洒、滴、漏现象发生。危险废物由危废运输单位委托有资质的运输公司运输，驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。运输、搬运过程采取专人专车并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄、翻出。 环境管理要求： ①本项目危险废物在危废暂存间暂存，危废暂存间建设应满足按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，有符合危险废物收集、暂存、运输污染防治措施的要求的专用标志。 ②危险废物暂存作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 ③项目危险废物采用专用容器，厂外运输委托资质单位进行运输。强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在室内的散失、渗漏。做好固体废物在室内的收集和储存相关防护工作，收集后进行妥善处置。建立完善的规章制度，以降低危险固体废物散落对周围环境的影响。 5、地下水 本项目生产车间、仓储设施、道路、危废仓、污水处理站等均按照相关规范要求进行硬底化设置，对污水、危废等污染源能做到防扬撒、防流失、防渗漏，因此本项目不存在地下水污染途径。 6、土壤 本项目生产车间、仓储设施、道路、危废仓、污水处理站等均按照相关规范要求进行硬底化设置，对污水、危废等污染源能做到防扬撒、防流失、防渗漏，因此本项目不存在土壤污染途径。 7、生态 本项目位于上犹工业园南区，租用现有用地，不新增用地且用地范围内不含生态环境保护目标。 - 环境风险 （1）风险调查 本项目产品为玻璃纤维布，便用的原辅材料主要为玻璃纱、聚乙二醇、聚乙烯醇、冰醋酸、硅烷偶联剂、天然气等。经查，冰醋酸、硅烷偶联剂中的溶剂甲醇、及天然气（以甲烷计）属于《危险化学品目录》（2015年版）中的危险化学品，因此本项目主要风险物质为冰醋酸、硅烷偶联剂（以甲醇作溶剂的溶液）、天然气（甲烷）。 （2）环境风险潜势初判 本项目风险物质主要为冰醋酸、硅烷偶联剂、天然气，其中天然气依托园区供气管网。 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B临界量计算各危险物质数量与临界量比值Q，具体计算结果如表4-17所示。由表可知Q=0.75<1，因此本项目环境风险潜势为I，不开展环境风险专项评价。 表4-19 危险物质数量与临界量比指表 物质名称; 最大存在总量/t; 临界量/t; 比值Q. 冰醋酸; 5; 10; 0.5. 硅烷偶联剂; 2.5; 10*; 0.25. 甲烷; 0; 10; 0. 合计; 0.75. *硅烷偶联剂临界量参照甲醇执行. （3）环境风险识别 本项目环境风险物质冰醋酸、硅烷偶联剂属易燃液体，日常储存在化学品库，主要用于表面处理工序。可能影响环境的途径主要为：①储存容器设备破裂引起泄漏；②工作人员操作不当引起的泄漏；③危废储存不当引起泄露。 （4）环境风险分析 本项目环境风险主要为：①冰醋酸泄漏后挥发对大气环境造成污染，及刺激性气味对工作人员造成伤害；②泄漏后遇高温或明火等燃烧甚至爆炸；③危废储存不当遇雨水淋溶等对土壤及地下水环境造成污染。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①化学品库、危废仓做好硬底化，建设围堰，做好防风、防雨、防晒等封闭设施。 ②派专人负责化学品库管理，每天定时巡查。 ③加强工作人员安全教育，在储存位置及表面处理工序附近张贴 MSDS 资料及详细处置应急方案，加大管理力度。 ④建议在化学品库、生产车间附近设置化学品泄露的收集槽和备有快速冲洗设施。 ⑤应急措施 若发生冰酯醋酸、硅烷偶联剂少量泄漏，用砂土或其他不燃材料覆盖吸收，再使用洁净的无火花工具收集，委托有资质的单位清运处理；若发生大量泄漏，则马上构筑围堤或挖坑收容，用泡沫覆盖减少其挥发，再用防爆泵转移至槽车或专用收集容器内。再喷雾状水驱散蒸气及稀释液体泄漏物。 若发生危废泄露，立即用木屑等将泄露的液体吸附，再使用洁净的无火花工具铲将木屑、危废及受影响的土壤铲起倒入专用收集容器内，暂存于危废仓，委托有资质的单位处理处置。 （7）风险评价结论 项目运行过程中存在化崇品泄露事故风险。项目必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项安全规章制度，加强对设备的监控、管理，避免事故发生，在认真落实安全措施及评价所提出的措施和对策后，项目运行过程中环境风险较小，在可接受的范围内。 9、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 10、污染物排放清单 见表4-20。 |

表4-20  运营期污染物排放清单

| 污染源 |  | 拟采取的环保措施 | 排放去向 | 污染物 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 执行标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 标准来源 |
| 废气 | 天然气燃烧废气 | / | 由DA001排气筒排放 | SO2 | 37.12 | 0.008 | 0.072 | 200 | / | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019] 56号） |
|  |  |  |  | NOX | 147.28 | 0.033 | 0.286 | 300 | / |  |
|  |  |  |  | PM10 | 22.80 | 0.005 | 0.044 | 30 | / |  |
|  | 脱浆及表面处理废气 | RTO燃烧器 | 由DA002排气筒排放 | TVOC | 10.8 | 0.054 | 0.473 | 40 | / | 《挥发性有机物排放标准 第4部分：塑料制品业》（DB36/1101.4-2019） |
| 废水 | 综合废水 | 水解酸化+接触氧化 | 江西省上犹工业园区污水处理厂 | pH | 6-9（无量纲） | / | / | 6-9（无量纲） | / | 江西上犹工业园区污水处理厂接管标准 |
|  |  |  |  | COD | 342 | / | 8.957 | 500 | / |  |
|  |  |  |  | BOD5 | 74 | / | 1.950 | 300 | / |  |
|  |  |  |  | SS | 81 | / | 2.134 | 400 | / |  |
|  |  |  |  | NH3-N | 11 | / | 0.296 | 50 | / |  |
| 噪声 | 设备 | 隔声减振 |  | 等效A声级 | 昼：65dB（A）；夜：55dB（A） |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 固废 | 边角料 | 外售资源化利用 |  | 合理处置 |  |  |  |  |  |  |
|  | 废机油 | 委托有资质单位处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废包装桶 | 由厂家回收利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废离子交换树脂 | 外售资源化利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生活垃圾 | 环保部门收集 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 天然气燃烧废气 | 颗粒物、NOX、SO2 | 15m排气筒（DA001） | 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019] 56号）中排放限值要求 |
|  | 有机废气（有组织） | TVOC | “RTO燃烧器”+15m排气筒（DA002） | 《挥发性有机物排放控制标准 第四部分：塑料制品业》(DB36/1101.4-2019) |
| 地表水环境 | 厂区废水 | COD、氨氮、SS、BOD5 | 厂区污水处理站 | 江西上犹工业园区污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 机械噪声 | 尽量选用低噪声设备，采用声源屏蔽、隔声、减振、合理布局等综合处理措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本生活垃圾委托当地环卫部门清运处理；边角料、废离子交换树脂外售资源化；冰醋酸废包装桶由供应商回收处理；硅烷偶联剂废包装桶、废机油委托有资质的单位清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 地面硬化设置，防腐、防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 1、严格管理、储存场所建设符合规范要求； 2、加强管理，操作规范。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | ### 1、排污口规范化建设 排污口应按照《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌；且标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m。 废水排放口、固定噪声源、固体废物贮存和排气筒必须按照《江西省排污口设置与规范化整治管理办法》进行建设，应符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时要求按照《环境保护图形标志实施细则（试行）》的规定，设置与排污口相应的图形标志牌。 ①废水排放口附近树立图形标志牌。 ②排污口管理。建设单位应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。 ③环境保护图形标志 在废水排放口、废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。 - 表5-1 环境保护图形标志的形状及颜色表 标志名称; 形状; 背景颜色; 图形颜色. 警告标志; 三角形边框; 黄色; 黑色. 提示标志; 正方形边框; 绿色; 白色. - 表5-2 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废水排放口; 表示废水向水体排放. 2; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 3; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 4; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置场. 5; 危险废物; 表示危险废物贮存、处置场. 2、排污许可 本项目行业类别为玻璃纤维及制品制造，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》中的“二十五、非金属矿物制品业 30”-“67 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制作 306，以天然气为燃料的”，应执行排污简化管理，在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。 |

- 六、结论

本项目的建设符合相关产业政策，符合环保规划和用地规划，选址基本可行，项目建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项环保设施合理，各类污染物可达标排放；本项目符合清洁生产要求，项目建成投产后不会改变项目建设地现有功能区类别。本项目针对大气、废水、噪声、固废进行环境影响分析，项目建成投产后不会对项目建设地所在区域环境造成太大影响。 因此本报告认为，建设单位在落实本报告中提出的各项环境保护措施和建议的前提下，从环保角度看，本项目在拟建地的建设与环保方面是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | TVOC | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0.473 | 0.473 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.044 | 0 | 0.044 | 0.044 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.072 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0 | 0.286 | 0.286 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 8.957 | 0 | 8.957 | 8.957 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0.296 | 0.296 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 2.134 | 0 | 2.134 | 2.134 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 0 | 1.950 | 1.950 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 483 | 483 |
|  | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 |
|  | 废包装桶 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 10.5 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①