关于赣州腾圣包装有限公司纸箱包装制品

生产项目环境影响报告表的批复

赣州腾圣包装有限公司：

你公司《赣州腾圣包装有限公司纸箱包装制品生产项目环境影响报告表》环评文件及审查申请等有关文件收悉，环境影响报告表由江西强盛环保科技有限公司编制。根据技术评估会专家组意见及技术评估公司的评估意见，经研究，批复如下：

一、项目概况及批复意见

赣州腾圣包装有限公司纸箱包装制品生产项目（项目代码：2503-360724-04-05-237964）为赣州腾圣包装有限公司新建项目，行业类别为纸制品制造223。项目位于赣州市上犹县黄埠镇工业园北区C1宗地（4号厂房），中心地理坐标为东经114°34′16.141″，北纬25°46′49.320″，总用地面积5383.5m2，总投资200万元，其中环保投资13万元，占总投资的6.5%。项目用水量327.648m3/a，用电量4万kW·h/a，均由江西上犹工业园区公用工程供应。项目建成后可实现年产纸箱160万个。

该项目租用上犹县黄埠镇工业园北区C1宗地（4号厂房），主要建设内容为原料区、啤机区、印刷开槽区、半成品区、打钉糊箱区、切角区、裁切区、固废暂存区、办公区，及其他公共配套设施。购置双色印刷机、开槽机、模切机等设备和瓦楞纸、白乳胶、水性油墨等原辅料进行生产。生产工艺主要有分纸、印刷、切角/啤箱/开槽、打钉/糊箱、包装成品。

你公司应在项目建设及运营过程中，严格落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护措施。我局原则上同意环境影响报告表所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和环境保护对策措施。

二、项目运营管理中应重点做好以下工作：

项目在工程设计、建设和运行过程中应认真落实环境影响报告表提出的各项环境保护措施和要求。重点做好以下工作：

（一）严格落实环境影响报告表要求。做好运营期的污染防治工作，确保各类污染物达标排放及妥善处置。

- （二）严格落实大气环境保护措施。项目产生的印刷废气、糊箱废气以无组织形式排放，通过加强车间通风排气等措施降低废气影响。

（三）严格落实各项水污染防治措施。项目生活污水经化粪池预处理后经工业园污水管网排入江西上犹工业园污水处理厂深度处理。

（四）严格落实声环境保护措施。项目噪声主要为双色印刷机、开槽机、模切机（啤机）、钉箱机、全自动粘箱机、打包机、三色印刷开槽模切一体机、分纸机、切角机、空压机等设备运行过程中产生的噪声。通过选用低噪声设备，合理布局，加强维护，采取基础减震、厂房隔声等降噪措施，以降低噪声的传播和干扰。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。拟建设一般固废暂存间，占地面积为6m2（有效容积7.2m3），一般固废暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求执行，落实好相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。一般工业固体废物：纸材、纸张边角料、不合格品、废包装材料集中收集暂存于一般固废暂存间，定期外售综合利用。

拟建设危险废物暂存间，占地面积为6m2（有效容积4.8m3）。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等国家及地方法律法规的要求进行设置和管理。危险废物：废机油、废机油桶、废胶、废油墨罐、废印版、含油墨废抹布及手套、废胶罐、洗版废液收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

生活垃圾统一收集由环卫部门定期清运处理。

（六）严格落实地下水、土壤污染防治措施。做好源头控制，对危废暂存场所等采取相应的防护措施，防止污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

做好分区防控，项目重点防渗区包括危废暂存间、清洗水池、印刷开槽区、打钉粘箱区和原料区，满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤10～7cm/s的防渗性能要求；一般防渗区包括一般固废暂存间和化粪池等，满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤10～7cm/s的防渗性能要求；简单防渗区包括切角区、啤机区、裁切区、半成品区和办公室等，地面进行水泥硬化处理。

- （七）严格落实环境风险防范措施。项目的危险单元主要为危废暂存间等，涉及的危险物质有废机油等。项目通过相应的贮存风险防范、事故排放风险防范、火灾风险防范等措施，制定完善、有效的环境风险突发事件应急预案，有效防控环境风险。

- （八）严格落实卫生防护距离。项目卫生防护距离为生产车间边界外延50m范围。根据现场调查，卫生防护距离内无居民、学校以及医院等对大气污染比较敏感的区域，满足卫生防护距离的要求。

（九）提高管理和运营水平，加强非正常工况的生态环境保护工作。定期对环保处理设施进行检查、维护，加强设备管理，认真做好设备、管道、阀门的检查工作，降低非正常工况发生频次及污染物排放量。

（十）严格落实污染源和生态环境监测计划。按照相关标准和规定要求，开展长期环境监测，保存原始监测记录，定期向公众公布污染物排放监测结果。

三、其他要求

（一）项目建设须严格执行配套的环境保护设施与主体工程“三同时”制度。按规定程序开展环境保护设施竣工自主验收，合格后方可正式投入运行。加强重点环保设备设计、施工、运行安全管理。环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或环境保护措施发生重大变动，应当重新报批环境影响报告表。自批准之日起超过五年后方开工建设的，环境影响报告表应当报审批部门重新审核。

（二）积极主动配合接受生态环境主管部门的日常监督管理。

上犹县行政审批局

2025年8月11日